Załącznik nr 8 do SIWZ

KOSZTORYS OFERTOWY

Przebudowa drogi gminnej w m. Bieńkówka

ETAP I

od km 0+000 do km 0+900

| Poz. koszt. | SST | Wyszczególnienie robót | Jm. | Ilość | Cena jedn. | Wartość w złotych |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. Roboty przygotowawcze i ziemne |  |  |  |  |  |  |
| 1 | D-01.01.01 | Roboty pomiarowe i inwentaryzacja powykonawcza | km | 0,900 |  |  |
| 2 | D-06.03.01 | Ścinanie poboczy gruntowych, warstwa grubości średnio 7 cm. Grunt kat.I-IV z wywozem na odległość 2 km. | m2 | 1350 |  |  |
| 3 | D-04.01.01 | Wykonanie koryta pod warstwy konstrukcyjne, głębokość 10 cm. Grunt kat. I-IV – na odkład. | m2 | 1220 |  |  |
| 4 | D-04.01.01 | Profilowanie i zagęszczenie istniejącej podbudowy z tłucznia kamiennego i żużla | m2 | 3740 |  |  |
| 2. Podbudowa |  |  |  |  |  |  |
| 1 | D-04.04.04 | Wykonanie dolnej warstwy podbudowy z KŁSM 4/31,5 mm, warstwa grubości 10 cm. | m2 | 1222 |  |  |
| 2 | D-04.04.04 | Wykonanie warstwy wyrównawczej z KŁSM 4/31,5 mm, warstwa grubości średnio 5 cm. | m3 | 98 |  |  |
| 3 | D-04.04.04 | Wykonanie górnej warstwy podbudowy z KŁSM 0/31,5 mm, warstwa grubości 10 cm. | m2 | 3182 |  |  |
| 3. Nawierzchnia |  |  |  |  |  |  |
| 1 | D-05.03.08 | Wykonanie podwójnego powierzchniowego utrwalenia nawierzchni emulsją asfaltową K1 65/70 i grysami kamiennymi o frakcjach 5/8 i 8/12 mm | m2 | 3182 |  |  |
| 4. Skrzyżowania i zjazdy |  |  |  |  |  |  |
| 1 | D-04.01.01 | Profilowanie i zagęszczenie istniejącego podłoża | m2 | 492 |  |  |
| 2 | D-04.02.01 | Wykonanie warstwy odcinającej z piasku, warstwa grubości 5 cm | m2 | 492 |  |  |
| 3 | D-04.04.04 | Wykonanie podbudowy z KŁSM 0/31,5 mm, warstwa grubości 15 cm | m2 | 492 |  |  |
| 4 | D-05.03.08 | Wykonanie podwójnego powierzchniowego utrwalenia nawierzchni emulsją asfaltową K1 65/70 i grysami kamiennymi o frakcjach 5/8 i 8/12 mm | m2 | 492 |  |  |
| 5. Pobocza |  |  |  |  |  |  |
| 1 | D-04.04.04 | Umocnienie poboczy KŁSM 0/31,5 mm , warstwa grubości 10 cm | m2 | 1350 |  |  |
| 2 | D-06.03.01 | Uzupełnienie poboczy piaskiem | m3 | 71,4 |  |  |
| 3 | D-03.01.01 | Wykonanie poboczy z pospółki, warstwa grubości 10 cm | m2 | 1300 |  |  |
| 6.Roboty wykończeniowe |  |  |  |  |  |  |
| 1 | D-06.03.01 | Plantowanie poboczy i skarp – obrobienie na czysto | m2 | 3000 |  |  |
| 2 | Instrukcja o znakach | Ustawienie pionowych znaków drogowych – słupki Ø 70 mm. Znaki odblaskowe: A-7; B-20; A-6b; A-6c | szt. | 4 |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |
| PODATEK VAT 23% |  |  |  |  |  |  |
| OGÓŁEM |  |  |  |  |  |  |

Słownie wartość robót brutto: ……………………………….............................................................................

…………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………..                                                    …………………………………………

Miejscowość, data                                                                   Podpis uprawomocnionego wykonawcy