OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlanego na przebudowę drogi gminnej w Bieńkówce

Etap II

od km 0+900 do km 1+118

1. Podstawa opracowania

- Umowa z Gminą Chełmno

- Mapa sytuacyjno – wysokościowa w skali 1:500 dla celów projektowych

- Pomiary uzupełniające wykonane w terenie

- Rozpoznanie podłoża gruntowego

- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie – Dz. U. nr 43              z dnia 14 maja 1999 roku, poz.430.

- Katalog Typowych Nawierzchni Półsztywnych

2. Zakres i lokalizacja opracowania

Opracowanie obejmuje przebudowę drogi gminnej w Bieńkówce Etapu II od km 0+900         do km 1+118 na długości 0,218 km polegającą na zmianie szerokości i rodzaju nawierzchni jezdni, umocnieniu poboczy i wykonaniu zjazdów do posesji.

Przebudowę zlokalizowano w granicach pasa drogowego który jest własnością gminy Chełmno. Szerokość pasa drogowego od 8 do 10 m.

Stan prawny:

- działki nr 241/1; 266/2 – własność Gminy Chełmno.

3. Stan istniejący

Planowana przebudowa geometrycznie pokrywa się z istniejącą drogą posiadającą nawierzchnię wzmocnioną warstwą tłucznia i żużla paleniskowego na szerokości 3,5 do 4 m.

Grubość istniejącej nawierzchni 9-12 cm. Nawierzchnię ułożono na warstwie piasku – grubość warstwy 8-10 cm.

Pobocza gruntowe szerokości od 0,8 do 1,1 m.

Spadki poprzecze nawierzchni 1-2%

Odwodnienie powierzchniowe na teren przyległy do drogi.

4. Warunki gruntowo – wodne

Na podstawie wykonanego 1 odwiertu stwierdzono występowanie w podłożu gruntów niewysadzinowych w grupie nośności G1, G2 –  piaski i piaski gliniaste.

Do głębokości 1,0 m woda gruntowa nie występuje.

5. Rozwiązania projektowe

Wszystkie projektowane elementy są zgodne ustaleniami wynikającymi z rozporządzenia       Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie – D.U. nr 43       z dnia 14 maja 1999 roku poz. 430.

Dla projektowanej przebudowy drogi  przyjęto następujące parametry projektowe:

- klasa drogi - L

- kategoria ruchu - KR1

- prędkość  projektowa - 30 km/godz.

- szerokość jezdni – 3,5 m

- szerokość poboczy umocnionych kruszywem kamiennym – 2x0,75 m

- szerokość poboczy gruntowych stabilizowanych pospółką – 2x0,75 m

5.1. Rozwiązania projektowe w planie sytuacyjnym

Na projektowanym odcinku zaprojektowano jeden łuk poziomy o promieniu R = 150 m .

Spadek poprzeczny nawierzchni jezdni -  2,5% daszkowy na całym odcinku.

Spadek poboczy umocnionych kruszywem kamiennym – 2,5%.

Spadki poboczy gruntowych - 4%.

Na projektowanym odcinku zaprojektowano 12 zjazdów o powierzchni 216 m2.

5.2.Rozwiązania projektowe w profilu podłużnym

Niweletę nawierzchni jezdni zaprojektowano dowiązując do rzędnych istniejących – zmiana polega na zwiększeniu rzędnych o projektowaną konstrukcję nawierzchni.

W profilu podłużnym po wyprofilowaniu istniejącej nawierzchni projektowane rzędne zostały wyniesione ponad istniejące średnio o 15 cm..

Nieduże zmiany w spadkach podłużnych nie wymagały  projektowania łuków pionowych.. Spadki podłużne – minimalny- 0,3%, maksymalny - 0,7%.

5.3.Konstrukcje nawierzchni

5.3.1. Nawierzchnia jezdni:

- podwójne powierzchniowe utrwalenie nawierzchni emulsją asfaltową K1 65/70 i grysami kamiennymi twardymi o frakcjach 8/12 i 5/8 mm,

- 10 cm górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5 mm,

- 10 cm dolna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego 4/31,5 mm na odcinku                    od km 1+000 do km 1+118,

- średnio 5 cm warstwa wyrównawcza z KŁSM 4/31,5 mm na odcinku od km 0+900             do km 1+000.

5.3.2. Nawierzchnia zjazdów:

- podwójne powierzchniowe utrwalenie nawierzchni emulsją asfaltową K1 65/70 i grysami kamiennymi twardymi o frakcjach 8/12 i 5/8 mm,

- 15 cm podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 mm,

- 5 cm warstwa odcinająca z piasku.

5.3.3.Pobocza umocnione kruszywem łamanym

- 10 cm warstwa kruszywa łamanego 0/31,5 mm

5.3.4.Pobocza gruntowe

- 10 cm pobocze stabilizowane pospółką

Projektowane konstrukcje nawierzchni wraz z gruntami w podłożu spełniają warunek mrozoodporności.

5.4.Odwodnienie

Nie zmienia się istniejących warunków odwodnienia - odprowadzenie wód opadowych odbywać się będzie powierzchniowo na teren przyległy do drogi.

6. Roboty ziemne

Roboty ziemne na przebudowie drogi polegać będą na:

- ścince poboczy – usunięciu darniny, grunt do wywiezienia,

- profilowaniu i zagęszczeniu istniejącego podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni jezdni, zjazdów i poboczy,

- uformowaniu poboczy z piasku i pospółki

- plantowaniu poboczy i skarp – obrobieniu na czysto

Ilości robót podano w przedmiarze robót.

7. Urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego

Oznakowanie pionowe

Niezbędne jest opracowanie przez wykonawcę projektu organizacji ruchu w czasie prowadzenia robót.

Wszystkie znaki muszą posiadać wymiary zgodne z grupą znaków – średnie, lica znaków – odblaskowe.

Odległości ustawienia znaków zgodne ze szczegółowymi warunkami technicznymi dla znaków i sygnałów drogowych ustalonymi w załącznikach do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku (Dz.U. nr 220, poz.2181 z dnia 23 grudnia 2003 r.).

8. Wpływ inwestycji – przebudowy drogi na środowisko

Dokonując oceny rodzaju i charakterystyki przedsięwzięcia, wielkości zajmowanego terenu, wykorzystania zasobów naturalnych, stosowane technologie, brak odpadów, brak wzrostu emisji i substancji uciążliwych należy stwierdzić że przebudowa drogi nie spowoduje pogorszenia stanu środowiska i nie wpłynie negatywnie na zdrowie ludzi.

9. Uwagi końcowe

- W przypadku stwierdzenia urządzeń obcych należy roboty przerwać i ich kontynuację rozpocząć po dokonaniu uzgodnień z właścicielem danego urządzenia.

- Wykonawca robót powinien opracować plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na budowie –Plan BIOZ.

- Wszystkie roboty wykonywać zgodnie z obowiązującymi normami technicznymi i sztuką budowlaną, specyfikacjami technicznymi oraz ustaleniami wynikającymi z uzgodnień.

Opracował: Janusz Brzezicki