KOSZTORYS OFERTOWY

Przebudowa drogi gminnej nr 0601136C Łęg – droga powiatowa nr 44438C

Etap I od km 0+000 do km 1+000

| Poz. koszt. | SST | Wyszczególnienie robót | Jm. | Ilość | Cena jedn. | Wartość w złotych |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. Roboty przygotowawcze i ziemne |  |  |  |  |  |  |
| 1 | D-01.01.01 | Roboty pomiarowe | km | 1,000 |  |  |
| 2 | D-02.00.01 D-04.01.01 | Wykonanie koryta pod nawierzchnię głębokości 20cm, grunt kat .I-IV. Transport gruntu na odległość 1 km. Skrzyżowanie i odcinek od km 0+000 do km 0+020 (162-3,14x82):4x2+ 2x25x5,0 = 28+125 = 153 m2 | m2 | 153 |  |  |
| 3 | D-06.03.01 | Ścinanie poboczy z usunięciem darniny, średnia grubość ścinki10cm. Grunt kat.I-IV - wywiezienie na odległość 1 km 1000x1,00x2 = 2000 m2 | m2 | 2000 |  |  |
| 4 | D-06.03.01 | Wywiezienie gruntu z korytowania i ścinki poboczy na dalszą odległość 2 km 153x0,2+2000x0,1= 232 m3 | m3 | 232 |  |  |
| 5 | D-04.01.01 | Korytowanie wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża i istniejącej nawierzchni z żużla i tłucznia na skrzyżowaniach i na odcinku od km 0+020 do km 1+000 980x5+(122-3,14x62):4x2 +10x4+ (122-3,14x62):4x2+20x4+ (102-3,14x52):4x2+10x4= 4900+ 16+40+16+80+12+40 = 5104 m2 | m2 | 5104 |  |  |
| 6 | D-06.03.01 | Uformowanie poboczy materiałem z odkładu po profilowaniu istniejącego podłoża, warstwa grubości średnio 5 cm 980x,15x2 = 2940 m2 | m2 | 2940 |  |  |
| 2. Podbudowa |  |  |  |  |  |  |
| 1 | D-04.02.01 | Wykonanie warstwy odcinającej z piasku, warstwa grubości 5 cm Od km 0+000 do km 0+020 28+125 = 158 m2 | m2 | 158 |  |  |
| 2 | D-04.04.02a | Wykonanie dolnej warstwy podbudowy z MNSM o frakcji 0/63 mm, warstwa grubości 15 cm | m2 | 158 |  |  |
| 3 | D-04.04.02a | Wykonanie warstwy wyrównawczej z MNSM o frakcji 0/63 mm, warstwa grubości 8 cm (5+3,5):2x20+960x3,5 +16+40+16+ 80+12+40 = 3649 m2 3649x0,08 = 292 m3 | m3 | 292 |  |  |
| 4 | D-04.04.02 | Wykonanie górnej warstwy podbudowy z MNSM o frakcji 0/31,5 mm, warstwa grubości 10 cm 158+3649 = 3807 m2 | m2 | 3807 |  |  |
| 3. Nawierzchnia |  |  |  |  |  |  |
| 1 | D-05.03.08 | Powierzchniowe utrwalenie nawierzchni emulsją asfaltową i grysami kamiennymi o frakcji 8/12 mm | m2 | 3807 |  |  |
| 2 | D-05.03.08 | Powierzchniowe utrwalenie nawierzchni emulsją asfaltową i grysami kamiennymi o frakcji 5/8 mm | m2 | 3807 |  |  |
| 4. Zjazdy |  |  |  |  |  |  |
| 1 | D-04.01.01 | Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod zjazdy, grunt kat. I-IV 17x[(7+5):2x3+3] = 357 m2 | m2 | 357 |  |  |
| 2 | D-04.04.02a | Wykonanie podbudowy z MNSM o frakcji 0/63 mm, warstwa grubości 15 cm | m2 | 357 |  |  |
| 3 | D-05.03.08 | Powierzchniowe utrwalenie nawierzchni emulsją asfaltową i grysami kamiennymi o frakcji 8/12 mm | m2 | 357 |  |  |
| 5. Opaski – pobocza z kruszywa kamiennego łamanego |  |  |  |  |  |  |
| 1 | D-04.04.02 | Wykonanie poboczy z MNSM o frakcji 0/31,5 mm, warstwa grubości 15 cm 980x0,75x2 = 1450 m2 | m2 | 1470 |  |  |
| 6. Pobocza gruntowe -umocnione pospółką |  |  |  |  |  |  |
| 1 | D-06.03.01 | Wykonanie poboczy z pospółki wraz z profilowaniem i zagęszczeniem, warstwa grubości 15 cm 1000x0,75x2 = 1500 m2 | m2 | 1500 |  |  |
| 7. Roboty wykończeniowe |  |  |  |  |  |  |
| 1 | D-07.02.01 | Ustawienie słupków do znaków | szt. | 2 |  |  |
| 2 | D-07.02.01 | Zamontowanie tablic znaków – znaki średnie odblaskowe (folia I generacji) A-7 – 1 sztuka B-20 – 1 sztuka | szt. | 2 |  |  |
| 3 | D-06.03.01 | Plantowanie poboczy i skarp. Grunt kat. I-II 1000x2,0x2 = 4000 m2 | m2 | 4000 |  |  |
| 4 | D-10.08.01 | Inwentaryzacja powykonawcza | km | 1,000 |  |  |
| Razem |  |  |  |  |  |  |
| Podatek VAT 23% |  |  |  |  |  |  |
| Ogółem |  |  |  |  |  |  |

Słownie wartość robót brutto: ……………………………….............................................................................

…………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………..                                                    …………………………………………

Miejscowość, data                                                                   Podpis uprawomocnionego wykonawcy