OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlanego na przebudowę drogi gminnej nr 0601136C

Łęg – droga powiatowa nr 44438C

Etap I od km 0+000 do km 1+000

1. Podstawa opracowania

- Umowa z Urzędem Gminy w Chełmnie

- Mapa sytuacyjno – wysokościowa w skali 1:1000

- Pomiary uzupełniające wykonane w terenie

- Rozpoznanie podłoża gruntowego

- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie – Dz. U. nr 43              z dnia 14 maja 1999 roku, poz.430.

2. Zakres i lokalizacja opracowania

Opracowanie obejmuje przebudowę drogi gminnej nr 061136C na długości 1,000 km           od km 0+000 do km 1+000. Roboty związane przebudową drogi zlokalizowano w pasie drogowym szerokości od 8 do 12 m.

Projektowany odcinek stanowi drogę dojazdową do posesji i gruntów ornych znajdujących się przy drodze.

Stan prawny: działki nr 120; 76/2; 126/20; 122/2.

3. Stan istniejący

Droga  posiada nawierzchnię utwardzoną tłuczniem kamiennym i żużlem. Grubość istniejącej nawierzchni - średnio 10 cm. Szerokość – od 3,5 do 4 m.

Pobocza gruntowe szerokości od 0,7 do 1,0 m.

Odprowadzenie wód opadowych – powierzchniowo na teren przyległy do drogi.

4. Warunki gruntowo – wodne

W  podłożu występują w większości grunty niewysadzinowe w grupie nośności G1, G2 – gliny piaszczyste. Do głębokości 1,5 m woda gruntowa nie występuje.

5. Rozwiązania projektowe

Wszystkie projektowane elementy są zgodne ustaleniami wynikającymi z rozporządzenia       Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie – D.U. nr 43       z dnia 14 maja 1999 roku poz. 430.

Dla projektowanej przebudowy drogi  przyjęto następujące parametry projektowe:

- klasa drogi - L

- kategoria ruchu - KR1

- prędkość  projektowa - 30 km/godz.

Projektowane rozwiązania stanowią pierwszy etap przebudowy drogi.

5.1. Rozwiązania projektowe w planie sytuacyjnym

Oś  jezdni stanowią odcinki proste i cztery łuki poziome o promieniach od 20 do 150 m.

Na skrzyżowania z drogą powiatową promienie łuków poziomych wynoszą 8 m.

Szerokości jezdni:

- od km 0+000 do km 0+020 – 5,0 m

- od km 0+020 do km 0+040 – zmiana szerokości z 5,0 na 3,5 m

- od km 0+040 do km 1+000 – 3,5 m

Opaski z kruszywa kamiennego łamanego obustronnie na szerokości 2x0,75 m .

Pobocza gruntowe szerokości 2x0,75 m umocnione warstwą pospółki.

Spadek poprzeczny nawierzchni jezdni: 3% daszkowy.

Spadki poboczy: umocnionych kruszywem kamiennym – 3%, gruntowych - 4%.

Na projektowanym odcinku zaprojektowano zjazdy o łącznej powierzchni 357 m2.

5.2.Rozwiązania projektowe w profilu podłużnym

W profilu podłużnym po wyprofilowaniu istniejącej nawierzchni projektowane rzędne zostały zwiększone o grubość projektowanej konstrukcji nawierzchni – 20 cm.

5.3.Konstrukcje nawierzchni:

5.3.1. Nawierzchnia jezdni:

Od km 0+000 do km 0+020

- podwójne powierzchniowe utrwalenie nawierzchni emulsją asfaltową i grysami kamiennymi 5/8 i 8/12 mm

- 10 cm górna warstwa podbudowy z MNSM o frakcji 0/31,5 mm

- 15 cm dolna warstwa podbudowy z MNSM o frakcji 0/63 mm

- 5 cm warstwa odcinająca z piasku

Od km 0+020 do km 1+000

- podwójne powierzchniowe utrwalenie nawierzchni emulsją asfaltową i grysami kamiennymi 5/8 i 8/12 mm

- 10 cm górna warstwa podbudowy z kruszywa kamiennego – mieszanki niezwiązanej stabilizowanej mechanicznie (MNSM)  o frakcji 0/31,5 mm

- 8 cm warstwa wyrównawcza z MNSM o frakcji 0/63 mm

Na odcinku od km 0+000 do km 0+020 zamiast warstwy wyrównawczej z MNSM należy wykonać dolną warstwę podbudowy z MNSM o frakcji 0/63 mm ułożoną na warstwie odcinającej z piasku o grubości warstwy 5 cm.

5.3.2. Nawierzchnia zjazdów:

- powierzchniowe utrwalenie nawierzchni emulsją asfaltową i grysami kamiennymi 8/12 mm

- 15 cm podbudowa z MNSM o frakcji 0/31,5 mm

5.3.3. Opaski z kruszywa kamiennego – umocnione pobocza na szerokości 2x0,75 m

- 15 cm warstwa MNSM o frakcji 0/31,5 mm

5.3.4.Pobocza gruntowe

- 15 cm warstwa pospółki nienormowanej

Projektowane konstrukcje nawierzchni wraz z gruntami w podłożu spełniają warunek mrozoodporności.

5.4.Odwodnienie

Nie zmienia się istniejących warunków odwodnienia - odprowadzenie wód opadowych odbywać się będzie powierzchniowo w pas drogowy.

6. Roboty ziemne

Roboty ziemne polegać będą na:

- profilowaniu i zagęszczeniu podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni

- ścince istniejących poboczy i uformowanie wraz z plantowaniem nowych poboczy gruntowych.

7. Wpływ inwestycji – przebudowy drogi na środowisko

Dokonując oceny rodzaju i charakterystyki przedsięwzięcia, wielkości zajmowanego terenu, wykorzystania zasobów naturalnych, stosowane technologie, brak odpadów,  brak wzrostu emisji i substancji uciążliwych należy stwierdzić że przebudowa drogi nie spowoduje pogorszenia stanu środowiska i nie wpłynie negatywnie na zdrowie ludzi.

Nie występuje więc konieczność określania uwarunkowań środowiskowych dla realizacji przedsięwzięcia.

8. Urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego

Projektowana przebudowa drogi wymusza potrzebę opracowania projektu organizacji ruchu w czasie prowadzenia robót.

Ilość i rodzaj znaków określi projekt który nie jest objęty niniejszym opracowaniem.

Wszystkie znaki muszą posiadać wymiary zgodne z grupą znaków – średnie, lica znaków – odblaskowe.

Odległości ustawienia znaków - zgodnie ze szczegółowymi warunkami technicznymi dla znaków i sygnałów drogowych ustalonymi w załącznikach do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku (Dz.U. nr 220, poz.2181 z dnia 23 grudnia 2003 r.).

9. Urządzenia obce i uzgodnienia

Na projektowanym odcinku nie występują urządzenia obce wymagające uzgodnień.

10. Uwagi końcowe

- W przypadku stwierdzenia urządzeń niezinwentaryzowanych należy roboty przerwać  a ich kontynuację rozpocząć po dokonaniu uzgodnień z właścicielem danego urządzenia.

- Wykonawca robót powinien opracować plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na budowie –Plan BIOZ w przypadku gdy rzeczywista ilość osobodni niezbędna do wykonania całości robót będzie większa od 500 osobodni.

- Wszystkie roboty wykonywać zgodnie z obowiązującymi normami technicznymi i sztuką budowlaną, specyfikacjami technicznymi oraz ustaleniami wynikającymi z uzgodnień.

Opracował: Janusz Brzezicki