PROJEKT TECHNICZNY

BUDOWA ŚCIEŻKI ROWEROWEJ

W MIEJSCOWOŚCI DOLNE WYMIARY I PODWIESK

Inwestor:         	Gmina Chełmno

86-200 Chełmno, ul. Dworcowa 1

Lokalizacja:       Gmina Chełmno

- obręb Dolne Wymiary, działki nr 148/1, 149

- obręb Podwiesk, działka nr 121/1

###### Branża:		drogowa

Opracował: 	tech. Zbigniew Radecki

Data

opracowania: 	sierpień 2012 r.

EGZ. NR  1

OPIS ZAWARTOŚCI:

- Opis techniczny projektowanej inwestycji

- Plan orientacyjny

- Mapa sytuacyjno – wysokościowa do celów projektowych

- Opinie i uzgodnienia do projektu

- Projekt zagospodarowania terenu – rys. nr 1

- Przekroje konstrukcyjne skala 1:25 – rys. nr 2

- Przekroje poprzeczne skala 1:50 – rys. nr 3

# OPIS TECHNICZNY PROJEKTOWANEJ INWESTYCJI

- Podstawa opracowania

  - Zlecenie Inwestora;

  - Wizja lokalna w terenie;

  - Katalog powtarzalnych elementów drogowych (Transprojekt);

  - Mapa sytuacyjno – wysokościowa w skali 1:500 z uzbrojeniem terenu;

  - Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne           i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430).

- Cel i zakres opracowania

- Przedmiotowe przedsięwzięcie, polegające na budowie ścieżki rowerowej ma na celu poprawę jakości życia mieszkańców miejscowości Dolne Wymiary i Podwiesk             i przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa, komunikacji i estetyki oraz stworzenia warunków rozwoju turystyki. Inwestycja zlokalizowana jest w pasie drogowym drogi powiatowej nr 1621C Chełmno – Mniszek i przebiega na terenie, na którym nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.

- Roboty w całości zostały zlokalizowane na terenie gminy Chełmno i przebiegają na następujących działkach:

    - obręb ewidencyjny: Dolne Wymiary, działki nr 148/1, 149,

    - obręb ewidencyjny: Podwiesk, działka nr 121/1.

Działki, na której zlokalizowana jest przedmiotowa inwestycja oraz znajdujące się na niej obiekty budowlane nie są wpisane do rejestru zabytków i nie podlegają ochronie konserwatorskiej.

- Stan istniejący

Droga powiatowa nr 1621C Chełmno – Mniszek, na odcinku objętym zakresem robót, posiada jezdnię o nawierzchni bitumicznej o szerokości wynoszącej 5,0 m. Po obu stronach jezdni występują pobocza gruntowe o szerokości ok. 1,5 m oraz rowy przydrożne, służące do odprowadzenia wód opadowych z nawierzchni jezdni. Istniejące pobocza wykorzystywane są dla ruchu pieszych, głównie dzieci i młodzieży, w celu dojścia do szkoły i przystanków autobusowych.  Pozostałą część pasa drogowego drogi powiatowej nr 1621C stanowią tereny zielone. Dotychczas ruch rowerowy odbywał się częścią jezdni, co z uwagi na znaczne natężenie ruchu pojazdów na przedmiotowej drodze, wiązało się z niebezpieczeństwem związanym z możliwością potrącenia przez jadące pojazdy.

Na terenie objętym niniejszym opracowaniem występują następujące elementy uzbrojenia terenu:

- sieć telekomunikacyjna, kablowa i napowietrzna,

- sieć energetyczna, kablowa i napowietrzna,

- sieć wodociągowa.

- Stan projektowany

Przedsięwzięcie zostało zaprojektowane zgodnie z wytycznymi, określonymi             w rozporządzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.            w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430) oraz w oparciu o zakres i parametry inwestycji, określone przez Inwestora w zleceniu.

- Projekt dotyczy budowy ścieżki rowerowej w pasie drogowym drogi powiatowej nr 1621C Chełmno – Mniszek na odcinku zlokalizowanym w miejscowości Dolne Wymiary i Podwiesk. Projekt obejmuje budowę ścieżki rowerowej oraz przebudowę istniejących zjazdów.

Odwodnienie wyżej wymienionych obiektów zaprojektowano, jako powierzchniowe, odpowiednimi spadkami podłużnymi i poprzecznymi.

  - Ścieżka rowerowa

Ścieżka rowerowa będzie posiadała nawierzchnię twardą, wykonaną z betonu asfaltowego. Szerokość projektowanej ścieżki wynosi 2,0 m. Spadek poprzeczny ścieżki zaprojektowano jako jednostronny o wartości 2% skierowany w kierunku przeciwnym do jezdni drogi powiatowej. W celu poprawy bezpieczeństwa ruchu, na długości odcinków stycznych do jezdni, zaprojektowano oddzielenie ścieżki od jezdni drogi powiatowej za pomocą poręczy ochronnej. Odcinkowo, z uwagi na lokalizację poręczy ochronnych szerokość ścieżki została zawężona do 1,5 m.

  - Zjazdy do nieruchomości

Zjazdy z drogi powiatowej nr 1621C Chełmno – Mniszek, objęte zakresem przedsięwzięcia przeznaczone są do obsługi komunikacyjnej nieruchomości położonych wzdłuż projektowanej ścieżki rowerowej.

Projekt obejmuje wykonanie przebudowy istniejących zjazdów posiadających jezdnie o nawierzchni gruntowej, gruntowej wzmocnionej, żwirowej. Zjazdy projektuje się wykonać w większości prostopadle do osi drogi powiatowej. Przecięcie krawędzi nawierzchni zjazdów na połączeniu z drogą powiatową zaprojektowano jako wyokrąglone łukiem o promieniu 3,0 m. Pochylenie podłużne zjazdów, zaprojektowano zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie. Na całej długości zjazdy będą posiadały nawierzchnię twardą wykonaną z betonu asfaltowego. Spadek poprzeczny nawierzchni zjazdów zaprojektowano, jako jednostronny o wartości zgodnej z projektowanym spadkiem podłużnym nawierzchni ścieżki oraz istniejącym spadkiem drogi powiatowej.

  - Odwodnienie

Odwodnienie nawierzchni ścieżki rowerowej oraz zjazdów zaprojektowano, jako powierzchniowe poprzez zastosowanie odpowiednich spadków poprzecznych i podłużnych.

  - Projektowane parametry techniczne

- długość ścieżki rowerowej – 820,00 m,

- szerokość ścieżki rowerowej – 1,5 ÷ 2,0  m,

- nawierzchnia ścieżki rowerowej – beton asfaltowy,

- powierzchnia ścieżki rowerowej – 1555,50 m2, w tym

- na terenie miejscowości Podwiesk – 564,17 m2,

- na terenie miejscowości Dolne Wymiary – 991,33 m2,

- spadek poprzeczny ścieżki rowerowej – 2%,

- powierzchnia zjazdów:

- na szerokości ścieżki rowerowej – 58,35 m2,

(Podwiesk – 23,49 m2, Dolne Wymiary – 34,86 m2),

- poza szerokością ścieżki rowerowej – 75,04 m2,

(Podwiesk – 25,31 m2, Dolne Wymiary – 49,73 m2),

- nawierzchnia na zjazdach – beton asfaltowy.

  - Projektowane konstrukcje obiektów

- projektowana konstrukcja zjazdów:

- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego, grubość warstwy – 4 cm,

- podbudowa z tłucznia kamiennego, grubość warstwy – 15 cm,

- wyrównane i zagęszczone podłoże,

- projektowana konstrukcja ścieżki rowerowej:

- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego, grubość warstwy – 4 cm,

- podbudowa z tłucznia kamiennego, grubość warstwy – 10 cm,

- wyrównane i zagęszczone podłoże gruntowe.

  - Zakres i technologia robót

Zakres oraz technologia wykonania robót związanych z realizacją przedsięwzięcia:

  - roboty pomiarowe,

  - usunięcie humusu i/lub darniny,

  - roboty ziemne,

  - wykonanie koryt wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża pod warstwy konstrukcyjne,

  - wykonanie podbudowy z tłucznia kamiennego,

  - skropienie warstw konstrukcyjnych emulsją asfaltową,

  - wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego,

  - odcinkowe zabezpieczenie istniejącego uzbrojenia podziemnego osłoną rurową dzieloną,

  - uzupełnienie i profilowanie poboczy,

  - montaż poręczy ochronnych,

  - wykonanie oznakowania poziomego i pionowego,

  - powierzchniowe umocnienie skarp.

Wszystkie roboty objęte zakresem przedsięwzięcia należy realizować w sposób zgodny z przepisami prawa, wymaganiami określonymi w odpowiednich normach branżowych oraz zasadami wiedzy technicznej.

- Uwagi końcowe

- Należy bezwzględnie przestrzegać warunków uzgodnień załączonych do projektu.

- Rozpoczęcie robót należy zgłosić wszystkim właścicielom uzbrojenia podziemnego             i naziemnego.

- W przypadku kolizji budowanych obiektów z istniejącymi urządzeniami lub sieciami,              inwestor na własny koszt dokona zabezpieczenia lub przełożenia kolidującego urządzenia lub sieci.