PROJEKT ZMIANY STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU I OZNAKOWANIA

Inwestor :              Gmina Chełmno

86-200 Chełmno, ul. Dworcowa 1

Przedmiot

opracowania:        Projekt zmiany stałej organizacji ruchu

i oznakowania na drodze powiatowej

w związku z budową ścieżki rowerowej

w miejscowości Dolne Wymiary i Podwiesk

Obiekt :                  Droga powiatowa nr 1621C

Chełmno - Mniszek

Opracował: 	     tech. Zbigniew Radecki

Data

opracowania: 	     sierpień 2012 r.

EGZ. NR  1

SPIS ZAWARTOŚCI:

- Opis techniczny

- Uzgodnienia i opinie do projektu organizacji ruchu

- Plan orientacyjny dróg

- Schemat oznakowania – stan istniejący

- Schemat oznakowania – stan projektowany

- Zestawienie projektowanego oznakowania

# OPIS TECHNICZNY

- Podstawa opracowania

  - Zlecenie.

  - Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym, (tekst jednolity             z dnia 2 czerwca 2005 r. Dz. U. Nr 108, poz. 908 z późn. zm.).

  - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz. U. Nr 177, poz. 1729).

  - Szczegółowe warunki techniczne dla znaków drogowych pionowych i warunki ich umieszczania na drogach (zał. 1 Dz.U. Nr 220, poz. 2181 z 2003 r.).

  - Szczegółowe warunki techniczne dla znaków drogowych poziomych i warunki ich umieszczania na drogach (zał. 2 Dz.U. Nr 220, poz. 2181 z 2003 r.).

- Cel opracowania

Niniejszy projekt opracowano w związku z koniecznością poprawy bezpieczeństwa ruchu użytkowników projektowanej ścieżki rowerowej ( odcinek według kilometrażu ścieżki od km 1+600,00 do km 2+420,00) a co za tym idzie            z potrzebą wprowadzenia zmian w stałej organizacji ruchu i oznakowania na drodze powiatowej nr 1621C Chełmno – Mniszek w miejscowości Dolne Wymiary i Podwiesk na terenie gminy Chełmno.

- Stan istniejący

Odcinek drogi powiatowej nr 1621C, objęty zakresem niniejszego opracowania,  przebiega poza terenem zabudowanym. Droga posiada nawierzchnię bitumiczną o szerokości 5,0 m. Po obu stronach drogi występują pobocza gruntowe o zmiennej szerokości. Projektowana ścieżka rowerowa zlokalizowana została po prawej stronie drogi, jadąc w kierunku miejscowości Podwiesk. Planuje się wykonanie ścieżki rowerowej o szerokości 2,0 m (odcinkowe zwężenie do 1,5 m). Obecnie ruch rowerowy odbywa się jezdnią oraz poboczami.

Istniejące oznakowanie pionowe na przedmiotowym odcinku drogi zostało przedstawione na rysunkach – „Stała organizacja ruchu – oznakowanie istniejące”. Oznakowanie poziome nie występuje. Istniejące oznakowanie pionowe, związane z realizacją poprzedniego etapu budowy ścieżki rowerowej w postaci znaków C-13 i C-13a, zlokalizowane w km 1+600 należy usunąć.

- Projektowana organizacja ruchu

Konieczność wprowadzenia zmian w stałej organizacji ruchu i oznakowania nastąpiła w związku z projektowaną budową ścieżki rowerowej. Projekt obejmuje odpowiednie oznakowanie ścieżki rowerowej, na której dopuszczono ruch pieszych. Zaprojektowano oznakowanie projektowanej ścieżki rowerowej znakami pionowymi C-13/16 i C-13a/16a. W obrębie zjazdów zastosowano oznakowanie poziome ścieżki rowerowej znakami P-7a. W związku z koniecznością przeprowadzenia ciągu rowerowego na drugą stronę drogi powiatowej, zaprojektowano umieszczenie przed wjazdem na jezdnię znaków C-13a/16a, a na jezdni  wyznaczenie za pomocą znaku P-10 przejścia dla pieszych, tak aby rowery były przeprowadzane przez drogę powiatową.

Projektowane oznakowanie umieścić należy zgodnie z rysunkami: „projekt zmiany stałej organizacji ruchu” oraz warunkami dla znaków drogowych pionowych i poziomych. W przypadku realizacji przez inwestora przedmiotowego przedsięwzięcia w momencie kiedy zajdzie konieczność podłączenia projektowanego odcinka ścieżki do odcinków już istniejących, zrealizowanych wcześniej, zaprojektowane na końcach oznakowanie pionowe należy odpowiednio usunąć.

Zmiana organizacji ruchu i oznakowania zostanie wprowadzona po uzyskaniu jej zatwierdzenia, wydanego przez organ zarządzający ruchem na drodze powiatowej, nie wcześniej jednak niż po zakończeniu robót związanych                        z realizacją przedsięwzięcia, polegającego na budowie ścieżki rowerowej.

- Znaki drogowe

Wszystkie zastosowane znaki drogowe należy umieścić zgodnie                         z warunkami technicznymi, stanowiącymi załączniki do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach.

  - Oznakowanie pionowe

Projektowane oznakowanie pionowe należy wykonać znakami średnimi:

- znaki nakazu (krągłe)                     – o średnicy   800 mm,

- znaki informacyjne (prostokątne )  – szer. podst. 600 mm.

Wszystkie znaki należy wykonać z folii odblaskowej. Dopuszcza się wykonanie znaków na podkładach z blachy stalowej ocynkowanej gr. 1,5 mm  z podwójnie giętą krawędzią, jednak zaleca się stosowanie blach gr.  2 mm.

Znaki ustawione na poboczu ziemnym należy wkopać i zastabilizować tłuczniem, gruzem lub przy użyciu podobnego materiału.

Zestawienie znaków pionowych do ustawienia:

- C-13/16 – „droga dla pieszych i rowerów”,

- C-13a/16a – „koniec drogi dla pieszych i rowerów”,

- D-6 – „przejście dla pieszych”.

  - Oznakowanie poziome

Przewiduje się wprowadzenie następujących elementów oznakowania poziomego:

- P-7a – „linia krawędziowa – przerywana szeroka”,

- P-10 – „przejście dla pieszych”.

Linie P-7a posiadają szerokość 0,24 m.

Projektowane oznakowanie poziome należy wykonać w taki sposób, aby charakteryzowało się dobrą widocznością, wysokim współczynnikiem odblaskowości, odpowiednią szorstkością, zbliżoną do szorstkości nawierzchni na której będą umieszczone, odpornością na ścieranie i zabrudzenie.

Do oznakowania poziomego można stosować tylko materiały atestowane.

- Urządzenia bezpieczeństwa ruchu

Na odcinku od km 1+984,07 do km 2+000,07 zaprojektowano poręcze ochronne. Rozstaw słupków wynosi 2,0 m, wysokość poręczy 1,1 m od poziomu nawierzchni ścieżki. Odległość poręczy ochronnych od krawędzi jezdni drogi powiatowej wynosi co najmniej 0,5 m.

- Uwagi końcowe

- Zmiana organizacji ruchu i oznakowania zostanie wprowadzona po uzyskaniu jej zatwierdzenia, wydanego przez organ zarządzający ruchem na drodze powiatowej, nie wcześniej jednak niż po zakończeniu robót związanych                        z realizacją przedsięwzięcia.

- O planowanych zmianach w organizacji ruchu należy powiadomić mieszkańców  i innych użytkowników dróg.

- Należy zawiadomić organ zarządzający ruchem na drodze powiatowej                     o terminie wprowadzenia zmian w organizacji ruchu i oznakowania, co najmniej na 7 dni przed dniem jej wprowadzenia.