Załącznik nr 12 do SIWZ

1. Zestaw zabawowy ze zjeżdżalnią

Skład zestawu:

1 Wieża z dachem dwuspadowym
1 Wieża z dachem skośnym
1 Zjeżdżalnia głęboka
9 Zabezpieczeń
2 Podesty
3 Platformy
1 Wejściówka
1 Rurka nad zjeżdżalnią
1 Rura strażacka
1 Pomost wiszący
1 Pomost stały.

Słupy nośne o przekroju okrągłym (średnica 12cm) z drewna litego rdzeniowego, osadzone 10cm nad powierzchnią gruntu za pomocą stalowych kotew mocowanych do betonowych bloczków. Podesty drewniane. Wypełnienie zabezpieczeń oraz innych modułów: sklejka liściasta wodoodporna. Elementy stalowe zabezpieczone antykorozyjnie poprzez lakierowanie proszkowe. Elementy drewniane zabezpieczone przez impregnację próżniowo-ciśnieniową.

2. Tablica rysunkowa.

Słupy tablicy wykonane z drewna sosnowego (średnica 12cm), impregnowanego próżniowo-ciśnieniowo, osadzone 10cm nad powierzchnią gruntu za pomocą stalowych kotew mocowanych do betonowych bloczków. Tablica wykonana ze sklejki liściastej wodoodpornej z filmem melaminowym.

3. Huśtawka wagowa.

Huśtawka Wagowa - tradycyjna huśtawka wagowa 2 osobowa, mocowana na podstawie metalowej 60cm w gruncie na betonowych fundamentach. Mechanizm obrotowy łożyskowany, bezobsługowy. Belka pozioma wykonana z drewna sosnowego impregnowanego próżniowo ciśnieniowo. Siedziska huśtawki i stelaż rączek wykonane z 18 mm sklejki liściaste wodoodpornej z filmem melaminowym. Ze względów bezpieczeństwa zamocowane na końcach belki gumowe odbojniki amortyzujące.

Podstawa huśtawki wykonana z giętych pospawanych rur, spoiny i krawędzie załagodzone   i zabezpieczona antykorozyjnie poprzez lakierowanie farbami proszkowymi poliestrowymi.

4. Huśtawka wahadłowa z siedziskiem typu „bocianie gniazdo”.

Nogi huśtawki wykonane z giętych rur zabezpieczonych przed szkodliwym wpływem warunków atmosferycznych przez lakierowanie proszkowe farbami poliestrowymi.

Do nóg przykręcone betonowe bloczki posadowione na głębokości 60 cm w gruncie.

Górna belka metalowa huśtawki, pospawana z giętych rur o średnicy 60 mm połączonych płaskownikami, malowana farbami proszkowymi poliestrowymi odpornymi na ciągłe działanie warunków atmosferycznych.

Zawiesie huśtawkowe 1 osobowe. Łańcuchy ocynkowane ogniowo. Liny polipropylenowe. Siedzisko „Bocianie gniazdo”.