KOSZTORYS OFERTOWY

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wielkie Łunawy

| Poz. koszt. | SST | Wyszczególnienie robót | Jm. | Ilość | Cena jedn. | Wartość w złotych |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. Roboty przygotowawcze i ziemne |  |  |  |  |  |  |
| 1 | D-01.01.01 KNR-0201-01-19-3 | Roboty pomiarowe | km | 0,095 |  |  |
| 2 | D-01.02.04 KNR-0231-08-13-3 | Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm 2x5 = 10 m | m | 10 |  |  |
| 3 | D-01.02.04 KNR-0231-08-15-7 | Rozebranie nawierzchni chodnika z kostki betonowej 2x5 = 10 m2 | m2 | 10 |  |  |
| 4 | D-06.03.01 KNR-0231-14-02-5 | Ścinka poboczy, warstwa grubości średnio 5 cm. Grunt kat. I-IV. (95+4x5)x2x0,75=173 m2 | m2 | 173 |  |  |
| 5 | D-02.00.01 D-02.01.01 KNR-0201-02-06-4 | Wykopy pod uformowanie korpusu drogowego, grunt kategorii I-IV 30x0,5x0,5+20x(05+0,7):2x0,5= 13,5 m3 | m3 | 13,5 |  |  |
| 6 | D-04.01.01 KNR-0231-01-01-1 KNR-0231-01-01-2 | Wykonanie koryta pod konstrukcję nawierzchni jezdni i zjazdów, głębokość 40 cm. Grunt kat. I-IV Km 0+000 - 0+005 10+2x5,5+5x5,2 = 47 m2 Km 0+075 - 0+095 20x5,2+2x5,5 = 115 m2 Zjazdy [(11+5):2x2,0+4x5,2]+(5,2x4+ 2x3) = 64 m2 Razem: 47+115+64 = 226 m2 | m2 | 226 |  |  |
| 7 | D-04.01.01 KNR-0231-01-01-1 KNR-0231-01-01-2 | Wykonanie koryta pod konstrukcję nawierzchni jezdni, głębokość 45 cm. Grunt kat. I-IV Km 0+005 - 0+075 70x5,2 = 364 m2 | m2 | 364 |  |  |
| 8 | D-02.00.01 KNR-0201-02-14-1 | Wywiezienie gruntu ze ścinki poboczy , wykopów i korytowania na odległość 2 km 173x0,05+13,5+226x0,4+ 364x0,45= 276,4 m3 | m3 | 276,4 |  |  |
| 2. Podbudowa na jezdni i zjazdach |  |  |  |  |  |  |
| 1 | D-04.02.01 KNR-0231-01-04-5 | Wykonanie warstwy odsączającej z piasku, warstwa grubości 10 cm 10+11+95x5,2+11+64 =590 m2 | m2 | 590 |  |  |
| 2 | D-04.04.02 KNR-0231-01-14-5 | Wykonanie dolnej warstwy podbudowy z MNSM 0/31,5 mm, grubość warstwy 12 cm | m2 | 590 |  |  |
| 3 | D-04.04.02 KNR-0231-01-14-7 | Wykonanie górnej warstwy podbudowy z MNSM 0/31,5 mm, grubość warstwy 8 cm | m2 | 590 |  |  |
| 3. Nawierzchnia jezdni i zjazdów |  |  |  |  |  |  |
| 1 | D-04.03.01 KNR-0231-10-04-7 | Skropienie podbudowy emulsją asfaltową | m2 | 590 |  |  |
| 2 | D-05.02.01 KNR-0231-03-10-1 | Ułożenie warstwy wiążącej nawierzchni z betonu asfaltowego, warstwa grubości 4 cm 10+11+95x5,1+11+64=517 m2 | m2 | 581 |  |  |
| 3 | D-04.03.01 KNR-0231-10-04-7 | Skropienie nawierzchni emulsją asfaltową | m2 | 581 |  |  |
| 4 | D-05.03.01 KNR-0231-03-10-5 KNR-0231-03-10-6 | Ułożenie warstwy ścieralnej nawierzchni z betonu asfaltowego, warstwa grubości 4 cm 10+11+95x5+11+64= 507 m2 | m2 | 571 |  |  |
| 4. Nawierzchnia chodnika |  |  |  |  |  |  |
| 1 | D-08.01.02 KNR-0231-04-02-4 | Wykonanie ławy z oporem, beton C12/15 10x0,055 = 0,55 m3 | m3 | 0,55 |  |  |
| 2 | D-08.01.02 KNR-0231-04-03-3 | Ustawienie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej | m | 10 |  |  |
| 3 | D-05.03.23 KNR-0231-05-11-2 | Ułożenie nawierzchni z kostki betonowej grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej. Kostka z rozbiórki | m2 | 10 |  |  |
| 5. Roboty wykończeniowe i obmiarowe |  |  |  |  |  |  |
| 1 | D-07.02.01 KNR-0231-07-02-2 | Ustawienie słupków do znaków- rury ø 70 mm | szt. | 3 |  |  |
| 2 | D-07.02.01 KNR-0231-07-03-1 | Montaż znaków pionowych, znaki średnie odblaskowe I gen. A-7: B-2, D-3 | szt. | 3 |  |  |
| 3 | D-06.03.01 KNR-0231-14-02-2 | Plantowanie poboczy i skarp – obrobienie na czysto 2x1,0x(95+3x2)=202 m2 | m2 | 202 |  |  |
| 4 | D-10.08.01 KNR-0201-19-3 | Inwentaryzacja powykonawcza | km | 0,095 |  |  |
| Razem |  |  |  |  |  |  |
| Podatek VAT 23 % |  |  |  |  |  |  |
| Ogółem |  |  |  |  |  |  |

Słownie wartość robót brutto: ……………………………….............................................................................

…………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………..                                                    …………………………………………

Miejscowość, data                                                                   Podpis uprawomocnionego wykonawcy