OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlanego na przebudowę drogi gminnej

w miejscowości Starogród

Odcinek od km 0+000 do km 0+247

1. Podstawa opracowania

- Umowa z Gminą Chełmno,

- Mapa sytuacyjno – wysokościowa w skali 1:500,

- Pomiary uzupełniające wykonane w terenie,

- Rozpoznanie podłoża gruntowego,

- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie – Dz. U. nr 43              z dnia 14 maja 1999 roku, poz.430.

2. Zakres i lokalizacja opracowania

Opracowanie obejmuje wykonanie projektu budowlanego na przebudowę drogi gminnej       nr 060109C w miejscowości Starogród na długości 0,247 km od km 0+000 do km 0+247 wraz z pętlą autobusową, miejscem postojowym i chodnikiem..

Przebudowa zabezpiecza dojazd do posesji i miejsca widokowego na skarpie. Projektowany odcinek jest kolejnym etapem przebudowy całej drogi gminnej która ma na celu połączenie z drogą powiatową nr 1602C umożliwiającej dojazd z miejscowości Starogród w kierunku Chełmna i Bydgoszczy.

Roboty związane przebudową drogi zlokalizowano w pasie drogowym oraz gruntach wymagających uregulowania prawnego.

Istniejący stan prawny - działki nr: 495/4; 495/3; 677; 584/6; 451.

3. Stan istniejący

Początek projektowanego odcinka drogi: koniec przebudowanej drogi o nawierzchni bitumicznej szerokości 5,5 m.

Koniec projektowanego odcinka drogi:  km 0+247 – koniec zwartej zabudowy.

Istniejący odcinek drogi  posiada nawierzchnię z kruszywa łamanego i żużla na odcinku do pętli autobusowej i gruntową na dalszej części.

Szerokości jezdni zmienne od 3,5 do 6 m.

Zjazdy do posesji o nawierzchni - z kruszywa łamanego, żużla i gruntowe.

Odcinek posiada oświetlenie – lampy zamontowane na słupach energetycznych.

Urządzenia podziemne – wodociąg.

Zieleń przydrożna – nie występuje

Odprowadzanie wód opadowych – powierzchniowo w pas drogowy.

4. Warunki gruntowo – wodne

Na podstawie wykonanych odkrywek stwierdzono występowanie w  podłożu gruntów niewysadzinowych w grupie nośności G1 i G2 – piaski gliniaste i gliny piaszczyste. Do głębokości 2 m woda gruntowa nie występuje.

5. Rozwiązania projektowe

Wszystkie projektowane elementy są zgodne ustaleniami wynikającymi z rozporządzenia       Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie – D.U. nr 43       z dnia 14 maja 1999 roku poz. 430.

Dla projektowanej przebudowy drogi  przyjęto następujące parametry projektowe:

- klasa drogi - L

- kategoria ruchu - KR1

- obciążenie na oś – 80 kN

- prędkość  projektowa - 30 km/godz.

- szerokość jezdni – 5,5 i 4,0  m

- szerokość poboczy – 0,75 m

- szerokość opaski z kruszywa – 0,5 m

- szerokość chodnika – 1,5 m

- spadki poprzeczne:

- jezdni - 2% daszkowy i jednostronny

- poboczy - 4%

5.1. Rozwiązania projektowe w planie sytuacyjnym

Oś  jezdni składa się z odcinków prostych, dwóch łuków poziomych o promieniach

R = 80 m i R = 100 m oraz jednego załomu.

Szerokości jezdni – wynikają z dostępności terenu i istniejącej zabudowy:

- od km 0+000 do km 0+083,09 – 5,5 m

- od km 0+83,09 do km 0+121,16 – zmiana szerokości z 5,5 na 4,0 m

- od km 0+121,16 do km 0+247 – 4,0 m

Pętla autobusowa i miejsca postojowe – zaprojektowano rozwiązanie w układzie jednokierunkowym o szerokości jezdni podstawowej 4 i 3,5 m. Miejsce postoju autobusu szerokości 3,5 m i długości 15 m. Miejsca postojowe – 7 miejsc w tym jedno dla osób niepełnosprawnych.

Na projektowanym odcinku zaprojektowano 12 zjazdów do posesji o łącznej   powierzchni 222 m2.

5.2.Rozwiązania projektowe w profilu podłużnym

Profil podłużny dostosowano do poziomu istniejącej nawierzchni z dowiązaniem do istniejącej nawierzchni bitumicznej na początku odcinka i nawierzchni gruntowej na końcu odcinka.. Zaprojektowano jeden łuk pionowy wypukły o promieniu R = 1000 m.

Spadki podłużne niwelety: minimalny – 0,5%, maksymalny – 2,4%.

5.3.Konstrukcje nawierzchni:

5.3.1. Nawierzchnia jezdni:

- 4 cm warstwa ścieralna nawierzchni z betonu asfaltowego

- skropienie emulsją asfaltową

- 5 cm warstwa wiążąca nawierzchni z betonu asfaltowego

- 8 cm górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego - MNSM 0/31,5 mm

- 15 cm dolna warstwa z kruszywa łamanego – MNSM 0/31,5 mm

- 10 cm warstwa odsączająca z piasku

5.3.2. Nawierzchnia zjazdów:

- 4 cm warstwa ścieralna z betonu asfaltowego

- 5 cm warstwa wiążąca z betonu asfaltowego

- 15 cm podbudowa z kruszywa łamanego – MNSM 0/63 mm

- 10 cm warstwa odsączająca z piasku

Na połączeniach z istniejącymi nawierzchniami należy wykonać:

- przy istniejącej nawierzchni bitumicznej nakładkę – warstwę ścieralną z betonu asfaltowego na długości 6m

- przy istniejących nawierzchniach gruntowych połączenie warstwą kruszywa łamanego z MNSM 0/31,5  mm na długości 6 m o grubości warstwy średnio 8 cm.

5.3.3. Nawierzchnia chodnika i peronu

- 6 cm nawierzchnia z kostki betonowej brukowej

- 3-4 cm podsypka cementowo-piaskowa

- 10 cm warstwa odsączająca z piasku

5.3.4. Pobocza umocnione – strona prawa od km 0+129 do km 0+247

- 17 cm warstwa z MNSM 0/31,5 mm na szerokości 0.5 m

5.3.5. Chodnik o nawierzchni nieutwardzonej

- 10 cm warstwa ze żwiru

5.3.5. Obramowania

1. Krawężniki betonowe 15/30 cm ustawiane na ławie z oporem wykonanej z betonu C12/15: strona prawa w km 0+000 – 0+010 i w km 0+133 – 0+247

strona lewa w km 0+000 – 0+030

oraz na połączeniu z istniejącą nawierzchnią bitumiczną.

Łączna długość – 200 m.

Na zjazdach – krawężniki wtopione zjazdowe.

2. Obrzeża betonowe 8/30 cm ustawione na ławie z piasku – jako oporniki przy chodniku, peronie i wejściach do budynku.

Łączna długość – 277 m

Projektowane konstrukcje nawierzchni wraz z gruntami w podłożu spełniają warunek mrozoodporności.

5.4.Odwodnienie

Nie zmienia się istniejących warunków odwodnienia - odprowadzenie wód opadowych odbywać się będzie powierzchniowo w pas drogowy. Odtworzenia wymaga rów przydrożny po stronie lewej na długości 22 m.

6. Roboty przygotowawcze, ziemne i uzupełniające

Roboty przygotowawcze, ziemne i wykończeniowe polegać będą na:

- Robotach pomiarowych

- Wykonaniu koryta pod nawierzchnie jezdni, zjazdów i chodnika – 2367 m2

- Wykopy przy odtworzeniu rowu przydrożnego -24 m3

- Wywiezieniu gruntu z korytowania i wykopu – 902,6 m3

- Plantowaniu poboczy, skarp i wyspy – 1105 m2

- Ustawieniu oznakowania pionowego – 10 sztuk

- Inwentaryzacji powykonawczej

Ilości robót podano w kosztorysie ofertowym załączonym do opracowania.

7.Oświetlenie zewnętrzne

Istniejące lampy zamontowane na słupach energetycznych zabezpieczają oświetlenie po zmroku chodnika oraz miejsc postojowych dla autobusu i samochodów osobowych.

8. Wpływ inwestycji – przebudowy drogi na środowisko

Dokonując oceny rodzaju i charakterystyki przedsięwzięcia, wielkości zajmowanego terenu, wykorzystania zasobów naturalnych, stosowane technologie, brak odpadów,  brak wzrostu emisji i substancji uciążliwych należy stwierdzić że przebudowa drogi nie spowoduje pogorszenia stanu środowiska i nie wpłynie negatywnie na zdrowie ludzi.

9. Urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego

Urządzeniami związanymi z bezpieczeństwem ruchu jest oznakowanie drogi.

Oddzielenie wyspą miejsca postojowego dla autobusu i samochodów osobowych oraz zmiany w szerokości jezdni wymagają wprowadzenia nowego stałego oznakowania.

Na okres przebudowy drogi niezbędnym jest opracowanie projektu organizacji ruchu  – wykonanie projektu należy do wykonawcy robót.

Wszystkie znaki muszą posiadać wymiary zgodne z grupą znaków – średnie, lica znaków – odblaskowe.

Odległości ustawienia znaków - zgodnie ze szczegółowymi warunkami technicznymi dla znaków i sygnałów drogowych ustalonymi w załącznikach do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku (Dz.U. nr 220, poz.2181 z dnia 23 grudnia 2003 r.).

Ilości i rodzaje znaków określą projekty organizacji ruchu.

10. Urządzenia obce

Powierzchniowy charakter robót – wykopy maksymalnie do głębokości 40 cm nie stwarzają  bezpośredniego zagrożenia dla istniejących urządzeń podziemnych.

Urządzeniami obcymi podziemnymi zlokalizowanymi w pasie drogi jest wodociąg i telekomunikacja.

Poza pionową regulacją zaworów i studzienki do projektowanej przebudowy właściciel wodociągu Gmina Chełmno nie wniosła uwag – uzgodnienie nr RBG.7012.1.2014.KZ           z dnia 14.02.2014.

Podziemną linię telekomunikacyjną przebiegającą w pasie drogi zabezpieczyć rurą osłonową dwudzielną o średnicy 110 mm.

Przebieg wodociągu i linii telekomunikacyjnej naniesiono na planie sytuacyjno wysokościowym.

Istniejące linie energetyczne napowietrzne nie kolidują z przebudową drogi . Projekt uzgodniono z Energa – Operator w Grudziądzu – uzgodnienie z dnia 7.04.2014                      nr RG/2MMD/SŁ/U/305/2014.

Wykonawca robót ma  bezwzględny obowiązek zgłoszenia rozpoczęcia robót właścicielom

urządzeń: wodociągu  - Gminie Chełmno, telekomunikacji w Bydgoszczy i do Energa-Operator w Grudziądzu.

Projekt uzgodniono w Zespole Uzgadniania Dokumentacji Projektowej w Starostwie Powiatowym w Chełmnie – opinia ZUD nr GKN.E.6630.28.2014.AZ z dnia 16.04.2014.

11. Uwagi końcowe

- W przypadku stwierdzenia wystąpienia niezinwetaryzowanych urządzeń obcych należy roboty przerwać i ich kontynuację rozpocząć po dokonaniu uzgodnień z właścicielem danego urządzenia.

- Wykonawca robót powinien opracować plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na budowie –Plan BIOZ w przypadku gdy ilość osobodni przekroczy liczbę 500.

- Wszystkie roboty wykonywać zgodnie z obowiązującymi normami technicznymi i sztuką budowlaną, specyfikacjami technicznymi.

Opracował: Janusz Brzezicki