KOSZTORYS OFERTOWY

Przebudowa drogi gminnej w m. Starogród

od km 0+000 do km 0+247

| Poz. koszt. | SST | Wyszczególnienie robót | Jm. | Ilość | Cena jedn. | Wartość w złotych |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. Roboty przygotowawcze i ziemne |  |  |  |  |  |  |
| 1 | D-01.01.01 KNR-0201-01-19-3 | Roboty pomiarowe | km | 0,247 |  |  |
| 2 | D-01.02.04 KNR-0231-08-13-1 | Rozebranie istniejących krawężników betonowych 15/30 cm w km 0+000 | m | 15 |  |  |
| 3 | D-04.01.01 KNR-0231-01-01-1 KNR-0231-01-01-2 | Wykonanie koryta pod konstrukcję nawierzchni, głębokość 40 cm. Grunt kat. I-IV Km 0+000 – 0+083 83x5,7 = 473,1 m2 Km 0+083 – 0+121 38x(5,5+4,2):2 = 188,1 m2 Km 0+121 – 0+247 126x4,2 = 529,2 m2 Pętla autobusowa i miejsca postojowe [(60+40):2x15+36x6:2+9x4+ 4x3:2+2x1,8]-[16x(9+7):2+ 3,14x4,52:2+ 3,14x3,52:2] = 903,6-179 = 724,6 m2 Razem: 1915 m2 | m2 | 1915 |  |  |
| 4 | D-04.01.01 KNR-0231-01-01-1 KNR-0231-01-01-2 | Wykonanie koryta pod zjazdy, głębokość 30 cm. Grunt kat. I-IV (4x8+3)+(5x4+3)+(5x5,5+3)+ (5x2+3)+(5x2,5+3)+(6x3+3)+ (5x5+3)+(5x3,5+3)+(5x1+3)x3+ (5x2+1,5) = 222 m2 | m2 | 222 |  |  |
| 5 | D-04.01.01 KNR-0231-01-01-1 | Wykonanie koryta pod chodnik, peron i wejścia do budynków, głębokość 20 cm. Grunt kat. I-IV 0,5x4+1x2,5+(125-4)x1,5+ 4x3+4x3+10x2 = 230 m2 | m2 | 230 |  |  |
| 6 | D-02.01.02 KNR-0201-02-17-6 | Odtworzenie rowu przydrożnego, grunt kat. I-IV 22x(0,4+2,2):2x0,8+1,1 = 24 m3 | m3 | 24 |  |  |
| 7 | D-02.01.01 KNR-0201-03-10-2 | Ręczne wykonanie wykopów wzdłuż linii telekomunikacyjnej 35x0,8x0,4 = 11,2 m3 | m3 | 11,2 |  |  |
| 8 | Instr. producenta KNR-0231-06-05-6 | Założenie rury osłonowej stalowej dwudzielnej Ø 110 mm | m | 35 |  |  |
| 9 | D-02.03.01 KNR-0201-03-20-1 | Zasypanie piaskiem wykopu wzdłuż linii telekomunikacyjnej | m3 | 11,2 |  |  |
| 10 | Kat. Typ. Urządzeń KNR-0231-14-06-3 | Regulacja w pionie studzienek wodociągowych | szt. | 2 |  |  |
| 11 | Kat. Typ.Urządzeń KNR-0231-14-06-4 | Regulacja w pionie zaworów wodociągowych | szt. | 14 |  |  |
| 12 | D-02.00.01 KNR-0201-02-12-7 | Wywiezienie gruntu z wykopów na odległość 3 km 1915x0,4+222x0,3+230x0,2+24+11,2 = 913,8 m3 | m3 | 913,8 |  |  |
| 2. Obramowania |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. Krawężniki |  |  |  |  |  |  |
| 1 | D-08.01.01 KNR-0231-04-01-4 | Wykonanie rowków pod krawężniki 15/30 cm 15+5+10+30+114+26 = 200 m | m | 200 |  |  |
| 2 | D-08.01.01 KNR-0231-04-02-4 | Wykonanie ław betonowych z oporem, beton C 12/15 200x0,06 = 12 m3 | m3 | 12 |  |  |
| 3 | D-08.01.01 KNR-0231-04-03-3 | Ustawienie krawężników betonowych 15/30 cm ulicznych na prostych – 116 m na zjazdach – 84 m | m | 200 |  |  |
| 2.2. Obrzeża |  |  |  |  |  |  |
| 1 | D-08.02.01 KNR-0231-04-01-1 | Wykonanie rowków pod obrzeża 8/30 cm 2x(125-4)+4x1,5+2x4+2x2+10+ 2x2+2x0,5+2x1 = 277 m | m | 277 |  |  |
| 2 | D-08.02.01 KNR-0231-04-07-3 | Ustawienie obrzeży betonowych 8/30 cm na ławie z piasku | m | 277 |  |  |
| 3. Podbudowa na jezdni i połączeniach z nawierzchniami gruntowymi |  |  |  |  |  |  |
| 1 | D-04.01.01 KNR-0231-01-03-4 | Profilowanie i zagęszczanie podłoża, grunt kat. I-IV Jezdnia - 10x5,5+20x5,6+53x5,7+ 38x(5,7+4,2):2+12x4,2+114x4,1+ 724,6 = 1900 m2 Połączenia z drogami 4x6+4x6 = 48 m2 Razem: 1948 m2 | m2 | 1948 |  |  |
| 2 | D-04.02.01 KNR-0231-01-04-5 | Wykonanie warstwy odsączającej z piasku, warstwa grubości 10 cm 1948-48 = 1900 m2 | m2 | 1900 |  |  |
| 3 | D-04.04.02 KNR-0231-14-5 | Wykonanie dolnej warstwy podbudowy z MNSM 0/31,5 mm, grubość warstwy 15 cm | m2 | 1900 |  |  |
| 4 | D-04.04.02 KNR-0231-01-14-7 | Wykonanie górnej warstwy podbudowy z MNSM 0/31,5 mm, warstwa grubości 8 cm. | m2 | 1948 |  |  |
| 4. Nawierzchnia jezdni |  |  |  |  |  |  |
| 1 | D-05.02.01 KNR-0231-03-10-1 KNR-0231-03-10-2 | Ułożenie warstwy wiążącej nawierzchni z betonu asfaltowego, warstwa grubości 5 cm 10x5,5+20x5,55+53x5,6+ 38x(5,6+4,1):2+12x4,1+114x4,05+724,6 – 100x0,1 = 1873 m2 | m2 | 1873 |  |  |
| 2 | D-04.03.01 KNR-0231-10-04-7 | Skropienie nawierzchni emulsją asfaltową | m2 | 1873 |  |  |
| 3 | D-05.03.01 KNR-0231-03-10-5 KNR-0231-03-10-6 | Ułożenie warstwy ścieralnej nawierzchni z betonu asfaltowego, warstwa grubości 4 cm Jezdnia - 83x5,5+38x(5,5+4):2+ 126x4 + 724,6-100x0,2 = 1846m2 Połączenie z nawierzchnią bitum. 5,5x6 = 33 m2 Razem: 1879 m2 | m2 | 1879 |  |  |
| 5. Zjazdy |  |  |  |  |  |  |
| 1 | D-04.01.01 KNR-0231-01-03-4 | Profilowanie i zagęszczenie podłoża, grunt kategorii I-IV | m2 | 222 |  |  |
| 2 | D-04.02.01 KNR-0231-01-04-5 | Wykonanie warstwy odsączającej z piasku, warstwa grubości 10 cm | m2 | 222 |  |  |
| 3 | D-04.04.02 KNR-0231-01-14-7 KNR-0231-01-14-8 | Wykonanie podbudowy z MNSM 0/31,5 mm, warstwa grubości 10 cm | m2 | 222 |  |  |
| 4 | D-05.02.01 KNR-0231-03-10-1 KNR-0231-03-10-2 | Ułożenie warstwy wiążącej nawierzchni z betonu asfaltowego, warstwa grubości 5 cm | m2 | 222 |  |  |
| 5 | D-05.03.01 KNR-0231-03-10-5 KNR-0231-03-10-6 | Ułożenie warstwy ścieralnej nawierzchni z betonu asfaltowego, warstwa grubości 4 cm | m2 | 222 |  |  |
| 6. Chodniki, peron i wejścia do budynków |  |  |  |  |  |  |
| 1 | D-04.01.01 KNR-0231-01-03-4 | Profilowanie i zagęszczenie podłoża, grunt kategorii I-IV | m2 | 230 |  |  |
| 2 | D-04.02.01 KNR-0231-01-04-5 | Wykonanie warstwy odsączającej z piasku, warstwa grubości 10 cm | m2 | 230 |  |  |
| 3 | D-05.03.23 KNR-0231-05-11-2 | Ułożenie na podsypce cementowo-piaskowej nawierzchni z kostki betonowej brukowej grubości 6 cm | m2 | 230 |  |  |
| 7. Pobocza i wyspa |  |  |  |  |  |  |
| 1 | D-06.03.01 KNR-0231-14-02-3 | Plantowanie poboczy i wyspy ze ścinką do 10 cm Pobocza przy jezdni i wyspa: [247- (4x5+6)]x0,75+100x0,75+ 3,14x4,52:2+3,14x3,52:2+(9+7):2x16+192x0,5 = 516 m2 Pobocza przy chodniku: 115x(2+3)+(10+4)x1 = 589 m2 Razem: 1105 m2 | m2 | 1105 |  |  |
| 2 | D-04.04.02 KNR-0231-01-14-5 KNr-0231-01-14-6 | Umocnienie pobocza MNSM 0/31,5 mm, warstwa grubości 17 cm Km 0+129 – 0+247 (str. lewa) (138-8)x0,5 = 65 m2 | m2 | 65 |  |  |
| 8..Chodnik o nawierzchni żwirowej |  |  |  |  |  |  |
| 1 | D-04.01.01 KNR-0231-01-03-4 | Wykonanie koryta głębokości 10 cm Grunt kat. I-IV na odkład 10x2=20 m2 | m2 | 20 |  |  |
| 2 | D-06.03.01 KNR-0231-02-02-1 | Wykonanie nawierzchni żwirowej, warstwa grubości 10 cm | m2 | 20 |  |  |
| 9. Roboty uzupełniające |  |  |  |  |  |  |
| 1 | D-07.02.01 KNR-0231-07-02-2 | Ustawienie słupków do znaków pionowych | szt. | 9 |  |  |
| 2 | D-07.02.01 KNR-0231-07-03-1 | Zamontowanie znaków: - znaki średnie - odblaskowe I gen. A-30 – 1 szt; T- zmiana nawierzchni. – 1 szt D-6 – 2 szt; A-12a- - 1 szt D-3 – 1 szt. ; D-15 – 1 szt. ; B-2 – 2 szt. ; D-18 – 1 szt. B-33 „40” – 1 szt | szt. | 11 |  |  |
| 3 | D-07.01.01 KNR-0231-07-06-5 | Oznakowanie poziome cienkowarstwowe- Przejście dla pieszych P-10 – 6x4x0,5 = 12 m2 | m2 | 12 |  |  |
| 10. Inwentaryzacja powykonawcza |  |  |  |  |  |  |
| 1 | D-10.08.01 KNR-0201-01-19-3 | Inwentaryzacja powykonawcza | km | 0,247 |  |  |
| Razem |  |  |  |  |  |  |
| Podatek VAT 23 % |  |  |  |  |  |  |
| Ogółem |  |  |  |  |  |  |

Słownie wartość robót brutto: ……………………………….............................................................................

…………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………..                                                    …………………………………………

Miejscowość, data                                                                   Podpis uprawomocnionego wykonawcy