1. Zestaw zabawowy ze zjeżdżalnią, 1 komplet.

W skład zestawu wchodzą:

1 Wieża z dachem dwuspadowym
1 Zjeżdżalnia głęboka
5 Zabezpieczeń
1 Podest
2 Platformy
2 Wejściówki
1 Rurka nad zjeżdżalnią
1 Przeplotnia drewniana
1 Drabinka krzyżakowa
1 Pomost wiszący.

Długość zestawu: min. 700cm, szerokość: min. 400 cm. Słupy nośne o przekroju okrągłym (średnica 12cm) z drewna litego rdzeniowego, Wypełnienie zabezpieczeń oraz innych modułów: sklejka liściasta wodoodporna. Elementy stalowe zabezpieczone antykorozyjnie poprzez lakierowanie proszkowe. Elementy drewniane zabezpieczone przez impregnację próżniowo-ciśnieniową.

2. Sześciokąt wielofunkcyjny, 1 komplet.

Główne elementy nośne: drewno rdzeniowe impregnowane próżniowo-ciśnieniowo. Panele: sklejka liściasta wodoodporna. Zabezpieczenie antykorozyjne elementów stalowych: malowanie proszkowe.

Słupy nośne o przekroju okrągłym, z drewna rdzeniowego, toczonego cylindrycznie                       o średnicy 12cm, impregnowane próżniowo – ciśnieniowo.

Wysokość: min. 150cm., szerokość max. : min. 280cm.

3. Sprężynowiec „konik”, 1 komplet.

Wysokość siedziska od poziomu gruntu min. 40cm, max. wysokość od najwyższego punktu do poziomu gruntu do 120cm, całkowita długość nie więcej niż130 cm.

4. Huśtawka wagowa, 1 komplet.

Huśtawka Wagowa - tradycyjna huśtawka wagowa 2 osobowa, mocowana na podstawie metalowej min. 50cm w gruncie na betonowych fundamentach. Mechanizm obrotowy łożyskowany, bezobsługowy. Belka pozioma wykonana z drewna sosnowego impregnowanego próżniowo ciśnieniowo. Podstawa huśtawki wykonana z giętych pospawanych rur, spoiny i krawędzie załagodzone   i zabezpieczona antykorozyjnie poprzez lakierowanie farbami proszkowymi poliestrowymi.

5. Huśtawka wahadłowa z siedziskiem typu „bocianie gniazdo”, 1 komplet.

Nogi huśtawki wykonane z giętych rur zabezpieczonych przed szkodliwym wpływem warunków atmosferycznych przez lakierowanie proszkowe farbami poliestrowymi.

Do nóg przykręcone betonowe bloczki posadowione na głębokości 60 cm w gruncie.

Górna belka metalowa huśtawki, pospawana z giętych rur o średnicy 60 mm połączonych płaskownikami, malowana farbami proszkowymi poliestrowymi odpornymi na ciągłe działanie warunków atmosferycznych.

Zawiesie huśtawkowe 1 osobowe. Łańcuchy ocynkowane ogniowo. Liny polipropylenowe. Siedzisko „Bocianie gniazdo”.

6. Sklepik z tablicą, 1 komplet.

Słupy nośne mają przekrój okrągły, wykonane są z drewna sosnowego, impregnowanego próżniowo ciśnieniowo, o średnicy  12cm i posadowione min 60 cm w gruncie.

Elementy drewniane (słupy, podesty) zabezpieczone przed szkodliwym wpływem warunków atmosferycznych przez impregnację środkami na bazie naturalnych olejów i wosków, posiadających wymagane atesty higieniczne.

Lada, tablica i dach ze sklejki liściastej z filmem melaminowym. Zakończenia elementów złącznych osłonięte plastikowymi korkami z zaślepkami. Min. wysokość urządzenia od gruntu: 150cm.

7. Urządzenie do fitness – „wioślarz”, 1 komplet.

Pylon z dwóch rur, przyspawanych do stalowych podstaw z blachy 8.0 mm i połączonych ze sobą dwiema płytami montażowymi (blacha gr. 8.0mm). Wszystkie elementy stalowe ze stali S235, ocynkowanej i malowanej farbą odporną na warunki atmosferyczne. Urządzenie zamontowane min. 30 cm pod powierzchnią gruntu, mocowane do betonowego bloku o wym. 1000x1000x250 mm (beton klasy C16/20). Wysokość pylonu nad powierzchnię gruntu min. 200 cm., szerokość: min. 50 cm.

Instrukcje użytkowania trwale naniesione sitodrukiem na pylonach urządzeń. Sprzęt do użytku publicznego: Klasa użytkowania: S Klasa dokładności: A

Opis techniczny zestawu:

Główne elementy stalowe wykonane z rur i profili o grubości ścianki 3,2 mm. Elementy otwarte zakończone plastikowymi zatyczkami. Wszystkie elementy stalowe ze stali S235, malowane farbą odporną na warunki atmosferyczne. Wysokość urządzenia (wioślarz) nad powierzchnię gruntu: min. 90cm, szerokość: min. 80cm.

8. Urządzenie do fitness – „twister”, 1 komplet.

Pylon z dwóch rur, przyspawanych do stalowych podstaw z blachy 8.0 mm i połączonych ze sobą dwiema płytami montażowymi (blacha gr. 8.0mm). Wszystkie elementy stalowe ze stali S235, ocynkowanej i malowanej farbą odporną na warunki atmosferyczne. Urządzenie zamontowane min. 30 cm pod powierzchnią gruntu, mocowane do betonowego bloku o wym. 1000x1000x250 mm (beton klasy C16/20). Wysokość pylonu nad powierzchnię gruntu min. 200 cm., szerokość: min. 50 cm.

Instrukcje użytkowania trwale naniesione sitodrukiem na pylonach urządzeń. Sprzęt do użytku publicznego: Klasa użytkowania: S Klasa dokładności: A

Opis techniczny zestawu:

Główne elementy stalowe wykonane z rur i profili o grubości ścianki 3,2 mm. Elementy otwarte zakończone plastikowymi zatyczkami. Wszystkie elementy stalowe ze stali S235, malowane farbą odporną na warunki atmosferyczne. Wysokość urządzenia: min. 160cm.

9. Urządzenie do fitness – „wyciskanie siedząc”, 1 komplet.

Pylon z dwóch rur, przyspawanych do stalowych podstaw z blachy 8.0 mm i połączonych ze sobą dwiema płytami montażowymi (blacha gr. 8.0mm). Wszystkie elementy stalowe ze stali S235, ocynkowanej i malowanej farbą odporną na warunki atmosferyczne. Urządzenie zamontowane min. 30 cm pod powierzchnią gruntu, mocowane do betonowego bloku o wym. 1000x1000x250 mm (beton klasy C16/20). Wysokość pylonu nad powierzchnię gruntu min. 200 cm., szerokość: min. 50 cm.

Instrukcje użytkowania trwale naniesione sitodrukiem na pylonach urządzeń. Sprzęt do użytku publicznego: Klasa użytkowania: S Klasa dokładności: A

Opis techniczny zestawu:

Główne elementy stalowe wykonane z rur i profili o grubości ścianki 3,2 mm. Elementy otwarte zakończone plastikowymi zatyczkami. Wszystkie elementy stalowe ze stali S235, malowane farbą odporną na warunki atmosferyczne.

10. Urządzenie do fitness – „podciąg nóg”, 1 komplet.

Pylon z dwóch rur, przyspawanych do stalowych podstaw z blachy 8.0 mm i połączonych ze sobą dwiema płytami montażowymi (blacha gr. 8.0mm). Wszystkie elementy stalowe ze stali S235, ocynkowanej i malowanej farbą odporną na warunki atmosferyczne. Urządzenie zamontowane min. 30 cm pod powierzchnią gruntu, mocowane do betonowego bloku o wym. 1000x1000x250 mm (beton klasy C16/20). Wysokość pylonu nad powierzchnię gruntu min. 200 cm., szerokość: min. 50 cm.

Instrukcje użytkowania trwale naniesione sitodrukiem na pylonach urządzeń. Sprzęt do użytku publicznego: Klasa użytkowania: S Klasa dokładności: A

Opis techniczny zestawu:

Główne elementy stalowe wykonane z rur i profili o grubości ścianki 3,2 mm. Elementy otwarte zakończone plastikowymi zatyczkami. Wszystkie elementy stalowe ze stali S235, malowane farbą odporną na warunki atmosferyczne.

11. Urządzenie do fitness – „drabinka”, 1 komplet.

Pylon z dwóch rur, przyspawanych do stalowych podstaw z blachy 8.0 mm i połączonych ze sobą dwiema płytami montażowymi (blacha gr. 8.0mm). Wszystkie elementy stalowe ze stali S235, ocynkowanej i malowanej farbą odporną na warunki atmosferyczne. Urządzenie zamontowane min. 30 cm pod powierzchnią gruntu, mocowane do betonowego bloku o wym. 1000x1000x250 mm (beton klasy C16/20). Wysokość pylonu nad powierzchnię gruntu min. 200 cm., szerokość: min. 50 cm.

Wysokość urządzenia (drabinki) nad powierzchnię gruntu: min. 190cm, szerokość: min. 80cm.

Instrukcje użytkowania trwale naniesione sitodrukiem na pylonach urządzeń. Sprzęt do użytku publicznego: Klasa użytkowania: S Klasa dokładności: A

Opis techniczny zestawu:

Główne elementy stalowe wykonane z rur i profili o grubości ścianki 3,2 mm. Elementy otwarte zakończone plastikowymi zatyczkami. Wszystkie elementy stalowe ze stali S235, malowane farbą odporną na warunki atmosferyczne.

12. Kosz na śmieci z półwałków, 1 komplet.

Wykonanie z półwałków (obudowa kosza), metalowy wsad, średnica min.45cm, min. wysokość od poziomu gruntu 90cm.

13. Ławka parkowa o konstrukcji betonowej z siedziskiem i oparciem z bali drewnianych, 2 komplety.

Ławka trwale posadowiona w gruncie. Długość: min. 180 cm, wysokość siedziska od gruntu: min. 45 cm, wysokość całkowita od gruntu: min. 80cm., szerokość siedziska: min. 35cm.

14. Stojak na rowery, 1 komplet.

Stojak metalowy wykonany z profili i rur zabezpieczony przed warunkami zewnętrznymi poprzez lakierowanie farbami proszkowymi poliestrowymi. Długość min. 650cm, szerokość min. 40 cm, wysokość min. 30cm. Stojak na 6 rowerów.