KOSZTORYS OFERTOWY

Przebudowa drogi gminnej nr 060124C Nowe Dobra - Kolno

od km 0+000 do km 2+777

| Poz. koszt. | SST | Wyszczególnienie robót | Jm. |  | Ilość | Cena jedn. | Wartość w złotych |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 |
| 1. Roboty przygotowawcze i ziemne |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | D-01.01.01 KNR-0201-01-19-3 | Roboty pomiarowe |  | km | 2,777 |  |  |
| 2 | D-01.02.01 KNR-0201-01-08-2 | Wycinka krzaków wraz z rozdrobieniem rębakiem - zagęszczenie średnie. 900x2,0 = 1800 m2 |  | m2 | 1800 |  |  |
| 3 | D-06.03.01 KNR-0231-14-02-5 | Ścinka poboczy z usunięciem darniny, warstwa grubości średnio 10 cm. Grunt kat.I-IV do wywozu na odkład. 2777x2x1,0 = 5554 m2 |  | m2 | 5554 |  |  |
| 4 | D-04.01.01 KNR-0231-01-01-1 KNR-0231-01-01-2 | Wykonanie koryta na jezdni. Głębokość średnio 30 cm. Grunt kat. I-IV. Urobek na uformowanie poboczy Km 2+740 – 2+777 (2760-2740)x(4,2+5,2):2+(2777-2760)x5,2+2x14 = 258 m2 |  | m2 | 258 |  |  |
| 5 | D-04.01.01 KNR-0231-01-01-1 | Wykonanie koryta na jezdni , głębokość średnio 20 cm. Grunt kat. I-IV. Urobek na uformowanie poboczy Km 0+004-0+190 (97-4)x5,1+(119-97)x5,2+(139-119)x(5,2+9,2):2+(146-139)x9,2 +(171-146)x(9,2+5,2):2+ (190-171)x5,2 = 1076 m2 |  | m2 | 1076 |  |  |
| 6 | D-04.01.01 KNR-0231-01-01-1 | Wykonanie koryta na jezdni, głębokość średnio10 cm. Grunt kat. I-IV. Urobek na uformowanie poboczy. Km 0+190-0+220 30x5,2 = 156 m2 |  | m2 | 156 |  |  |
| 7 | D-04.01.01 KNR-0231-01-01-1 | Wykonanie koryta na jezdni, Głębokość średnio 5 cm. Grunt kat. I-IV. Urobek na uformowanie poboczy. Km 0+220-2+740 (335-220)x5,2+(355-335) x (5,2+4,2):2+(450-355)x4,2+(470-450)x(4,2+5,2):2+(530-470)x5,2+ (550-530)x(5,2+4,2):2+(2740-550) x4,2 = 10789 m2 |  | m2 | 10789 |  |  |
| 8 | D-02.00.01 D-02.01.01 KNR-0201-02-06-3 | Wykop pod uformowanie korpusu drogowego i zjazdu. Grunt I-IV na uformowanie poboczy Km 0+390-0+430 40x6xśr.0,6+7x10x0,5 = 155 m3 |  | m3 | 155 |  |  |
| 9 | D-02.01.01 KNR-0201-02-35-1 | Wykonanie nasypu pod uformowanie korony drogi. Przy zbiornikach wodnych Urobek z korytowania i wykopu. 350x0,5xśr.2,0 = 350 m3 |  | m3 | 350 |  |  |
| 10 | D-08.01.01 KNR-0231-04-01-3 | Wykonanie rowków pod krawężniki betonowe. Grunt. Kat.I-IV na pobocza [(97+4+2)+(5+2x2)+(5+2x1)+(5+2x 1,5)] = 127 m |  | m | 127 |  |  |
| 11 | D-08.02.01 KNR-0231-04-01-1 | Wykonanie rowków pod ustawienie obrzeży betonowych. Grunt kat. I-IV na pobocza (97+4)-3x5 = 86 m |  | m3 | 86 |  |  |
| 12 | D-04.01.01 KNR-0231-01-01-1 | Wykonanie koryta pod chodnik i zjazdy z kostki betonowe, głębokość średnio20 cm. Grunt kat.I-IV na pobocza. 102x2 = 204 m2 |  | m2 | 204 |  |  |
| 13 | D-06.03.01 KNR-0201-02-14-1 KNR-0201-02-35-1 | Uformowanie poboczy gruntowych urobkiem z korytowania i wykopów. Średnia grubość warstwy 15 cm. Transport urobku z korytowania i wykopu na odległość 1 km. 97x(0,75+0,25)+(2777x2-97)x0,75 = 4190 m2 42190x0,15 = 629 m3 |  | m3 | 629 |  |  |
| 14 | D-06.03.01 KNR-0231-14-01-4 | Stabilizowanie poboczy pospółką nieodsiewaną, warstwa grubości 10 cm. Zagęszczenie poboczy. 4190x0,1 = 419 m3 |  | m3 | 419 |  |  |
| 15 | D.02.00.01 KNR-0201-02-14-1 | Wywiezienie gruntu ze ścinki poboczy, nadmiaru z korytowania, Odległość wywozu 3 km. Ścinka poboczy 5554x0,1 = 555,4 m3 Nadmiar gruntu: - wykopy: 258x0,3+1076x0,2+156x0,1+10789x0,05+204x0,2+127x0,3x0,3+86x0,2x0,2+155 = 1043,1 m3 - pobocza i nasypy: 629+350 = 979 m3 Do wywozu: (555,4+1043,1)-979 = 619,5 m3 |  | m3 | 619,5 |  |  |
| 2. Oporniki |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | D-08.01.01 KNR-0231-04-02-4 | Wykonanie ławy betonowej z oporem pod krawężniki. Beton C12/15 (127+2x7+2x2) 155x0,06 = 9,3 m3 | m3 |  | 9,3 |  |  |
| 2 | D-08.01.01 KNR-0231-04-03-5 | Ustawienie krawężników najazdowych betonowych 15x22 cm - obramowanie jezdni: 127 m -wyspy: 28 m Razem: 127+28 = 155 m | m |  | 155 |  |  |
| 3 | D-08.03.01 KNR-0231-04-07-3 | Ustawienie obrzeży betonowych 8x30 cm na ławie z piasku | m |  | 86 |  |  |
| 3. Podbudowa |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | D-04.02.01 KNR-0231-01-04-5 | Wykonanie warstwy odsączającej z piasku, warstwa grubości 10 cm Chodnik: (104-3x6)x1,8 = 155 m2 Zjazdy: (5+7):2x4+(5+7):2x3+(5+7):2x3,5 = 63 m2 Razem: 155+63 = 218 m2 | m2 |  | 218 |  |  |
| 2 | D-04.02.01 KNR-0231-01-06-3 | Wykonanie na wyspie warstwy odcinającej z piasku, warstwa grubości 5 cm 7x2 = 14 m2 | m2 |  | 14 |  |  |
| 3 | D-04.06.07 KNR-0231-01-09-3 | Wykonanie podbudowy betonowej na zjazdach, warstwa grubości 12cm. Beton C12/15 | m2 |  | 63 |  |  |
| 4 | D-04.06.07 KNR-0231-01-09-3 | Wykonanie podbudowy betonowej na wyspie, warstwa grubości 10 cm. Beton C12/15 | m2 |  | 14 |  |  |
| 5 | D-04.04.02a KNR-0231-01-14-7 | Wykonanie dolnej warstwy podbudowy z kruszywa łamanego 0/63 mm, warstwa grubości 12 cm 1076+156+10789+258 = 12279 m2 | m2 |  | 12279 |  |  |
| 6 | D-04.04.02 KNR-0231-01-14-7 | Wykonanie górnej warstwy podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5 mm ,warstwa grubości 8 cm | m2 |  | 12279 |  |  |
| 4. Nawierzchnie |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | D-05.03.23 KNR-0231-05-11-2 | Ułożenie nawierzchni chodnika z koski betonowej brukowej na podsypce cementowo-piaskowej. Kostka grubości 6 cm | m2 |  | 155 |  |  |
| 2 | D-05.03.23 KNR-0231-05-11-3 | Ułożenie nawierzchni zjazdów i wyspy z kostki betonowej brukowej na podsypce cementowo-piaskowej. Kostka grubości 8 cm. 63+14 = 77 m2 | m2 |  | 77 |  |  |
| 3 | D-04.03.01 KNR-0231-10-04-7 | Skropienie podbudowy z kruszywa łamanego emulsją asfaltową | m2 |  | 12279 |  |  |
| 4 | D-05.02.01 KNR-0231-03-10-1 KNR-0231-03-10-2 | Ułożenie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego, warstwa grubości 5 cm (4x5+14)+[12279-97x0,05-(2777-97)x0,1] = 12040 m2 | m2 |  | 12040 |  |  |
| 5 | D-04.03.01 KNR-0231-10-04-7 | Skropienie warstwy wiążącej emulsją asfaltową | m2 |  | 12040 |  |  |
| 6 | D-05.03.01 KNR-0231-03-10-5 KNR-0231-03-10-6 | Ułożenie warstwy ścieralnej nawierzchni z betonu asfaltowego, warstwa grubości 4 cm (4x5+14)+[12279-97x0,1-(2777-97)x0,2] = 11767 m2 | m2 |  | 11767 |  |  |
| 5. Zjazdy i skrzyżowanie |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | D-04.01.01 KNR-0231-01-01-1 | Wykonanie koryta na zjazdach i skrzyżowaniu, średnia głębokość 5 cm. Grunt kat. I-IV na odkład do uformowania poboczy Zjazdy bitumicze: 33x(5,2+7,2):2x śr.3 = 614 m2 20x(5,2+7,2):2x śr. 2 = 248 m2 Zjazdy z kruszywa łamanego: 40x(5+7):2x śr. 2,5 = 600 m2 Skrzyżowanie - km 0+498 10x5,2+18+5x6:2 = 52+33 = 85 m2 Razem: 614+248+600+85 = 154m2 | m2 |  | 1547 |  |  |
| 2 | D-04.04.02a KNR-0231-01-14-5 | Ułożenie warstwy kruszywa łamanego 0/63 mm, warstwa grubości 15 cm | m2 |  | 1547 |  |  |
| 3 | D-05.02.01 KNR-0231-01-08-1 | Ułożenie warstwy wyrównawczej z betonu asfaltowego w ilości średnio 75 kg/m2 33x(5,1+7,1):2x3 = 604 m2 20x(5,1+7,1):2 x2 = 244 m2 10x5,1+33 = 84 m2 Razem: 604+244+84 = 932 m2 932x0,075 = 70 mg | mg |  | 70 |  |  |
| 4 | D-05.03.01 KNR-0231-03-10-5 KNR-0231-03-10-6 | Ułożenie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego, warstwa grubości 4 cm 33x(5+7):2x3 = 594 m2 20x(5+7):2x2 = 240 m2 10x5+33 = 83 m2 Razem:594+240+83 = 917 m2 | m2 |  | 917 |  |  |
| 5 | D-06.03.01 KNR-0201-03-14-1 | Uformowanie poboczy, grunt z korytowania 1547x0,05 = 77,4 m3 | m3 |  | 77,4 |  |  |
| 6. Opaski - pobocza z kruszywa łamanego |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | D-04.01.01 KNR-0231-01-03-4 | Profilowanie podłoża pod nawierzchnię opaski, grunt kat.I-IV 2x(2777-335)x0,5 = 2442 m2 | m2 |  | 2442 |  |  |
| 2 | D-04.04.02a KNR-0231-01-14-5 KNR-0231-01-14-6 | Wykonanie opaski z kruszywa łamanego 0/63 mm, warstwa grubości 17 cm | m2 |  | 2442 |  |  |
| 7. Usunięcie trwałych przeszkód |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | D-01.02.01 KNR-0201-01-05-3 | Usunięcie karpin po ściętych drzewach - Ø śr. 30 cm. | szt. |  | 18 |  |  |
| 2 | D-01.02.01 KNR-0201-01-05-5 | Usunięcie karpin po ściętych drzewach - Ø śr, 50 cm | szt. |  | 5 |  |  |
| 3 | D-01.02.01 KNR-0201-01-10-2 | Wywiezienie karpin na odległość 2 km 18x0,5+5x0,8 = 13 mp | mp |  | 13 |  |  |
| 8. Elementy bezpieczeństwa ruchu |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1. Bariery ochronne |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | D-07.05.01 KNR-0231-07-04-2 | Ustawienie barier energochłonnych stalowych zakończonych skośnie Km 2+190 - 2+247 | m |  | 57 |  |  |
| 8.2. Oznakowanie pionowe |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Instrukcja oznakowania D-07.02.01 KNR-0231-07-02-2 | Ustawienie słupków do znaków z rur metalowych Ø 70 mm | szt. |  | 16 |  |  |
| 2 | Instrukcja oznakowania D-07.02.01 KNR-0231-07-03-2 | Zamontowanie znaków drogowych odblaskowych (znaki średnie), folia I generacji A-7 - 1; B-20 - 1; C-9 - 1; C-10 - 1; D-1 - 4; A-6b - 1; A-6c - 1; A-1 - 1; A-2 - 1; B-18 "15t" - 2; D-42 - 1; D-43 - 1 | szt. |  | 16 |  |  |
| 8.3. Pionowy znak aktywny |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Instrukcja producenta | Montaż pionowego znaku aktywnego D-6 z czujnikiem ruchu zasilanego panelem solarnym | szt. |  | 1 |  |  |
| 8.4. Oznakowanie poziome cienkowarstwowe |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Instrukcja oznakowania D-07.01.01 KNR-0231-07-06-5 | Malowanie linii P-10 - 6x0,5x4 = 12 m2 P-14 - 2,5x0,375 = 0,94 m2 P-12 - 6x0,5 = 3 m2 P-7b - 2x2x5x0,24 = 4,8 m2 P-21a - 2x2x5:2x0,38 = 3,8 m2 Razem: 12+0,94+3+4,32+4,8+3,8 = 24,6 m2 | m2 |  | 24,6 |  |  |
| 8.5.Oświetlenie uliczne |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Instrukcja producenta | Montaż masztu do lampy solarnej - oświetlenie zatoki autobusowej | szt. |  | 1 |  |  |
| 2 | Instrukcja producenta | Montaż lampy z modułem fotowoltanicznym | szt. |  | 1 |  |  |
| 9. Roboty wykończeniowe |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | D-06.03.01 KNR-0231-14-02-2 | Plantowanie powierzchni skarp i poboczy – obrobienie na czysto (2000+2777)x1,5+777x2,5= 9108 m2 | m2 |  | 9108 |  |  |
| 10. Inwentaryzacja powykonawcza |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | D-10.08.01 KNR-01-19-3 | Wykonanie inwentaryzacji powykonawczej | km |  | 2,777 |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |
| PODATEK VAT 23% |  |  |  |  |  |  |  |
| OGÓŁEM |  |  |  |  |  |  |  |

Słownie wartość robót brutto: ……………………………….............................................................................

…………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………..                                                    …………………………………………

Miejscowość, data                                                                   Podpis uprawomocnionego wykonawcy