OPIS TECHNICZNY

DO PROJEKTU ZMIAN W STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU

ZWIĄZANEGO Z PRZEBUDOWĄ DROGI GMINNEJ NR 060116C I NR 060117C W OSNOWIE WRAZ Z OZNAKOWANIEM SKRZYŻOWAŃ DLA PRZEJAZDU ROWERZYSTÓW

NA SKRZYŻOWANIACH Z DROGĄ POWIATOWĄ NR 1643C BRZOZOWO - GRUBNO

I  DROGĄ GMINNĄ NR 060116C W OSNOWIE

- Podstawa opracowania

  - Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej  z dnia 18 października        2012 w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo o ruchu drogowym

( Dz. Ustaw z dnia 18 października 2012 roku poz. 1137  z późniejszymi zmianami).

  - Rozporządzenie Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji            z 31 lipca 2002 w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz. Ustaw Nr 170 z dnia           12 października 2002 roku z późniejszymi zmianami).

  - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury Ministra dnia 23 września 2003r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz. Ustaw Nr 177 z 2003 roku poz. 1729 z późniejszymi zmianami).

  - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków umieszczania ich na drogach: załącznik 1,2,3 i 4               (Dz. Ustaw nr 220 poz. 2181 z dnia 23 grudnia 2003 roku z późniejszymi zmianami).

  - Wizja lokalna

- Zakres opracowania

Projekt obejmuje zmianę stałej organizacji ruchu polegającej na wprowadzeniu dodatkowego oznakowania pionowego i poziomego związanego z:

1. Oznakowaniem ścieżki rowerowej na odcinku przebudowy dróg gminnych nr 060116C i nr 060117C w Osnowie

2. Oznakowaniem dla przejazdu rowerzystów przez skrzyżowania:

- drogę powiatową nr 1643C Brzozowo - Grubno w Osnowie (południowa obwodnica Chełmna)

- drogę gminną nr 060116C w Osnowie

- Stan istniejący i docelowy

Przed przebudową drogi gminne o nawierzchni bitumicznej posiadają szerokości jezdni:

- droga nr 060116C - 5,5 m

- droga nr 060117 C - 4,2 m  i w obrębie skrzyżowania z drogą powiatową nr 1643C - 5,0 m.

Na części drogi gminnej nr 060116C (od skrzyżowania z drogą nr 060117C) znajduje się chodnik o nawierzchni z kostki betonowej i szerokości 1,5 m.

Drogi gminne obsługują ruch lokalny z Brzozowa i Osnowa do Chełmna.

Droga powiatowa nr 1643C ma szerokość 6 m na skrzyżowaniu z drogą gminną nr 060117C posiada szerokość 9 m z uwagi na dodatkowe pasy ruchu - lewoskręty. Wzdłuż drogi powiatowej po stronie lewej znajduje się ścieżka pieszo-rowerowa o nawierzchni bitumicznej i szerokości     2,5 m.

Droga powiatowa - południowa obwodnica miasta Chełmna obsługuje ruch lokalny i przejmuje część ruchu tranzytowego od strony Bydgoszczy do Świecia n/Wisłą.                                           Po przebudowie drogi gminnej nr 060116C i nr 060117C nawierzchnie jezdni będą posiadały szerokość jezdni 5,5 z poszerzeniem na łuku drogi nr 060117C do 6,1 m. Na odcinku od strony Brzozowa w kierunku Chełmna zostanie wykonana ścieżka rowerowa o nawierzchni z kostki betonowej i szerokości: na odcinkach odsuniętych od jezdni 2,0 m  oraz zlokalizowanych przy krawędzi jezdni 2,5 m.

Przebudowa dróg wraz ze skrzyżowaniami znajduje się w obszarze niezabudowanym.

- Projektowana stała organizacja ruchu

Projektowana stała organizacja ruchu obejmuje:

1. Oznakowanie pionowe ścieżki rowerowej

Oznakowanie ścieżki rowerowej obejmuje ustawienie znaków pionowych kategorii C:  C-13 i C-13a.

Lokalizacja projektowanych znaków - na rysunkach nr 1/1 i nr 1/2.

2. Oznakowanie pionowe i poziome ścieżki rowerowej przy skrzyżowaniu:

2.1. Z drogą powiatową nr 1643C

Oznakowanie w obrębie skrzyżowania obejmuje ustawienie znaków pionowych kategorii    A: A-24 ; C: C-13 i C-13a ;  D: D-6a i znaków poziomych projektowanych i odtwarzanych - linii P-11, linii P-4 i linii P-1e.

Projektowane znaki pionowe będą ustawione na nowych słupkach za wyjątkiem znaków A-24 które będą zamontowane pod istniejącymi znakami A-6a.

Lokalizacja projektowanych i istniejących znaków pionowych i poziomych - na rysunkach nr 1/1, nr 1/2 i nr 2.

Dla zwiększenia bezpieczeństwa przy przekraczaniu jezdni drogi powiatowej przez rowerzystów zaprojektowano dodatkowo:

- ustawienie poprzecznie do osi ścieżki rowerowej barier przeszkodowych w kolorze biało-czerwonym zmuszających rowerzystów do zatrzymania się przed jezdnią

- ustawienie lampy solarnej z siłownią wiatrową w obrębie skrzyżowania drogi powiatowej i ścieżki rowerowej.

2.2. Z drogą gminną nr 060116C

Oznakowanie w obrębie skrzyżowania obejmuje ustawienie znaków pionowych kategorii   A: A-24 ; C: C-13 ; D: D-6a i znaków poziomych - linii P-11.

Lokalizacja znaków pionowych i poziomych - na rysunkach nr 1/1 i nr 1/2.

Projektowane znaki pionowe będą ustawione na nowych słupkach za wyjątkiem znaków A-24 które będą zamontowane pod istniejącymi znakami A-6b i A-6c.

Skrzyżowanie posiada istniejące oświetlenie lampami zamontowanymi na słupach energetycznych.

Wszystkie projektowane znaki pionowe są z grupy średnie, kategorii A, C, D - odblaskowe z folii                 I generacji.

Znaki poziome - wykonanie linii grubowarstwo.

Projektowane oznakowanie pionowe i poziome nie wprowadza żadnych korekt w istniejącym oznakowaniu drogi powiatowej nr 1643C Brzozowo - Grubno i drogach gminnych nr 060116C i nr 060117C w Osnowie.

Szczegółowy wykaz znaków pionowych i poziomych przedstawiono w załączniku nr 1.

Termin wprowadzenia zmian – po przebudowie drogi gminnej nr 060116C i nr 060117C  do 31.12.2016  roku.

Opracował: Janusz Brzezicki