PROJEKT TECHNICZNY

BUDOWA ŚCIEŻKI ROWEROWEJ

W MIEJSCOWOŚCI KOLNO

Inwestor:         	Gmina Chełmno

86-200 Chełmno, ul. Dworcowa 1

Lokalizacja:       Gmina Chełmno

- obręb Kolno - dz. nr 235, 62/5, 62/3, 224/1, 69/1, 69/2, 66/4,

70/6, 70/7, 295/1

###### Branża:		drogowa

Opracował: 	tech. Zbigniew Radecki

86-200 Chełmno, ul. Skłodowskiej 8/38

Data

opracowania: 	listopad 2013 r.

EGZ. NR  1

OPIS ZAWARTOŚCI:

- Opis techniczny projektowanej inwestycji

- Plan orientacyjny

- Mapa sytuacyjno – wysokościowa do celów projektowych

- Opinie i uzgodnienia do projektu

- Projekt zagospodarowania terenu skala 1:500 – rys. nr 1

- Przekroje konstrukcyjne skala 1:25 – rys. nr 2

- Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

# OPIS TECHNICZNY PROJEKTOWANEJ INWESTYCJI

- Podstawa opracowania

  - Zlecenie Inwestora;

  - Wizja lokalna w terenie;

  - Katalog powtarzalnych elementów drogowych (Transprojekt);

  - Mapa sytuacyjno – wysokościowa w skali 1:500 z uzbrojeniem terenu;

  - Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne           i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430).

- Cel i zakres opracowania

- Przedmiotowe przedsięwzięcie, polegające na budowie ścieżki rowerowej ma na celu poprawę jakości życia mieszkańców miejscowości Kolno i przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa, komunikacji i estetyki oraz stworzenia warunków rozwoju turystyki. Inwestycja zlokalizowana jest w pasie drogowym drogi powiatowej nr 1621C Chełmno – Mniszek oraz drogi powiatowej nr 1605C Ostrów Świecki – Górne Wymiary            i przebiega na terenie, na którym nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.

- Roboty w całości zostały zlokalizowane na terenie gminy Chełmno i przebiegają na następujących działkach:

    - obręb ewidencyjny: Kolno,

    - działki nr 235, 235, 62/5, 62/3, 224/1, 69/1, 69/2, 66/4, 70/6, 70/7, 295/1.

Działki, na której zlokalizowana jest przedmiotowa inwestycja oraz znajdujące się na niej obiekty budowlane nie są wpisane do rejestru zabytków i nie podlegają ochronie konserwatorskiej.

- Stan istniejący

Droga powiatowa nr 1621C Chełmno – Mniszek, na odcinku objętym zakresem robót, posiada jezdnię o nawierzchni bitumicznej o szerokości wynoszącej 5,0 m. Po obu stronach jezdni występują pobocza utwardzone o szerokości 1,0 m oraz rowy przydrożne, służące do odprowadzenia wód opadowych z nawierzchni jezdni. Wzdłuż drogi, po jej prawej stronie jadąc od Chełmna zlokalizowana jest ścieżka rowerowa o nawierzchni bitumicznej.

Droga powiatowa nr 1605C Ostrów Świecki – Górne Wymiary, na odcinku objętym zakresem robót, posiada jezdnię o nawierzchni bitumicznej o szerokości wynoszącej 5,0 m. Po obu stronach jezdni występują pobocza gruntowe o szerokości ok. 1,5 m. Istniejące pobocza wykorzystywane są dla ruchu pieszych, głównie dzieci i młodzieży, w celu dojścia do szkoły i przystanków autobusowych.  Pozostałą część pasa drogowego drogi powiatowej nr 1605C stanowią tereny zielone. Dotychczas ruch rowerowy odbywał się częścią jezdni, co z uwagi na znaczne natężenie ruchu pojazdów na przedmiotowej drodze, wiązało się z niebezpieczeństwem związanym z możliwością potrącenia przez jadące pojazdy.

Na terenie objętym niniejszym opracowaniem występują następujące elementy uzbrojenia terenu:

- sieć telekomunikacyjna, kablowa i napowietrzna,

- sieć energetyczna, kablowa i napowietrzna,

- sieć wodociągowa,

- kanalizacja sanitarna.

- Stan projektowany

Przedsięwzięcie zostało zaprojektowane zgodnie z wytycznymi, określonymi             w rozporządzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.            w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430) oraz w oparciu o zakres i parametry inwestycji, określone przez Inwestora w zleceniu.

- Projekt dotyczy budowy ścieżki rowerowej w pasie drogowym drogi powiatowej nr 1621C Chełmno – Mniszek oraz drogi powiatowej nr 1605C Ostrów Świecki – Górne Wymiary na odcinku zlokalizowanym w miejscowości Kolno. Przedsięwzięcie w swym zakresie obejmuje budowę ścieżki rowerowej, utwardzenie terenu, utwardzenie placu przed szkołą oraz przebudowę istniejących zjazdów zlokalizowanych w obrębie projektowanych obiektów.

Odwodnienie wyżej wymienionych obiektów zaprojektowano, jako powierzchniowe, odpowiednimi spadkami podłużnymi i poprzecznymi.

  - Ścieżka rowerowa

Ścieżka rowerowa została zaprojektowana na odcinku od km 0+000,00 (podłączenie do istniejącej ścieżki rowerowej zlokalizowanej wzdłuż drogi powiatowej nr 1621C Chełmno – Mniszek) do km 0+189,60 (przejście dla pieszych na wysokości szkoły). Ścieżka będzie posiadała nawierzchnię twardą, wykonaną z betonu asfaltowego. Szerokość projektowanej ścieżki wynosi 2,0 m. Spadek poprzeczny ścieżki zaprojektowano jako jednostronny o wartości 2% skierowany w kierunku przeciwnym do jezdni drogi powiatowej.

  - Zjazdy do nieruchomości

Zjazdy z drogi powiatowej nr 1605C Ostrów Świecki – Górne Wymiary, objęte zakresem przedsięwzięcia przeznaczone są do obsługi komunikacyjnej nieruchomości położonych wzdłuż projektowanych obiektów.

Projekt obejmuje wykonanie przebudowy istniejących zjazdów posiadających jezdnie o nawierzchni gruntowej, gruntowej wzmocnionej, żwirowej oraz betonowej. Zjazdy projektuje się wykonać w większości prostopadle do osi drogi powiatowej. Przecięcie krawędzi nawierzchni zjazdów na połączeniu z drogą powiatową zaprojektowano jako wyokrąglone łukiem o promieniu 3,0 m. Pochylenie podłużne zjazdów, zaprojektowano zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie. Na całej długości zjazdy będą posiadały nawierzchnię twardą wykonaną z betonu asfaltowego. Spadek poprzeczny nawierzchni zjazdów zaprojektowano, jako jednostronny o wartości zgodnej z projektowanym spadkiem podłużnym nawierzchni ścieżki, chodnika i utwardzonego terenu oraz istniejącym spadkiem drogi powiatowej.

  - Skrzyżowanie z drogą

W km 0+171,60 projektowanej ścieżki rowerowej zaprojektowano przebudowę istniejącego skrzyżowania z drogą o nawierzchni żwirowej. Wylot skrzyżowania drogi projektuje się wykonać prostopadle do osi drogi powiatowej nr 1605C Ostrów Świecki – Górne Wymiary. Przecięcie krawędzi nawierzchni skrzyżowania na połączeniu z drogą powiatową zaprojektowano jako wyokrąglone łukiem kołowym o promieniu 8,0 m. Na długości pasa drogowego drogi powiatowej skrzyżowanie będzie posiadało nawierzchnię twardą wykonaną z betonu asfaltowego. Spadek poprzeczny nawierzchni zjazdów zaprojektowano, jako jednostronny o wartości zgodnej z projektowanym spadkiem podłużnym nawierzchni ścieżki rowerowej oraz istniejącym spadkiem drogi powiatowej.

  - Utwardzony plac

Na odcinku od km 0+233,40 do km 0+259,90 zaprojektowano utwardzenie istniejącego placu postojowego dla samochodów i autobusów szkolnych. Dotychczas plac posiadał nawierzchnię gruntową, wzmocnioną żwirem. Szerokość placu jest zmienna i wynosi od 8,2 do 8,4 m. Zgodnie z projektem plac będzie posiadał nawierzchnię twardą, wykonaną z betonu asfaltowego. Szerokość projektowanej nawierzchni placu nie ulegnie zmianie. Spadek poprzeczny placu zaprojektowano jako jednostronny o wartości 2% skierowany w kierunku przeciwnym do jezdni drogi powiatowej. Spadek podłużny nawierzchni placu zaprojektowano, jako jednostronny o wartości zgodnej z istniejącym spadkiem drogi powiatowej nr 1605C.

  - Utwardzony teren

Utwardzony teren został zaprojektowany na odcinku od km 0+185,60 do km 0+228,40 (na długości budynku szkoły). Utwardzony teren będzie posiadał nawierzchnię twardą, wykonaną z betonu asfaltowego. Szerokość projektowanego utwardzonego terenu jest zmienna i wynosi od 1,5 m do 2,4 m. Spadek poprzeczny zaprojektowano jako jednostronny o wartości 2% skierowany w kierunku przeciwnym do jezdni drogi powiatowej.

  - Odwodnienie

Odwodnienie nawierzchni projektowanych elementów: ścieżki rowerowej, zjazdów, skrzyżowania oraz utwardzonego terenu i placu, zaprojektowano, jako powierzchniowe poprzez zastosowanie odpowiednich spadków poprzecznych i podłużnych.

  - Projektowane parametry techniczne

- długość odcinka ścieżki rowerowej – 189,60 m,

- szerokość ścieżki rowerowej – 2,0  m,

- nawierzchnia ścieżki rowerowej – beton asfaltowy,

- powierzchnia ścieżki rowerowej (bez powierzchni zjazdów) – 357,11 m2,

- spadek poprzeczny ścieżki rowerowej – 2%,

- powierzchnia zjazdów i skrzyżowania – 226,16 m2,

- nawierzchnia na zjazdach i skrzyżowaniu – beton asfaltowy,

- długość odcinka utwardzonego terenu – 42,8 m,

- szerokość utwardzonego terenu – 1,5 ÷ 2,4  m,

- nawierzchnia utwardzonego terenu – beton asfaltowy,

- powierzchnia utwardzonego terenu (bez powierzchni zjazdów) – 73,79 m2,

- spadek poprzeczny utwardzonego terenu – 2%,

- długość odcinka utwardzonego placu – 26,5 m,

- szerokość placu – 8,2 ÷ 8,4  m,

- nawierzchnia placu – beton asfaltowy,

- powierzchnia placu – 214,41 m2,

- spadek poprzeczny placu – 2%.

  - Projektowane konstrukcje obiektów

- projektowana konstrukcja zjazdów w km 0+054,10; 0+124,70; 0+200,00:

- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego, grubość warstwy – 4 cm,

- podbudowa z tłucznia kamiennego, grubość warstwy – 15 cm,

- wyrównane i zagęszczone podłoże gruntowe,

- projektowana konstrukcja zjazdów w km 0+230,90; 0+262,40 oraz skrzyżowania w km 0+171,60:

- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego, grubość warstwy – 4 cm,

- warstwa wiążąca z betonu asfaltowego, grubość warstwy – 4 cm,

- podbudowa z tłucznia kamiennego, grubość warstwy – 20 cm,

- wyrównane i zagęszczone podłoże gruntowe,

- projektowana konstrukcja ścieżki rowerowej:

- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego, grubość warstwy – 4 cm,

- podbudowa z tłucznia kamiennego, grubość warstwy – 10 cm,

- wyrównane i zagęszczone podłoże gruntowe,

- projektowana konstrukcja utwardzonego terenu:

- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego, grubość warstwy – 4 cm,

- podbudowa z tłucznia kamiennego, grubość warstwy – 10 cm,

- wyrównane i zagęszczone podłoże gruntowe,

- projektowana konstrukcja utwardzonego placu:

- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego, grubość warstwy – 4 cm,

- warstwa wiążąca z betonu asfaltowego, grubość warstwy – 4 cm,

- podbudowa z tłucznia kamiennego, grubość warstwy – 20 cm,

- wyrównane i zagęszczone podłoże gruntowe.

  - Zakres i technologia robót

Zakres oraz technologia wykonania robót związanych z realizacją przedsięwzięcia:

  - roboty pomiarowe,

  - roboty rozbiórkowe,

  - karczowanie krzaków,

  - profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne,

  - wykonanie koryt,

  - wykonanie podbudowy z tłucznia kamiennego,

  - skropienie warstw konstrukcyjnych emulsją asfaltową,

  - wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego,

  - wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego,

  - uzupełnienie i profilowanie poboczy,

  - montaż poręczy ochronnych,

  - wykonanie oznakowania poziomego i pionowego,

  - humusowanie i obsianie skarp,

  - wykonanie przepustu rurowego,

  - powierzchniowe umocnienie skarp na przepuście kamieniem polnym,

  - przebudowa linii energetycznych i telekomunikacyjnych, kolidujących z realizacją przedsięwzięcia.

Wszystkie roboty objęte zakresem przedsięwzięcia należy realizować w sposób zgodny z przepisami prawa, wymaganiami określonymi w odpowiednich normach branżowych oraz zasadami wiedzy technicznej.

- Uwagi końcowe

- Należy bezwzględnie przestrzegać warunków uzgodnień załączonych do projektu.

- Rozpoczęcie robót należy zgłosić wszystkim właścicielom uzbrojenia podziemnego             i naziemnego.

- W przypadku kolizji budowanych obiektów z istniejącymi urządzeniami lub sieciami,              inwestor na własny koszt dokona zabezpieczenia lub przełożenia kolidującego urządzenia lub sieci.

……………………………….

(podpis)

INFORMACJA DOTYCZĄCA  BEZPIECZEŃSTWA  I  OCHRONY ZDROWIA

- Podstawa opracowania

  - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

  - Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r., w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430).

  - Projekt techniczny przedsięwzięcia.

- Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych obiektów

Zamierzenie budowlane, polegające na budowie ścieżki rowerowej ma na celu poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego. Inwestycja zlokalizowana jest w pasie drogowym drogi powiatowej nr 1621C Chełmno – Mniszek oraz drogi powiatowej nr 1605C Ostrów Świecki – Górne Wymiary na odcinku w miejscowości Kolno i przebiega na terenie, na którym nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.

- Roboty w całości zostały zlokalizowane na terenie gminy Chełmno i przebiegają na następujących działkach:

    - obręb ewidencyjny: Kolno,

    - działki nr 235, 235, 62/5, 62/3, 224/1, 69/1, 69/2, 66/4, 70/6, 70/7, 295/1.

Działki, na której zlokalizowana jest przedmiotowa inwestycja oraz znajdujące się na niej obiekty budowlane nie są wpisane do rejestru zabytków i nie podlegają ochronie konserwatorskiej.

2.1. Zakres robót związanych z realizacją zamierzenia budowlanego:

2.1.1. Roboty przygotowawcze:

- roboty pomiarowe,

- roboty rozbiórkowe,

- karczowanie krzaków,

- przebudowa istniejącego uzbrojenia terenu, kolidującego z realizacją przedsięwzięcia.

2.1.2. Podbudowy:

    - mechaniczne wykonanie koryt,

    - mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne,

    - wykonanie podbudowy z tłucznia kamiennego,

    - skropienie warstw konstrukcyjnych emulsją asfaltową.

2.1.3. Roboty nawierzchniowe:

  - wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego,

  - wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego.

2.1.4. Roboty wykończeniowe:

  - uzupełnienie i profilowanie poboczy,

  - powierzchniowe umocnienie skarp,

  - umocnienie skarp brukowcem,

  - wykonanie przepustu rurowego.

2.1.5. Oznakowanie i urządzenia bezpieczeństwa ruchu:

  - wykonanie oznakowania poziomego,

  - wykonanie oznakowania pionowego,

  - montaż poręczy ochronnych.

- Wykaz istniejących obiektów budowlanych

Istniejące obiekty budowlane na terenie objętym zakresem przedmiotowego zamierzenia budowlanego:

- droga,

- zjazdy,

- skrzyżowania

- sieci uzbrojenia terenu.

- Wskazanie elementów zagospodarowania terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi

Do elementów zagospodarowania terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi należą:

- droga powiatowa nr 1621C Chełmno – Mniszek, w warunkach odbywającego się po niej ruchu drogowego,

- droga powiatowa nr 1605C Ostrów Świecki – Górne Wymiary, w warunkach odbywającego się po niej ruchu drogowego,

- występowanie uzbrojenia podziemnego nie zinwentaryzowanego na planie zagospodarowania terenu.

Podczas realizacji przedsięwzięcia nie przewiduje się występowanie szczególnych zagrożeń związanych z wykonywanymi robotami.

- Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót budowlanych, określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich wystąpienia

Podczas wykonywania robót związanych z realizacją przedmiotowego zamierzenia budowlanego mogą wystąpić następujące zagrożenia:

- zagrożenia związane z wykonywaniem robót przy krawędzi jezdni dróg publicznych (między innymi możliwość potrącenia przez pojazdy poruszające się po drodze),

- zagrożenia związane z wykonywaniem robót w sposób niezgodny z technologią,

- zagrożenia związane z używaniem sprzętu o napędzie elektrycznym                           i spalinowym przy wykonywaniu warstw konstrukcyjnych,

- zagrożenia związane ze składowaniem w sposób niewłaściwy materiałów budowlanych,

- zagrożenia związane z przebywaniem w zasięgu pracy sprzętu (m.in. koparki) osób postronnych,

- zagrożenia związane z możliwością uszkodzenia uzbrojenia podziemnego nie zinwentaryzowanego na planie zagospodarowania.

- Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych

Sposób prowadzenia instruktażu pracowników:

- instruktaż w zakresie specyfiki budowy ze wskazaniem zagrożeń dla bezpieczeństwa i zdrowia ludzi należy prowadzić w stosunku do każdej osoby zatrudnionej przy wykonywaniu robót, przed wprowadzeniem tych osób na plac budowy,

- bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowiskach pracy sprawują odpowiednio kierownik budowy oraz kierownik robót, stosownie do zakresu swoich obowiązków,

- każdy pracodawca ma obowiązek ustalić wykaz robót szczególnie niebezpiecznych występujących na budowie oraz sposoby postępowania przy wykonywaniu tych robót,

- pracownicy zatrudnieni na placu budowy powinni być wyposażeni w odpowiedni dla danej roboty sprzęt ochrony indywidualnej lub zbiorowej oraz powinni być wyposażeni w odzież ochronną, zgodnie z obowiązującymi normami zakładowymi, pracowników zobowiązuje się do stosowania otrzymanego sprzętu w sposób zgodny z jego przeznaczeniem,

- należy dla pracowników organizować szkolenia z zakresu bezpieczeństwa                  i higieny pracy, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie szczegółowych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy wyróżnia się następujące rodzaje szkoleń:

  - szkolenia wstępne

  - szkolenia wstępne stanowiskowe

  - szkolenia wstępne podstawowe

  - szkolenia okresowe

- podczas każdego rodzaju szkolenia należy zapoznać pracowników                      z ryzykiem zawodowym związanym z wykonywaną pracą na poszczególnych stanowiskach pracy oraz ze sposobem stosowania podczas pracy środków ochrony osobistej, zabezpieczających przed skutkami zagrożeń.

- Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z wykonania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń

Nie przewiduje się prowadzenia robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie.

Z uwagi na to, iż charakter i sposób wykonywania robót związanych budową ścieżki rowerowej mogą powodować utrudnienia w ruchu drogowym, należy opracować projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia robót, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem. Roboty należy prowadzić w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami,                            w szczególności zgodnie z ustawą Prawo budowlane, ustawą Prawo o ruchu drogowym, Polskimi Normami oraz przepisami z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy.

W związku z prowadzeniem robót częściowo przy krawędzi jezdni dróg powiatowych,                 teren robót należy zabezpieczyć poprzez wygrodzenie przy użyciu odpowiednich zapór drogowych oraz oznakowanie odpowiednimi znakami drogowymi, zgodnie                            z opracowanym projektem organizacji ruchu. Pozostały teren robót, z uwagi na możliwość dostępu osób postronnych, w tym dzieci, należy zabezpieczyć w sposób uniemożliwiający ten dostęp, np. poprzez ogrodzenie siatką ochronną i zastosowanie tablic ostrzegających o ewentualnym zagrożeniu.

Uzbrojenie terenu, kolidujące z projektowanym przedsięwzięciem, należy zlokalizować              i odpowiednio oznakować. W obrębie uzbrojenia podziemnego roboty należy wykonywać ręcznie i ze szczególną ostrożnością, w obecności przedstawicieli, którym poszczególne uzbrojenia odpowiadają.

Pozostałe środki zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z prowadzenia robót:

- materiały budowlane należy składować w wyznaczonych, odpowiednio do tego przygotowanych miejscach,

- substancje i materiały niebezpieczne należy przechowywać w opakowaniach producenta,

- wszystkie maszyny i urządzenia wykorzystywane przy prowadzeniu robót powinny posiadać wymagane atesty, badania i przeglądy okresowe,

- miejsca pracy powinny być należycie oświetlone a w przypadku konieczności zastosowania oświetlenia sztucznego, jego konstrukcja nie może powodować zagrożenia porażeniem prądem,

- wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z przyjętą technologią,

- należy stosować niezbędne środki ochrony indywidualnej,

- wszystkie osoby zatrudnione przy realizacji robót należy zobowiązać do niezwłocznego zawiadomienia przełożonego o dostrzeżonych nieprawidłowościach dotyczących BHP z jednoczesnym ostrzeżeniem                         o ewentualnych zagrożeniach współpracowników oraz inne osoby przebywające w rejonie zagrożenia.

Środki zapewniające bezpieczną i sprawną komunikację umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń:

- łączność telefoniczna przy wykorzystaniu telefonów komórkowych lub radiotelefonów,

- zabezpieczenie terenu robót w sposób umożliwiający ewentualny dojazd pojazdów Pogotowia Ratunkowego lub Straży Pożarnej (między innymi poprzez uniemożliwienie, poprzez odpowiednie oznakowanie pionowe, możliwości parkowania pojazdów w pobliżu miejsca robót),

- dyspozycyjność pojazdów Wykonawcy.

……………………………….

(podpis)