OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlanego-wykonawczego na przebudowę drogi gminnej

nr 060150C Dorposz Chełmiński - Łęg

od km 0+000 do km 0+318

1. Podstawa opracowania

- Umowa z Gminą Chełmno

- Mapa sytuacyjno – wysokościowa w skali 1:500 dla celów projektowych

- Pomiary uzupełniające wykonane w terenie

- Rozpoznanie podłoża gruntowego

- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie – Dz. U. nr 43  z dnia  14 maja 1999 roku, poz.430. z późniejszymi zmianami

- Uzgodnienie branżowe

- Katalog Typowych Nawierzchni Półsztywnych

2. Zakres i lokalizacja opracowania

Opracowanie obejmuje projekt budowlano-wykonawczy na przebudowę drogi gminnej         nr 060150C Dorposz Chełmiński - Łęg o długości 0,318 km na odcinku od drogi powiatowej nr 1620C Górne Wymiary - Podwiesk do drogi przy wale ochronnym rzeki Wisły.

Zakres robót związanych z przebudową obejmować będzie zmianę rodzaju nawierzchni jezdni na bitumiczną oraz wykonanie:

-  poboczy umocnionych kruszywem kamiennym

-  poboczy gruntowych

- skrzyżowania z drogą powiatową  i zjazdów

- elementów związanych z bezpieczeństwem - ustawieniem znaków pionowych.

Przebudowa drogi ma za zadanie poprawienie dojazdu nawierzchnią bitumiczną do posesji i gruntów rolnych znajdujących się przy drodze.

Przebudowę zlokalizowano w granicach pasa drogowego który jest własnością gminy Chełmno. Szerokość pasa drogowego od  11 m do 13 m.

3. Określenie obszaru oddziaływania projektowanego obiektu

Na podstawie art. 20 ust. 1 pkt. 1 lit. c oraz art. 3 pkt. 20, w związku z art. 28 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z późn. zmianami) obszar oddziaływania obiektu obejmuje następujące działki:

Jednostka ewidencyjna 040402_2 Chełmno-Gmina,

obręb 0004 Dorposz Chełmiński

- nr 107/2 - Gmina Chełmno

- nr 107/1 - Powiat Chełmiński

obręb 0009 Łęg

- nr 129 - Gmina Chełmno

4. Stan istniejący

Planowana przebudowa geometrycznie pokrywa się z istniejącym przebiegiem drogi.

Szerokość nawierzchni jezdni z kruszywa łamanego i żużla średnio 3 m.

Istniejące podłoże będzie wykorzystane dla projektowanej konstrukcji nawierzchni drogi.

Pobocza gruntowe o szerokości od 0,5 do 1,2 m. Zjazdy o nawierzchni gruntowej.

Odwodnienie - powierzchniowo w pas drogowy..

Zieleń przydrożna - pojedyncze drzewa w pasie drogowym nie kolidują z przebudową drogi.

5. Warunki gruntowo – wodne

W uzgodnieniu z inwestorem założono wykorzystanie istniejącego podłoża pod projektowaną konstrukcję nawierzchni - nie przeprowadzono badań geotechnicznych gruntu. Dla potrzeb projektowych wykonano rozkopy na poboczach. Na podstawie dokonanego rozpoznania nie stwierdzono występowania utraty nośności podłoża. Grunty przyległe do drogi zalicza się do pierwszej kategorii geotechnicznej - gruntów nośnych w postaci piasków i glin piaszczystych.

6. Rozwiązania projektowe

Projektowane elementy są zgodne ustaleniami wynikającymi z rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie – D.U. nr 43       z dnia 14 maja 1999 roku poz. 430. z późniejszymi zmianami.

Dla projektowanej przebudowy drogi  przyjęto parametry projektowe które umożliwiają zlokalizowanie jezdni i poboczy w istniejącym pasie drogowym.

Przyjęte parametry techniczne:

- klasa drogi - L

- kategoria ruchu - KR1

- prędkość  projektowa - 30 km/godz.

- szerokość jezdni – 3,0 m  z poszerzeniem do 5,0 m przy skrzyżowaniu z drogą nr 1620C

- szerokość poboczy umocnionych kruszywem kamiennym - 0,5 m

- szerokość poboczy gruntowych – 0,5 m

- spadki poprzeczne:

- jezdni 2% daszkowy na prostych i jednostronne 3% na łuku W1

- poboczy umocnionych - 3%

- poboczy gruntowych 4%.

6.1. Rozwiązanie projektowe - skrzyżowanie z drogą powiatową nr 1620C

Rozwiązanie sytuacyjno-wysokościowe.

Projektuje się jezdnię szerokości 5 m na długości 10 m od skrzyżowania.

Łuki poziome o promieniach R = 8 m i R = 20 m.

Spadek podłużny niwelety drogi - 2,8%.

Konstrukcja nawierzchni:

- 5 cm warstwa ścieralna z mieszanki mineralno-bitumicznej

- 23 cm podbudowa z MNSM

- 10 cm warstwa odsączająca z piasku.

Odwodnienie

Odprowadzenie wód opadowych i roztopowych powierzchniowo w pas drogowy drogi gminnej.

Elementy bezpieczeństwa ruchu.

Oznakowanie pionowe - zgodnie z projektem stałej organizacji ruchu:

- na drodze powiatowej nr 1620C - znaki A-6b i A-6c

- na drodze gminnej - znak A-7.

6.2. Rozwiązania projektowe w planie sytuacyjnym

Cały odcinek drogi o długości 0,318 m zlokalizowano w istniejącym pasie drogowym.

Początek drogi w km 0+000 - droga powiatowa nr 1620C Górne Wymiary - Podwiesk.

Koniec drogi w km 0+318 - granica drogi przy wale ochronnym rzeki Wisły.

Szerokości jezdni:

od km 0+000 do km 0+010 - 5,0 m

od km 0+010 do km 0+030 - zmiana szerokości z 5,0 na 3,0 m

od km 0+030 do km 0+318 - 3,0 m

Promienie łuków na skrzyżowaniu z drogą powiatową nr 1620C  R= 8 i 20 m.

Na projektowanym odcinku zaprojektowano jeden łuk poziomy o promieniu R = 50 m.

Powierzchnia zjazdów do posesji i na grunty rolne - 180 m2.

6.3.Rozwiązania projektowe w profilu podłużnym

Niweletę nawierzchni jezdni dowiązano wysokościowo na początku odcinka do nawierzchni bitumicznej drogi powiatowej, na końcu do drogi przy wale ochronnym rzeki Wisły.

W profilu podłużnym po korytowaniu z profilowaniem projektowane rzędne wyniesiono powyżej rzędnych istniejących o grubość projektowanej konstrukcji nawierzchni.

Różnice w  spadkach podłużnych na poszczególnych odcinkach nie wymagają projektowania łuków pionowych.

Spadki podłużne - minimalny - 0,0%; maksymalny - 2,8%.

6.4.Konstrukcje nawierzchni

6.4.1. Nawierzchnia jezdni:

Od km 0+000 do km 0+010

- 5 cm warstwa ścieralna nawierzchni z mieszanki mineralno-bitumicznej

- skropienie emulsją asfaltową

-  8 cm górna warstwa podbudowy z MNSM 0/31,5 mm

- 15 cm dolna warstwa podbudowy z MNSM 0/31,5 mm

- 10 cm warstwa odsączająca z piasku

Od km 0+010 do km 0+318

- 5 cm warstwa ścieralna z mieszanki mineralno-bitumicznej

- skropienie emulsją asfaltową

- 8 cm górna warstwa podbudowy z MNSM 0/31,5 mm

- średnio 4 cm warstwa wyrównawcza z MNSM 0/31,5 mm

- istniejące podłoże z kruszywa łamanego i żużla

6.4.2.  Poszerzenia jezdni od km 0+140 do km 0+250

- 15 cm dolna warstwa z MNSM 0/31,5 mm

- 10 cm warstwa odsączająca z piasku

6.4.3. Nawierzchnia zjazdów

- 15 cm nawierzchnia z MNSM 0/31,5 mm

- 5 cm warstwa odsączająca z piasku

6.4.4. Pobocza umocnione kruszywem

-  13 cm warstwa z MNSM 0/31,5 mm

Projektowane konstrukcje nawierzchni wraz z gruntami w podłożu spełniają warunek mrozoodporności.

6.4.Odwodnienie

Nie zmienia się istniejących warunków odwodnienia - odprowadzenie wód opadowych odbywać się będzie powierzchniowo w pas drogowy.

7. Roboty ziemne i wykończeniowe

Roboty ziemne i wykończeniowe na przebudowie drogi polegać będą na:

- robotach pomiarowych

- ścince poboczy z usunięciem warstwy darniny i wywozem urobku na odkład

- wykonaniu koryta na poszerzeniach podbudowy

- wykonaniu korytowania i profilowania na całej szerokości jezdni

- uformowaniu poboczy gruntem z korytowania

- plantowaniu poboczy i skarp

8. Urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego

Zakres robót związanych z bezpieczeństwem przy przebudowie obejmuje ustawienie znaków pionowych w ilości 3 sztuk zgodnie z projektem stałej organizacji ruchu.

Niezbędnym również będzie opracowanie przez wykonawcę projektu organizacji ruchu w czasie prowadzenia robót.

Wszystkie znaki muszą posiadać wymiary zgodne z grupą znaków – średnie, lica znaków – odblaskowe.

Odległości ustawienia znaków zgodne ze szczegółowymi warunkami technicznymi dla znaków i sygnałów drogowych ustalonymi w załącznikach do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku (Dz.U. nr 220, poz.2181 z dnia 23 grudnia 2003 r.).

9. Ochrona zabytków

Nie określono nakazów, zakazów, ograniczeń w zabudowie i zagospodarowaniu terenu dotyczących ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej.

W razie natrafienia  w trakcie robót ziemnych na obiekty archeologiczne należy przerwać prace, teren zabezpieczyć i niezwłocznie powiadomić odpowiednie Służby Ochrony zabytków.

10. Ochrona przeciwpożarowa - nie dotyczy

11.Wpływ eksploatacji górniczej - nie dotyczy

12. Wpływ inwestycji – modernizacji drogi na środowisko

Dokonując oceny rodzaju i charakterystyki przedsięwzięcia, wielkości zajmowanego terenu, wykorzystania zasobów naturalnych, stosowane technologie, brak odpadów, brak wzrostu emisji i substancji uciążliwych należy stwierdzić że przebudowa drogi nie spowoduje pogorszenia stanu środowiska i nie wpłynie negatywnie na zdrowie ludzi.

Realizacja inwestycji nie będzie miała negatywnego wpływu na otoczenie i środowisko przyrodnicze a w szczególności na drzewostan, glebę, wody powierzchniowe i podziemne, atmosferę.

Nie występuje więc potrzeba wykonania raportu oddziaływania na środowisko dla realizacji przedsięwzięcia.

Podczas realizacji inwestycji należy:

- prace budowlane prowadzić w porze dnia, tak aby uciążliwości akustyczne były jak najmniejsze dla okolicznej zabudowy,

- uciążliwości wynikające z realizacji przedsięwzięcia powinny zamykać się w granicach działek objętych inwestycją,

- w trakcie realizacji przedsięwzięcia zapewnić oszczędne korzystanie z terenu, a po zakończeniu prac budowlanych teren przywrócić do stanu pierwotnego,

- stosować niezbędne środki techniczne i organizacyjne w celu utrzymania dróg dojazdowych w czystości oraz ograniczających emisję pyłu w trakcie transportu materiałów i prac budowlanych.

13. Uzgodnienia i urządzenia obce w pasie drogowym

Planowana przebudowa z uwagi na powierzchniowy zakres robót nie koliduje z podziemnymi urządzeniami obcymi w pasie drogowym.

Projekt uzgodniono z Powiatowym Zarządem Dróg w Chełmnie w zakresie skrzyżowania z drogą powiatową  nr 1620C - uzgodnienie nr PZD.Dt.4052.7.2.2017 z dnia 13.06.2017 r.

Projekt spełnia wymagania warunków podanych w uzgodnieniu.

Uwagi:

- przed rozpoczęciem robót powiadomić właścicieli urządzeń zlokalizowanych w pasie drogowym i wykonać zalecenia zgodnie z ustaleniami wynikającymi z uzgodnień

- lokalizacja urządzeń na planie zagospodarowania terenu i mapie "matrycy".

14. Uwagi końcowe

- W przypadku stwierdzenia urządzeń obcych nie wykazanych na mapie - "matrycy" należy roboty przerwać i ich kontynuację rozpocząć po dokonaniu uzgodnień z właścicielem danego urządzenia.

- Wykonawca robót powinien opracować plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na budowie – Plan BIOZ w przypadku gdy czas robót przekroczy 500 osobodni.

- Wszystkie roboty wykonywać zgodnie z obowiązującymi normami technicznymi i sztuką budowlaną, specyfikacjami technicznymi określającymi sposób wykonania, zabezpieczenia i odbioru robót. Materiały użyte do robót powinny posiadać atest pozwalający na ich wbudowanie zarówno pod względem technicznym jak też jako przyjazne otoczeniu.

Opracował: Janusz Brzezicki