OPIS TECHNICZNY

DO PROJEKTU ZMIAN STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU

ZWIĄZANEGO Z PRZEBUDOWĄ DROGI GMINNEJ NR 060165C

I OZNAKOWANIA SKRZYŻOWANIA Z DROGĄ POWIATOWĄ NR 1605C

OSTRÓW ŚWIECKI - GÓRNE WYMIARY

w m. KOLNO

- Podstawa opracowania

  - .Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej  z dnia 18 października        2012 w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo o ruchu drogowym

( Dz. Ustaw z dnia 18 października 2012 roku poz. 1137  z późniejszymi zmianami).

  - .Rozporządzenie Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji            z 31 lipca 2002 w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz. Ustaw Nr 170 z dnia           12 października 2002 roku z późniejszymi zmianami).

  - .Rozporządzenie Ministra Infrastruktury Ministra dnia 23 września 2003r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz. Ustaw Nr 177 z 2003 roku poz. 1729 z późniejszymi zmianami).

  - .Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków umieszczania ich na drogach: załącznik 1,2,3 i 4 (Dz. Ustaw nr 220 poz. 2181 z dnia 23 grudnia 2003 roku z późniejszymi zmianami).

  - .Uzgodnienie do projektu budowlanego - nr PZD.DT.4052.2.2.2016 KŻ z dnia 19.01.2016 roku

  - .Inwentaryzacja istniejącego oznakowania drogi powiatowej nr 1605C.

- Zakres opracowania

Projekt obejmuje zmianę stałej organizacji ruchu polegającej na wprowadzeniu nowego oznakowania pionowego i poziomego związanego z przebudową drogi i skrzyżowania drogi gminnej nr 060165C z drogą powiatową nr 1605C w miejscowości Kolno.

- Stan istniejący i docelowy nawierzchni jezdni

1. Droga powiatowa nr 1605C - nawierzchnia bitumiczna o szerokości jezdni 5 m.

Równolegle do drogi  po prawej stronie drogi w odległości 20 m przed skrzyżowaniem z drogą gminną nr 060165C zlokalizowana jest ścieżka pieszo-rowerowa o nawierzchni bitumicznej odsunięta od krawędzi jezdni na odległość 2 m . Szerokość ścieżki - 2 m.

2. Droga gminna nr 060165C:

- skrzyżowanie z drogą powiatową nr 1605C  - nawierzchnia bitumiczna o szerokości jezdni 5 m na długości 6 m (w tym nawierzchnia ścieżki pieszo-rowerowej). Widoczność na skrzyżowaniu bez przeszkód stałych - zachowane trójkąty widoczności.

-  na pozostałej części droga gminna ma nawierzchnię gruntowo-żużlową o szerokości jezdni średnio 5 m.

Droga gminna nr 060165C w m. Kolno ma charakter drogi osiedlowej włączającej się do drogi powiatowej nr 1605C przez projektowane skrzyżowanie.

Po przebudowie nawierzchnia drogi gminnej będzie posiadała nawierzchnię z kostki betonowej o szerokości jezdni od 5,5 m.

Skrzyżowanie drogi gminnej nr 060165C z drogą powiatową nr 1605C znajduje się w obszarze zabudowanym.

4. Struktura i natężenie ruchu

Przebudowa drogi gminnej nr 060165C nie będzie miała wpływu na zmianę struktury i natężenia ruchu na drodze powiatowej nr 1605C. Przebudowa drogi gminnej ma na celu poprawienie obecnego stanu nawierzchni jezdni.

Natężenie ruchu pojazdów na drodze gminnej jest małe i obejmuje pojazdy mieszkańców osiedla.

Nie zmienia się zasad pierwszeństwa ruchu - pojazdy jadące drogą gminną nr 060164C muszą ustąpić pierwszeństwa ruchu pojazdom poruszającym się na drodze powiatowej       nr 1605C.

5. Projektowane zmiany stałej organizacji ruchu

Projektowane zmiany stałej organizacji ruchu obejmują:

5.1. Ustawienie nowego dodatkowego oznakowania na drodze powiatowej nr 1605C:

- znaku D-1 - str. prawa i lewa w odległości 50 m od skrzyżowania.

5.2. Wykonanie nowego oznakowania na skrzyżowaniu drogi gminnej nr 060165C z drogą powiatową nr 1605C:

- znaku A-7 - związanego z podporządkowaniem drogi gminnej,

- znaku B-33 "40" - związanego z ograniczeniem prędkości na drodze gminnej,

- znaku C-16/13 - związanego ze ścieżką pieszo-rowerową,

- znaku C-16/13 a - związanego ze ścieżką pieszo-rowerową,

- znaków D-6 i T-27 - przy przejściu dla pieszych,

- malowanie linii poziomej P-10.

Lokalizacja istniejących i projektowanych znaków - na planie sytuacyjnym (rys. nr 1)

Wszystkie projektowane znaki pionowe są z grupy średnie, kategorii A, B, D - odblaskowe z folii I generacji.

Znak poziomy - wykonanie linii cienkowarstwowe.

Projektowane oznakowanie pionowe i poziome nie wprowadza żadnych korekt w istniejącym oznakowaniu drogi powiatowej nr 1605C.

Szczegółowy wykaz nowych znaków pionowych i poziomych przedstawiono w załączniku nr 1.

Inwestorem zadania pn."Przebudowa drogi gminnej nr 060165C" wraz z wprowadzeniem zmian w stałej organizacji ruchu jest Gmina Chełmno.

Termin wprowadzenia zmian – po przebudowie drogi gminnej nr 060165C

do 31.12.2016  roku.

Opracował: Janusz Brzezicki