OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlanego-wykonawczego na przebudowę drogi gminnej

nr 060154C w m.  Dorposz Chełmiński

od km 0+000 do km 0+871

1. Podstawa opracowania

- Umowa z Gminą Chełmno

- Mapa sytuacyjno – wysokościowa w skali 1:1000 dla celów projektowych

- Pomiary uzupełniające wykonane w terenie

- Rozpoznanie podłoża gruntowego

- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie – Dz. U. nr 43  z dnia  14 maja 1999 roku, poz.430. z późniejszymi zmianami

- Katalog Typowych Nawierzchni Półsztywnych

2. Zakres i lokalizacja opracowania

Opracowanie obejmuje projekt budowlano-wykonawczy na przebudowę drogi gminnej         nr 060154C w miejscowości Dorposz Chełmiński o długości 0,871 km.

Początek odcinka - skrzyżowanie z drogą gminną nr 060153C w miejscowości Dorposz Chełmiński.

Zakres robót związanych z przebudową obejmować będzie zmianę rodzaju nawierzchni jezdni na bitumiczną oraz wykonanie:

-  poboczy umocnionych kruszywem kamiennym

-  poboczy gruntowych

- skrzyżowania z drogą gminną

-  zjazdów do posesji i na pola

- elementów związanych z bezpieczeństwem - ustawieniem znaków pionowych.

Przebudowa drogi ma za zadanie poprawienie dojazdu nawierzchnią bitumiczną do posesji i gruntów rolnych znajdujących się przy drodze.

Przebudowę zlokalizowano w granicach pasa drogowego który jest własnością gminy Chełmno. Szerokość pasa drogowego od  7 m do 12 m.

3. Określenie obszaru oddziaływania projektowanego obiektu

Na podstawie art. 20 ust. 1 pkt. 1 lit. c oraz art. 3 pkt. 20, w związku z art. 28 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z późn. zmianami) obszar oddziaływania obiektu obejmuje następujące działki:

Jednostka ewidencyjna 040402_2 Chełmno-Gmina,

obręb 0004 Dorposz Chełmiński

działki nr 49, 50, 53/1 - Gmina Chełmno

4. Stan istniejący

Planowana przebudowa geometrycznie pokrywa się z istniejącym przebiegiem drogi.

Nawierzchnia jezdni z płyt betonowych grubości 12 cm zaklinowanych warstwą grubości od 2 cm do 5 cm z kruszywa kamiennego - szerokość jezdni - 3 m.

Istniejące podłoże będzie wykorzystane dla projektowanej konstrukcji nawierzchni drogi.

Pobocza gruntowe o szerokości od 0,5 do 1,5 m. Zjazdy o nawierzchni gruntowej.

Odwodnienie - powierzchniowo w pas drogowy.

Zieleń przydrożna - pojedyncze drzewa na początku odcinka w pasie drogowym nie kolidują z przebudową drogi.

5. Warunki gruntowo – wodne

W uzgodnieniu z inwestorem założono wykorzystanie istniejącego podłoża pod projektowaną konstrukcję nawierzchni - nie przeprowadzono badań geotechnicznych gruntu. Dla potrzeb projektowych wykonano rozkopy na poboczach. Na podstawie dokonanego rozpoznania nie stwierdzono występowania utraty nośności podłoża. Grunty przyległe do drogi zalicza się do pierwszej kategorii geotechnicznej.

6. Rozwiązania projektowe

Projektowane elementy są zgodne ustaleniami wynikającymi z rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie – D.U. nr 43       z dnia 14 maja 1999 roku poz. 430. z późniejszymi zmianami.

Dla projektowanej przebudowy drogi  przyjęto parametry projektowe które umożliwiają zlokalizowanie jezdni i poboczy w istniejącym pasie drogowym.

Przyjęte parametry techniczne:

- klasa drogi - L

- kategoria ruchu - KR1

- prędkość  projektowa - 30 km/godz.

- szerokość jezdni – 3,0 m  z poszerzeniem do 4,0 m przy skrzyżowaniu z drogą nr 060153C

- szerokość poboczy umocnionych kruszywem kamiennym - 0,75 m

- szerokość poboczy gruntowych – 0,5 m

- spadki poprzeczne:

- jezdni 2% daszkowy

- poboczy umocnionych - 3%

- poboczy gruntowych 4%.

6.1. Rozwiązania projektowe w planie sytuacyjnym

Cały odcinek drogi o długości 0,871 m zlokalizowano w istniejącym pasie drogowym.

Początek drogi w km 0+000 - droga gminna nr 060153C.

Koniec drogi w km 0+318 - granica drogi przy wale ochronnym rzeki Wisły.

Szerokości jezdni:

od km 0+000 do km 0+015 - 4,0 m

od km 0+015 do km 0+030 - zmiana szerokości z 4,0 na 3,0 m

od km 0+030 do km 0+318 - 3,0 m

Promień łuku na skrzyżowaniu z drogą gminną nr 060153C  R= 12 m.

Na projektowanym odcinku zaprojektowano dwa łuki poziome o promieniu R = 20m i 50m.

Powierzchnia zjazdów do posesji i na grunty rolne 273  m2 w tym o nawierzchni bitumicznej na zjazdach do budynków 81 m2.

6.2.Rozwiązania projektowe w profilu podłużnym

Niweletę nawierzchni jezdni dowiązano wysokościowo na początku odcinka do nawierzchni bitumicznej drogi gminne, na końcu do poziomu drogi nie objętej przebudową.

W profilu podłużnym projektowane rzędne wyniesiono powyżej rzędnych istniejącej podbudowy o grubość projektowanej konstrukcji nawierzchni. Projekt nie wymaga opracowania profilu podłużnego - zachowane będą istniejące spadki podłużne.

6.3.Konstrukcje nawierzchni

6.3.1. Nawierzchnia jezdni:

- 5 cm warstwa ścieralna nawierzchni z mieszanki mineralno-bitumicznej

- skropienie emulsją asfaltową

- 15 cm górna warstwa podbudowy z MNSM 0/31,5 mm

- istniejące podłoże z kruszywa łamanego i płyt betonowych

Uwaga:

Z uwagi na połączenie projektowanej nawierzchni z istniejącą na skrzyżowaniu z drogą        nr 060153C na odcinku od km 0+000 do km 0+010 po rozebraniu podbudowy z płyt betonowych należy po korytowaniu wykonać dodatkowo dolną warstwę podbudowy grubości 12 cm z MNSM 0/31,5 mm ułożoną na warstwie odsączającej z piasku o grubości 10 cm.

6.3.2. Nawierzchnia zjazdów:

- 5 cm warstwa nawierzchni z mieszanki mineralno-bitumicznej

- 15 cm nawierzchnia z MNSM 0/31,5 mm

- 5 cm warstwa odsączająca z piasku

Uwaga: na zjazdach do budynków dodatkowo warstwa nawierzchni z mieszanki mineralno-bitumicznej o grubości warstwy 5 cm - powierzchnia 81 m2.

6.3.3. Pobocza umocnione kruszywem:

-  5 cm warstwa górna z MNSM 0/31,5 mm

- 10 cm warstwa dolna z MNSM 0/31,5 mm

Projektowane konstrukcje nawierzchni wraz z gruntami w podłożu spełniają warunek mrozoodporności.

6.4.Odwodnienie

Nie zmienia się istniejących warunków odwodnienia - odprowadzenie wód opadowych odbywać się będzie powierzchniowo w pas drogowy.

7. Roboty ziemne i wykończeniowe

Roboty ziemne i wykończeniowe na przebudowie drogi polegać będą na:

- robotach pomiarowych

- ścince poboczy z usunięciem warstwy darniny i wywozem urobku na odkład

- uformowaniu poboczy gruntem z dokopu

- plantowaniu poboczy i skarp

8. Urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego

Zakres robót związanych z bezpieczeństwem przy przebudowie obejmuje ustawienie znaków pionowych w ilości 9 sztuk zgodnie z projektem stałej organizacji ruchu.

Niezbędnym również będzie opracowanie przez wykonawcę projektu organizacji ruchu w czasie prowadzenia robót.

Wszystkie znaki muszą posiadać wymiary zgodne z grupą znaków – średnie, lica znaków – odblaskowe.

Odległości ustawienia znaków zgodne ze szczegółowymi warunkami technicznymi dla znaków i sygnałów drogowych ustalonymi w załącznikach do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku (Dz.U. nr 220, poz.2181 z dnia 23 grudnia 2003 r.).

9. Ochrona zabytków

Nie określono nakazów, zakazów, ograniczeń w zabudowie i zagospodarowaniu terenu dotyczących ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej.

W razie natrafienia  w trakcie robót ziemnych na obiekty archeologiczne należy przerwać prace, teren zabezpieczyć i niezwłocznie powiadomić odpowiednie Służby Ochrony zabytków.

10. Ochrona przeciwpożarowa - nie dotyczy

11.Wpływ eksploatacji górniczej - nie dotyczy

12. Wpływ inwestycji – modernizacji drogi na środowisko

Dokonując oceny rodzaju i charakterystyki przedsięwzięcia, wielkości zajmowanego terenu, wykorzystania zasobów naturalnych, stosowane technologie, brak odpadów, brak wzrostu emisji i substancji uciążliwych należy stwierdzić że przebudowa drogi nie spowoduje pogorszenia stanu środowiska i nie wpłynie negatywnie na zdrowie ludzi.

Realizacja inwestycji nie będzie miała negatywnego wpływu na otoczenie i środowisko przyrodnicze a w szczególności na drzewostan, glebę, wody powierzchniowe i podziemne, atmosferę.

Nie występuje więc potrzeba wykonania raportu oddziaływania na środowisko dla realizacji przedsięwzięcia.

Podczas realizacji inwestycji należy:

- prace budowlane prowadzić w porze dnia, tak aby uciążliwości akustyczne były jak najmniejsze dla okolicznej zabudowy,

- uciążliwości wynikające z realizacji przedsięwzięcia powinny zamykać się w granicach działek objętych inwestycją,

- w trakcie realizacji przedsięwzięcia zapewnić oszczędne korzystanie z terenu, a po zakończeniu prac budowlanych teren przywrócić do stanu pierwotnego,

- stosować niezbędne środki techniczne i organizacyjne w celu utrzymania dróg dojazdowych w czystości oraz ograniczających emisję pyłu w trakcie transportu materiałów i prac budowlanych.

13. Uzgodnienia i urządzenia obce w pasie drogowym

Planowana przebudowa z uwagi na powierzchniowy zakres robót nie koliduje z podziemnymi urządzeniami obcymi w pasie drogowym.

Uwagi:

- przed rozpoczęciem robót powiadomić właścicieli urządzeń zlokalizowanych w pasie drogowym

- lokalizacja urządzeń na planie zagospodarowania terenu i mapie "matrycy".

14. Uwagi końcowe

- W przypadku stwierdzenia urządzeń obcych nie wykazanych na mapie - "matrycy" należy roboty przerwać i ich kontynuację rozpocząć po dokonaniu uzgodnień z właścicielem danego urządzenia.

- Wykonawca robót powinien opracować plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na budowie – Plan BIOZ w przypadku gdy czas robót przekroczy 500 osobodni.

- Wszystkie roboty wykonywać zgodnie z obowiązującymi normami technicznymi i sztuką budowlaną, specyfikacjami technicznymi określającymi sposób wykonania, zabezpieczenia i odbioru robót. Materiały użyte do robót powinny posiadać atest pozwalający na ich wbudowanie zarówno pod względem technicznym jak też jako przyjazne otoczeniu.

Opracował: Janusz Brzezicki