OPIS TECHNICZNY

DO PROJEKTU STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU

ZWIĄZANEGO Z PRZEBUDOWĄ DROGI GMINNEJ NR 060154C

W M. DORPOSZ CHEŁMIŃSKI

- Podstawa opracowania

  - .Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej  z dnia 18 października        2012 w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo o ruchu drogowym

( Dz. Ustaw z dnia 18 października 2012 roku poz. 1137  z późniejszymi zmianami).

  - .Rozporządzenie Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji            z 31 lipca 2002 w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz. Ustaw Nr 170 z dnia           12 października 2002 roku z późniejszymi zmianami).

  - .Rozporządzenie Ministra Infrastruktury Ministra dnia 23 września 2003r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz. Ustaw Nr 177 z 2003 roku poz. 1729 z późniejszymi zmianami).

  - .Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków umieszczania ich na drogach: załącznik 1,2,3 i 4 (Dz. Ustaw nr 220 poz. 2181 z dnia 23 grudnia 2003 roku z późniejszymi zmianami).

  - .Wizja lokalna.

- Zakres opracowania

Projekt obejmuje stałą organizację ruchu polegającą na wprowadzeniu nowego oznakowania pionowego związanego z przebudową drogi gminnej nr 060154C w          m. Dorposz Chełmiński i skrzyżowania z drogą gminną nr 060153C  w m. Dorposz Chełmiński. Przebudowa polega na zmianie nawierzchni  na utwardzoną - bitumiczną.

- Stan istniejący i docelowy nawierzchni jezdni, widoczność na skrzyżowaniu.

1. Droga gminna nr 060153C - nawierzchnia bitumiczna o szerokości jezdni 5,0 m.

2.Droga gminna nr 060154C:

- istniejąca nawierzchnia  z płyt betonowych i tłucznia szerokości średnio 3 m

- po przebudowie nawierzchnia bitumiczna o szerokości jezdni 3,0 m a przy skrzyżowaniu z drogą powiatową 4,0 m

Widoczność na skrzyżowaniu z drogą gminną nr 060153C bez ograniczeń  -  zachowane trójkąty widoczności.

Skrzyżowanie z drogą gminną znajduje się w obszarze niezabudowanym.

4. Struktura i natężenie ruchu

Przebudowa drogi gminnej nr 060154C nie będzie miała wpływu na zmianę struktury i natężenia ruchu na drodze gminnej nr 060153C. Przebudowa ma na celu poprawienie nośności i podniesienie standardu obecnego stanu nawierzchni.

Natężenie ruchu pojazdów na drodze gminnej jest małe - jest drogą dojazdową do posesji znajdujących się przy drodze.

Nie zmienia się zasad pierwszeństwa ruchu - pojazdy jadące drogą gminną nr 060154C muszą ustąpić pierwszeństwa ruchu pojazdom poruszającym się na drodze gminnej             nr 060153C.

5. Projektowana stała organizacja ruchu

Projektowana stała organizacja  ruchu obejmuje:

1. Ustawienie nowego oznakowania na drodze nr 060153C:

- 2 znaki pionowe A-6b i A-6c w odległości 150 m od skrzyżowania z drogą gminną        nr 060154C,

- 4 znaki U-3a w obrębie skrzyżowania

2. Ustawienie nowego oznakowania na drodze gminnej nr 060154C:

- 1 znak pionowy A-7 w km 0+020

- 1 znak A-1 w km 0+010

- 1 znak A-2 w km 0+270

Ogółem należy ustawić  9 znaków pionowych.

Lokalizacja istniejących i projektowanych znaków na planie sytuacyjnym - rys. nr 3.

Wszystkie projektowane znaki pionowe są z grupy średnie, odblaskowe z folii I generacji.

Szczegółowy wykaz istniejących i projektowanych znaków pionowych i poziomych przedstawiono w załączniku nr 1.

Inwestorem zadania pn."Przebudowa drogi gminnej nr 060154C w m. Dorposz Chełmiński " jest gmina Chełmno.

Termin wprowadzenia zmian – po przebudowie drogi gminnej  do 31.12.2017  roku.

Opracował: Janusz Brzezicki