OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlanego-wykonawczego na przebudowę drogi gminnej

nr 060138C Dolne Wymiary - Podwiesk

Etap I

od km 0+000 do km 0+935

1. Podstawa opracowania

- Umowa z Gminą Chełmno

- Mapa sytuacyjno – wysokościowa w skali 1:1000 dla celów projektowych

- Pomiary uzupełniające wykonane w terenie

- Rozpoznanie podłoża gruntowego

- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie – Dz. U. nr 43  z dnia  14 maja 1999 roku, poz.430. z późniejszymi zmianami

- Uzgodnienie branżowe

- Katalog Typowych Nawierzchni Półsztywnych

2. Zakres i lokalizacja opracowania

Opracowanie obejmuje projekt budowlano-wykonawczy na przebudowę drogi gminnej         nr 060138C Dolne Wymiary - Podwiesk Etap I o długości 0,935 km.

Zakres robót związanych z przebudową obejmować będzie zmianę rodzaju nawierzchni jezdni na bitumiczną oraz wykonanie:

- podbudowy z kruszywa kamiennego

-  poboczy umocnionych kruszywem kamiennym

-  poboczy gruntowych

- zjazdów

- elementów związanych z bezpieczeństwem - ustawieniem znaków pionowych.

Przebudowa drogi ma za zadanie poprawienie dojazdu nawierzchnią bitumiczną do posesji i gruntów rolnych znajdujących się przy drodze.

Przebudowę zlokalizowano w granicach pasa drogowego który jest własnością gminy Chełmno. Szerokość pasa drogowego od  6 m do 9 m.

3. Określenie obszaru oddziaływania projektowanego obiektu

Na podstawie art. 20 ust. 1 pkt. 1 lit. c oraz art. 3 pkt. 20, w związku z art. 28 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z późn. zmianami) obszar oddziaływania obiektu obejmuje następujące działki:

Jednostka ewidencyjna 040402_2 Chełmno-Gmina,

obręb 0003 Podwiesk

- nr 174 - Gmina Chełmno

4. Stan istniejący

Planowana przebudowa geometrycznie pokrywa się z istniejącym przebiegiem drogi.

Szerokość nawierzchni jezdni z kruszywa łamanego i żużla od 3 m do 4 m.

Istniejące podłoże będzie wykorzystane dla projektowanej konstrukcji nawierzchni drogi.

Pobocza gruntowe o szerokości od 0,7 do 1,5 m. Zjazdy o nawierzchni gruntowej.

Odwodnienie - powierzchniowo w pas drogowy.

Zieleń przydrożna - drzewa poza pasem drogowym nie kolidują z przebudową drogi.

5. Warunki gruntowo – wodne

W uzgodnieniu z inwestorem założono wykorzystanie istniejącego podłoża pod projektowaną konstrukcję nawierzchni. Dla potrzeb projektowych wykonano rozkopy na poboczach do głębokości 1 m. Na podstawie dokonanego rozpoznania nie stwierdzono występowania utraty nośności podłoża. Grunty przyległe do drogi zalicza się do pierwszej kategorii geotechnicznej - gruntów nośnych w postaci piasków.

6. Rozwiązania projektowe

Projektowane elementy są zgodne ustaleniami wynikającymi z rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie – D.U. nr 43       z dnia 14 maja 1999 roku poz. 430. z późniejszymi zmianami.

Dla projektowanej przebudowy drogi  przyjęto parametry projektowe które umożliwiają zlokalizowanie jezdni i poboczy w istniejącym pasie drogowym.

Przyjęte parametry techniczne:

- klasa drogi - D

- kategoria ruchu - KR1

- prędkość  projektowa - 30 km/godz.

- szerokość jezdni – 3,5 m i 5,0 m w obrębie skrzyżowania z drogą nr 060139C

- szerokość poboczy umocnionych kruszywem kamiennym - 0,75 m

- szerokość poboczy gruntowych – 0,75 m

- spadki poprzeczne:

- jezdni 2% daszkowy na prostych i jednostronne na łukach poziomych

- poboczy: umocnionych - 3%, gruntowych 4%.

6.1. Rozwiązania projektowe w planie sytuacyjnym

Cały odcinek drogi o długości 0,935 m zlokalizowano w istniejącym pasie drogowym.

Początek projektowanego etapu I przebudowywanej drogi w km 0+000 - skrzyżowanie z drogą nr 060139C.

Szerokości jezdni:

od km 0+000 do km 0+015 - 5,0 m

od km 0+015 do km 0+030 - zmiana szerokości z 5,0 na 3,5 m

od km 0+030 do km 0+935 - 3,5 m.

Na projektowanym odcinku zaprojektowano dziewięć łuków poziomych o promieniach           od 30 m do 400 m.

Powierzchnia zjazdów do posesji i na grunty rolne - 194 m2.

Z uwagi na geometrię - łuki poziome zaprojektowano cztery mijanki w km 0+050, 0+385, 0+580 i 0+825 na których szerokość jezdni wynosi 5,0 m.

6.3.Rozwiązania projektowe w profilu podłużnym

Niweletę nawierzchni jezdni dowiązano wysokościowo na początku odcinka do istniejącej nawierzchni bitumicznej.

W profilu podłużnym po profilowaniu projektowane rzędne wyniesiono powyżej rzędnych istniejących o grubość projektowanej konstrukcji nawierzchni.

Zaprojektowano sześć łuków pionowych o promieniach od 2000 m do 5000 m.

Spadki podłużne - minimalny - 0,0%; maksymalny - 1,6%.

6.4.Konstrukcje nawierzchni

6.4.1. Nawierzchnia jezdni:

- 3 cm warstwa ścieralna nawierzchni z mieszanki mineralno-bitumicznej

- skropienie emulsją asfaltową

- 3 cm warstwa wiążąca nawierzchni z mieszanki mineralno-bitumicznej

- skropienie emulsją asfaltowa

- 8 cm górna warstwa podbudowy z MNSM 0/31,5 mm

- 15 cm dolna warstwa podbudowy z MNSM 0/63 mm

- istniejące podłoże z kruszywa i żużla paleniskowego

6.4.2. Nawierzchnia zjazdów

- 3 cm warstwa ścieralna nawierzchni z mieszanki mineralno-bitumicznej

- 3 cm warstwa wiążąca nawierzchni z mieszanki mineralno-bitumicznej

- 15 cm podbudowa z MNSM 0/31,5 mm

6.4.4. Pobocza umocnione kruszywem

-  14 cm warstwa z MNSM 0/31,5 mm

Projektowane konstrukcje nawierzchni wraz z gruntami w podłożu spełniają warunek mrozoodporności.

6.4.Odwodnienie

Nie zmienia się istniejących warunków odwodnienia - odprowadzenie wód opadowych odbywać się będzie powierzchniowo w pas drogowy.

7. Roboty ziemne i wykończeniowe

Roboty ziemne i wykończeniowe na przebudowie drogi polegać będą na:

- robotach pomiarowych

- ścince poboczy z usunięciem warstwy darniny i wywozem urobku na odkład

- wykonaniu profilowania i korytowania na całej szerokości jezdni

- uformowaniu poboczy gruntowych

- plantowaniu poboczy i skarp

8. Urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego

Zakres robót związanych z bezpieczeństwem przy przebudowie obejmuje ustawienie znaków pionowych w ilości 11 sztuk zgodnie z projektem stałej organizacji ruchu.

Niezbędnym również będzie opracowanie przez wykonawcę projektu organizacji ruchu w czasie prowadzenia robót.

Wszystkie znaki muszą posiadać wymiary zgodne z grupą znaków – średnie, lica znaków – odblaskowe.

Odległości ustawienia znaków zgodne ze szczegółowymi warunkami technicznymi dla znaków i sygnałów drogowych ustalonymi w załącznikach do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku (Dz.U. nr 220, poz.2181 z dnia 23 grudnia 2003 r.).

9. Ochrona zabytków

Nie określono nakazów, zakazów, ograniczeń w zabudowie i zagospodarowaniu terenu dotyczących ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej.

W razie natrafienia  w trakcie robót ziemnych na obiekty archeologiczne należy przerwać prace, teren zabezpieczyć i niezwłocznie powiadomić odpowiednie Służby Ochrony zabytków.

10. Ochrona przeciwpożarowa - nie dotyczy

11.Wpływ eksploatacji górniczej - nie dotyczy

12. Wpływ inwestycji – modernizacji drogi na środowisko

Dokonując oceny rodzaju i charakterystyki przedsięwzięcia, wielkości zajmowanego terenu, wykorzystania zasobów naturalnych, stosowane technologie, brak odpadów, brak wzrostu emisji i substancji uciążliwych należy stwierdzić że przebudowa drogi nie spowoduje pogorszenia stanu środowiska i nie wpłynie negatywnie na zdrowie ludzi.

Realizacja inwestycji nie będzie miała negatywnego wpływu na otoczenie i środowisko przyrodnicze a w szczególności na drzewostan, glebę, wody powierzchniowe i podziemne, atmosferę.

Nie występuje więc potrzeba wykonania raportu oddziaływania na środowisko dla realizacji przedsięwzięcia.

Podczas realizacji inwestycji należy:

- prace budowlane prowadzić w porze dnia, tak aby uciążliwości akustyczne były jak najmniejsze dla okolicznej zabudowy,

- uciążliwości wynikające z realizacji przedsięwzięcia powinny zamykać się w granicach działek objętych inwestycją,

- w trakcie realizacji przedsięwzięcia zapewnić oszczędne korzystanie z terenu, a po zakończeniu prac budowlanych teren przywrócić do stanu pierwotnego,

- stosować niezbędne środki techniczne i organizacyjne w celu utrzymania dróg dojazdowych w czystości oraz ograniczających emisję pyłu w trakcie transportu materiałów i prac budowlanych.

13. Urządzenia obce w pasie drogowym

Na odcinku planowanej przebudowy występują poprzeczne przejścia podziemne urządzeń obcych w pasie drogowym - linii telekomunikacyjnej i wodociągu.

Przejścia linii telekomunikacyjnej pod drogą w km 0+505, 0+525, 0+715 i 0+920 należy zabezpieczyć rurami osłonowymi dwudzielnymi.

Projekt uzgodniono z  Gminą Chełmno w zakresie skrzyżowań z wodociągiem- uzgodnienie RBG.OŚ.7012.11.2018.KZ z dnia 14.11.2018 r. - zachowane będą odległości wodociągu od poziomu nawierzchni.

Z uwagi na powierzchniowy charakter robót z jednoczesnym wyniesieniem niwelety nowej nawierzchni drogi powyżej istniejącej jezdni kolizje z urządzeniami obcymi nie występują.

Uwagi:

- przed rozpoczęciem robót powiadomić właścicieli urządzeń zlokalizowanych w pasie drogowym i wykonać zalecenia zgodnie z ustaleniami wynikającymi z uzgodnień

- lokalizacja urządzeń na planie zagospodarowania terenu i mapie "matrycy".

14. Uwagi końcowe

- W przypadku stwierdzenia urządzeń obcych nie wykazanych na mapie - "matrycy" należy roboty przerwać i ich kontynuację rozpocząć po dokonaniu uzgodnień z właścicielem danego urządzenia.

- Wykonawca robót powinien opracować plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na budowie – Plan BIOZ w przypadku gdy czas robót przekroczy 500 osobodni

- Wszystkie roboty wykonywać zgodnie z obowiązującymi normami technicznymi i sztuką budowlaną, specyfikacjami technicznymi określającymi sposób wykonania, zabezpieczenia i odbioru robót. Materiały użyte do robót powinny posiadać atest pozwalający na ich wbudowanie zarówno pod względem technicznym jak też jako przyjazne otoczeniu.

Opracował: Janusz Brzezicki