OPIS TECHNICZNY

DO PROJEKTU STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU

ZWIĄZANEGO Z PRZEBUDOWĄ DROGI GMINNEJ NR 060138C

DOLNE WYMIARY - PODWIESK ETAP I

- Podstawa opracowania

  - .Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej  z dnia 18 października        2012 w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo o ruchu drogowym

( Dz. Ustaw z dnia 18 października 2012 roku poz. 1137  z późniejszymi zmianami).

  - .Rozporządzenie Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji            z 31 lipca 2002 w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz. Ustaw Nr 170 z dnia           12 października 2002 roku z późniejszymi zmianami).

  - .Rozporządzenie Ministra Infrastruktury Ministra dnia 23 września 2003r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz. Ustaw Nr 177 z 2003 roku poz. 1729 z późniejszymi zmianami).

  - .Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków umieszczania ich na drogach: załącznik 1,2,3 i 4 (Dz. Ustaw nr 220 poz. 2181 z dnia 23 grudnia 2003 roku z późniejszymi zmianami).

  - .Wizja lokalna.

- Zakres opracowania

Projekt stałej organizacji ruchu polegającej na wprowadzeniu nowego oznakowania pionowego związanego z przebudową drogi gminnej nr 060138C         Dolne Wymiary - Podwiesk Etap I. Przebudowa polega na zmianie nawierzchni  na utwardzoną - bitumiczną.

- Stan istniejący i docelowy nawierzchni jezdni.

- istniejąca nawierzchnia  z tłucznia i żużla szerokości średnio 3,5 m.

- po przebudowie nawierzchnia bitumiczna o szerokości jezdni 3,5 m  i 5,0 m przy skrzyżowaniu z drogą gminną nr 060139C.

Widoczność na skrzyżowaniu z drogą gminną nr 060139C bez ograniczeń  -  zachowane trójkąty widoczności.

Skrzyżowanie z drogą gminną znajduje się w obszarze niezabudowanym.

4. Struktura i natężenie ruchu

Przebudowa drogi gminnej nr 060138C nie będzie miała wpływu na zmianę struktury i natężenia ruchu. Przebudowa ma na celu poprawienie nośności i podniesienie standardu obecnego stanu nawierzchni.

Natężenie ruchu pojazdów na drodze gminnej jest małe - jest drogą dojazdową do posesji znajdujących się przy drodze.

Nie zmienia się zasad pierwszeństwa ruchu - pojazdy jadące drogą gminną nr 060138C muszą ustąpić pierwszeństwa ruchu pojazdom poruszającym się z drogi gminnej nr 060139C na drogę nr 060138C.

5. Projektowane zmiany w stałej organizacji ruchu

Projektowane zmiany stałej organizacji  ruchu obejmują:

1. Ustawienie nowego dodatkowego oznakowania na drodze gminnej nr 060139C - należy ustawić znak  D-1 z tabliczką T-6.

2. Ustawienie nowego oznakowania drogi gminnej nr 060138C

Należy ustawić:

- znak D-1 z tabliczką T-6

- znak A-7

- znaki  A-30 z tabliczką T "Droga Kręta" i B-33 "50"

Ogółem należy ustawić 11 znaków pionowych.

Lokalizacja istniejących i projektowanych znaków na planie sytuacyjnym - rys. nr 5.

Wszystkie projektowane znaki pionowe są z grupy średnie, odblaskowe z folii I generacji.

Szczegółowy wykaz istniejących i projektowanych znaków pionowych i poziomych przedstawiono w zestawieniu znaków.

Inwestorem zadania pn."Przebudowa drogi gminnej nr 060138C Dolne Wymiary - Podwiesk" jest gmina Chełmno.

Termin wprowadzenia zmian – po przebudowie drogi gminnej  do 31.12.2019  roku.

Opracował: Janusz Brzezicki