OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlanego-wykonawczego na utwardzenie nawierzchni placu

postojowego przy budynku na działce nr 842 w Starogrodzie

1. Podstawa opracowania

- Umowa z Gminą Chełmno

- Mapa sytuacyjno – wysokościowa zasadnicza w skali 1:500

- Pomiary uzupełniające wykonane w terenie

- Rozpoznanie podłoża gruntowego

- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie – Dz. U. nr 43  z dnia  14 maja 1999 roku, poz.430. z późniejszymi zmianami

- Katalog Typowych Nawierzchni Półsztywnych

2. Zakres i lokalizacja opracowania

Opracowanie obejmuje projekt budowlano-wykonawczy na utwardzenie placu postojowego na działce nr 842 w Starogrodzie.

Zakres robót obejmować będzie wykonanie nawierzchni placu z kostki betonowej brukowej  dla postoju samochodów osobowych i dostawczych.

Plac postojowy zlokalizowany jest po prawej stronie poza pasem drogowym drogi powiatowej nr 1602C Starogród - Kijewo Królewskie.

3. Określenie obszaru oddziaływania projektowanego obiektu

Na podstawie art. 20 ust. 1 pkt. 1 lit. c oraz art. 3 pkt. 20, w związku z art. 28 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z późn. zmianami) obszar oddziaływania obiektu obejmuje następujące działkę:

Jednostka ewidencyjna 040402_2 Chełmno- - Gmina,

obręb 0017 Starogród,

działka nr 842.

4. Stan istniejący

Istniejąca nawierzchnia - z kruszywa kamiennego. Odwodnienie - powierzchniowo na teren placu i do istniejącego kolektora deszczowego.

5. Warunki gruntowo – wodne

Na podstawie dokonanego rozpoznania stwierdzono występowania  w podłożu gruntów  zaliczanych do pierwszej kategorii geotechnicznej - piaski i gliny piaszczyste.

6. Rozwiązania projektowe

Projektowane elementy są zgodne ustaleniami wynikającymi z rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie – D.U. nr 43       z dnia 14 maja 1999 roku poz. 430. z późniejszymi zmianami.

Dla projektowanego utwardzenia placu postojowego  przyjęto parametry projektowe:

- kategoria ruchu - KR1

- szerokość –  od 3,5 m do 6,5 m

- spadek poprzeczny - jezdni od 0,5 do 1% jednostronny.

6.1. Rozwiązania projektowe w planie sytuacyjno - wysokościowym

Plac postojowy zlokalizowano na działce nr 842 przy pasie drogi powiatowej.

Powierzchnia objęta utwardzeniem - 336 m2.

Istniejący utwardzony wjazd i wyjazd z placu na drogę powiatową nr 1602C.

Wysokościowo poziom nawierzchni dowiązano do poziomu utwardzonego wjazdu i zjazdu z drogi powiatowej oraz do wejścia do przyległego budynku na działce nr 466/17.

Spadki: poprzeczny od 0,5 do 1,0%, podłużny 0,6%.

6.2.Konstrukcje nawierzchni

Nawierzchnia placu

- 8 cm nawierzchnia z kostki betonowej brukowej

- 3 cm podsypka cementowo-piaskowa

- 23 cm podbudowa z kruszywa łamanego

- 10 cm warstwa odsączająca z piasku

Obramowanie nawierzchni krawężnikiem betonowym najazdowym 15/22 cm na ławie z oporem wykonanej z betonu C12/15.

Projektowana konstrukcja nawierzchni wraz z gruntami w podłożu spełniają warunek mrozoodporności.

6.3.Odwodnienie

Odprowadzenie wód opadowych odbywać się będzie powierzchniowo do betonowego ścieku trójkątnego 50/50/20 cm ułożonego na ławie z betonu C12/15 o grubości 10 cm. Ściek ma za zadanie odprowadzenie wody do studzienki ściekowej podłączonej do istniejącego kolektora deszczowego.

7. Roboty ziemne i wykończeniowe

Roboty ziemne i wykończeniowe na utwardzeniu placu postojowego polegać będą na:

- robotach pomiarowych

- wykonaniu koryta pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wywozem urobku na odkład

- plantowaniu poboczy i skarp.

8. Ochrona zabytków

Nie określono nakazów, zakazów, ograniczeń w zabudowie i zagospodarowaniu terenu dotyczących ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej.

W razie natrafienia  w trakcie robót ziemnych na obiekty archeologiczne należy przerwać prace, teren zabezpieczyć i niezwłocznie powiadomić odpowiednie Służby Ochrony zabytków.

9. Ochrona przeciwpożarowa - nie dotyczy

10.Wpływ eksploatacji górniczej - nie dotyczy

11. Wpływ inwestycji – utwardzenia nawierzchni placu na środowisko

Dokonując oceny rodzaju i charakterystyki przedsięwzięcia, wielkości zajmowanego terenu, wykorzystania zasobów naturalnych, stosowane technologie, brak odpadów, brak wzrostu emisji i substancji uciążliwych należy stwierdzić że utwardzenie nawierzchni placu postojowego nie spowoduje pogorszenia stanu środowiska i nie wpłynie negatywnie na zdrowie ludzi.

Realizacja robót będzie miała negatywnego wpływu na otoczenie i środowisko przyrodnicze a w szczególności na drzewostan, glebę, wody powierzchniowe i podziemne, atmosferę.

Nie występuje więc potrzeba wykonania raportu oddziaływania na środowisko dla realizacji przedsięwzięcia.

Podczas realizacji należy:

- prace budowlane prowadzić w porze dnia, tak aby uciążliwości akustyczne były jak najmniejsze dla okolicznej zabudowy,

- uciążliwości wynikające z realizacji przedsięwzięcia powinny zamykać się w granicach działek objętych inwestycją,

- w trakcie realizacji przedsięwzięcia zapewnić oszczędne korzystanie z terenu, a po zakończeniu prac budowlanych teren przywrócić do stanu pierwotnego,

- stosować niezbędne środki techniczne i organizacyjne w celu utrzymania dróg dojazdowych w czystości oraz ograniczających emisję pyłu w trakcie transportu materiałów i prac budowlanych.

12. Uzgodnienia

Planowane utwardzenie nawierzchni placu postojowego z uwagi na uzbrojenie podziemne uzgodniono z:

1.  Urząd Gminy Chełmno -  nr RBG.OŚ.7012.2019.KZ z dnia 10.06.2019 r. w zakresie wodociągu i podłączenia studzienki ściekowej do istniejącego kolektora deszczowego.

2. Orange Polska SA - nr 24484/TTISIOU/P?2019 z dnia 21,05.2019 r. w zakresie przyłącza telekomunikacyjnego.

3. Energa Operator - nr RG/2MMD/AK?U?462/2019 z dnia 2.05.2019 r. w zakresie przyłącza energetycznego.

13. Uwagi końcowe

- W przypadku stwierdzenia urządzeń obcych nie wykazanych na mapie - "matrycy" należy roboty przerwać i ich kontynuację rozpocząć po dokonaniu uzgodnień z właścicielem danego urządzenia.

- Wykonawca robót powinien opracować plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na budowie – Plan BIOZ w przypadku gdy czas robót przekroczy 600 osobodni.

- Wszystkie roboty wykonywać zgodnie z obowiązującymi normami technicznymi i sztuką budowlaną, specyfikacjami technicznymi określającymi sposób wykonania, zabezpieczenia i odbioru robót. Materiały użyte do robót powinny posiadać atest pozwalający na ich wbudowanie zarówno pod względem technicznym jak też jako przyjazne otoczeniu.

Opracował: Janusz Brzezicki