OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlanego-wykonawczego na przebudowę drogi gminnej

nr 060133C Łęg do drogi powiatowej nr 1620C

od km 0+000 do km 0+278

1. Podstawa opracowania

- Umowa z Gminą Chełmno

- Mapa sytuacyjno – wysokościowa w skali 1:500 dla celów projektowych

- Pomiary uzupełniające wykonane w terenie

- Rozpoznanie podłoża gruntowego

- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie – Dz. U. nr 43  z dnia  14 maja 1999 roku, poz.430. z późniejszymi zmianami

- Uzgodnienie branżowe

- Katalog Typowych Nawierzchni Półsztywnych

2. Zakres i lokalizacja opracowania

Opracowanie obejmuje projekt budowlano-wykonawczy na przebudowę drogi gminnej         nr 060133C Łęg do drogi powiatowej nr 1620C o długości 0,278 km w miejscowości Łęg.

Zakres robót związanych z przebudową obejmować będzie zmianę rodzaju nawierzchni jezdni na bitumiczną oraz wykonanie:

- podbudowy z kruszywa kamiennego

-  poboczy umocnionych kruszywem kamiennym

-  poboczy gruntowych

- zjazdów

- elementów związanych z bezpieczeństwem - ustawieniem znaków pionowych.

Przebudowa drogi ma za zadanie poprawienie dojazdu nawierzchnią bitumiczną do posesji i gruntów rolnych znajdujących się przy drodze.

Przebudowę zlokalizowano w granicach pasa drogowego który jest własnością gminy Chełmno. Szerokość pasa drogowego od  6 m do 7 m.

3. Określenie obszaru oddziaływania projektowanego obiektu

Na podstawie art. 20 ust. 1 pkt. 1 lit. c oraz art. 3 pkt. 20, w związku z art. 28 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z późn. zmianami) obszar oddziaływania obiektu obejmuje następujące działki:

Jednostka ewidencyjna 040402_2 Chełmno-Gmina,

obręb 0009 Łęg

- nr 120 - Gmina Chełmno

- nr 122/1 - Gmina Chełmno

- nr 122/2 - Gmina Chełmno

4. Stan istniejący

Planowana przebudowa geometrycznie pokrywa się z istniejącym przebiegiem drogi.

Szerokość nawierzchni jezdni z kruszywa łamanego i żużla od 3 m do 4 m.

Istniejące podłoże będzie wykorzystane dla projektowanej konstrukcji nawierzchni drogi.

Pobocza gruntowe o szerokości od 0,5 do 1,2 m. Zjazdy o nawierzchni gruntowej.

Odwodnienie - powierzchniowo w pas drogowy..

Zieleń przydrożna - pojedyncze drzewa poza pasem drogowym nie kolidują z przebudową drogi.

5. Warunki gruntowo – wodne

W uzgodnieniu z inwestorem założono wykorzystanie istniejącego podłoża pod projektowaną konstrukcję nawierzchni. Dla potrzeb projektowych wykonano rozkopy na poboczach.         Na podstawie dokonanego rozpoznania nie stwierdzono występowania utraty nośności podłoża. Grunty przyległe do drogi zalicza się do pierwszej kategorii geotechnicznej - gruntów nośnych w postaci piasków i glin piaszczystych.

6. Rozwiązania projektowe

Projektowane elementy są zgodne ustaleniami wynikającymi z rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie – D.U. nr 43       z dnia 14 maja 1999 roku poz. 430. z późniejszymi zmianami.

Dla projektowanej przebudowy drogi  przyjęto parametry projektowe które umożliwiają zlokalizowanie jezdni i poboczy w istniejącym pasie drogowym.

Przyjęte parametry techniczne:

- klasa drogi - D

- kategoria ruchu - KR1

- prędkość  projektowa - 30 km/godz.

- szerokość jezdni – 3,0 m i 4,0 m

- szerokość poboczy umocnionych kruszywem kamiennym - 0,75 m

- szerokość poboczy gruntowych – 0,5 m

- spadki poprzeczne:

- jezdni 2% daszkowy

- poboczy umocnionych - 3%

- poboczy gruntowych 4%.

6.1. Rozwiązania projektowe w planie sytuacyjnym

Cały odcinek drogi o długości 0,278 m zlokalizowano w istniejącym pasie drogowym.

Początek drogi w km 0+000 - skrzyżowanie z drogą nr 060136C.

Szerokości jezdni:

od km 0+000 do km 0+156 - 4,0 m

od km 0+156 do km 0+170 - zmiana szerokości z 4,0 na 3,0 m

od km 0+170 do km 0+278 - 3,0 m.

Na projektowanym odcinku zaprojektowano jeden łuk poziomy o promieniu R = 30 m.

Powierzchnia zjazdów do posesji i na grunty rolne - 111 m2.

6.3.Rozwiązania projektowe w profilu podłużnym

Niweletę nawierzchni jezdni dowiązano wysokościowo na początku odcinka do istniejącej nawierzchni bitumicznej.

W profilu podłużnym po profilowaniu projektowane rzędne wyniesiono powyżej rzędnych istniejących o grubość projektowanej konstrukcji nawierzchni.

Różnice w  spadkach podłużnych na poszczególnych odcinkach nie wymagają projektowania łuków pionowych.

Spadki podłużne - minimalny - 0,0%; maksymalny - 1,0%.

6.4.Konstrukcje nawierzchni

6.4.1. Nawierzchnia jezdni:

- 5 cm warstwa ścieralna nawierzchni z mieszanki mineralno-bitumicznej

- skropienie emulsją asfaltową

-  8 cm górna warstwa podbudowy z MNSM 0/31,5 mm

- 15 cm dolna warstwa podbudowy z MNSM 0/31,5 mm

- istniejące podłoże z kruszywa i żużla paleniskowego

6.4.2.  Wzmocnienie podłoża w km 0+125 - 0+150 i 0+155-0+170 na szer. średnio 1m

- 10 cm warstwa z MNSM 0/31,5 mm

6.4.3. Nawierzchnia zjazdów

- 5 cm nawierzchnia z mieszanki mineralno-bitumicznej

- 15 cm podbudowa z MNSM 0/31,5 mm

- 5 cm warstwa odcinająca z piasku

6.4.4. Pobocza umocnione kruszywem

-  13 cm warstwa z MNSM 0/31,5 mm

Projektowane konstrukcje nawierzchni wraz z gruntami w podłożu spełniają warunek mrozoodporności.

6.4.Odwodnienie

Nie zmienia się istniejących warunków odwodnienia - odprowadzenie wód opadowych odbywać się będzie powierzchniowo w pas drogowy.

7. Roboty ziemne i wykończeniowe

Roboty ziemne i wykończeniowe na przebudowie drogi polegać będą na:

- robotach pomiarowych

- ścince poboczy z usunięciem warstwy darniny i wywozem urobku na odkład

- wykonaniu koryta na wzmocnieniu podbudowy

- wykonaniu profilowania i korytowania na całej szerokości jezdni

- uformowaniu poboczy gruntowych

- plantowaniu poboczy i skarp

8. Urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego

Zakres robót związanych z bezpieczeństwem przy przebudowie obejmuje ustawienie znaków pionowych w ilości 6 sztuk zgodnie z projektem stałej organizacji ruchu.

Niezbędnym również będzie opracowanie przez wykonawcę projektu organizacji ruchu w czasie prowadzenia robót.

Wszystkie znaki muszą posiadać wymiary zgodne z grupą znaków – średnie, lica znaków – odblaskowe.

Odległości ustawienia znaków zgodne ze szczegółowymi warunkami technicznymi dla znaków i sygnałów drogowych ustalonymi w załącznikach do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku (Dz.U. nr 220, poz.2181 z dnia 23 grudnia 2003 r.).

9. Ochrona zabytków

Nie określono nakazów, zakazów, ograniczeń w zabudowie i zagospodarowaniu terenu dotyczących ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej.

W razie natrafienia  w trakcie robót ziemnych na obiekty archeologiczne należy przerwać prace, teren zabezpieczyć i niezwłocznie powiadomić odpowiednie Służby Ochrony zabytków.

10. Ochrona przeciwpożarowa - nie dotyczy

11.Wpływ eksploatacji górniczej - nie dotyczy

12. Wpływ inwestycji – modernizacji drogi na środowisko

Dokonując oceny rodzaju i charakterystyki przedsięwzięcia, wielkości zajmowanego terenu, wykorzystania zasobów naturalnych, stosowane technologie, brak odpadów, brak wzrostu emisji i substancji uciążliwych należy stwierdzić że przebudowa drogi nie spowoduje pogorszenia stanu środowiska i nie wpłynie negatywnie na zdrowie ludzi.

Realizacja inwestycji nie będzie miała negatywnego wpływu na otoczenie i środowisko przyrodnicze a w szczególności na drzewostan, glebę, wody powierzchniowe i podziemne, atmosferę.

Nie występuje więc potrzeba wykonania raportu oddziaływania na środowisko dla realizacji przedsięwzięcia.

Podczas realizacji inwestycji należy:

- prace budowlane prowadzić w porze dnia, tak aby uciążliwości akustyczne były jak najmniejsze dla okolicznej zabudowy,

- uciążliwości wynikające z realizacji przedsięwzięcia powinny zamykać się w granicach działek objętych inwestycją,

- w trakcie realizacji przedsięwzięcia zapewnić oszczędne korzystanie z terenu, a po zakończeniu prac budowlanych teren przywrócić do stanu pierwotnego,

- stosować niezbędne środki techniczne i organizacyjne w celu utrzymania dróg dojazdowych w czystości oraz ograniczających emisję pyłu w trakcie transportu materiałów i prac budowlanych.

13. Urządzenia obce w pasie drogowym

Na odcinku planowanej przebudowy występują przejścia poprzeczne podziemne urządzeń obcych w pasie drogowym - linii telekomunikacyjnej i wodociągu.

Przejścia telekomunikacji pod drogą w km 0+005 i 0+190 należy zabezpieczyć rurami osłonowymi dwudzielnymi.

Projekt uzgodniono z  Gminą Chełmno w zakresie skrzyżowania z wodociągiem- uzgodnienie nr RBG.OŚ.7012.10.2018.KZ z dnia 14.11.2018 r. - zachowane będą odległości wodociągu od poziomu nawierzchni.

Z uwagi na powierzchniowy charakter robót z jednoczesnym wyniesieniem niwelety nowej nawierzchni drogi powyżej istniejącej jezdni kolizje z urządzeniami obcymi nie występują.

Uwagi:

- przed rozpoczęciem robót powiadomić właścicieli urządzeń zlokalizowanych w pasie drogowym i wykonać zalecenia zgodnie z ustaleniami wynikającymi z uzgodnień

- lokalizacja urządzeń na planie zagospodarowania terenu i mapie "matrycy".

14. Uwagi końcowe

- W przypadku stwierdzenia urządzeń obcych nie wykazanych na mapie - "matrycy" należy roboty przerwać i ich kontynuację rozpocząć po dokonaniu uzgodnień z właścicielem danego urządzenia.

- Wykonawca robót powinien opracować plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na budowie – Plan BIOZ w przypadku gdy czas robót przekroczy 500 osobodni

- Wszystkie roboty wykonywać zgodnie z obowiązującymi normami technicznymi i sztuką budowlaną, specyfikacjami technicznymi określającymi sposób wykonania, zabezpieczenia i odbioru robót. Materiały użyte do robót powinny posiadać atest pozwalający na ich wbudowanie zarówno pod względem technicznym jak też jako przyjazne otoczeniu.

Opracował: Janusz Brzezicki