|  | KULCZYK PROJEKTY ŁUKASZ KULCZYK ul. Sikorskiego 11, 86-300 Grudziądz tel. 500 46 16 59, faks 56 47 56 120, e-mail: biuro@kulczykprojekty.com.pl |
| --- | --- |

Egz. 1

PROJEKT WYKONAWCZY

PRZEDMIOT OPRACOWANIA:

Przebudowa mostu drogowego w ciągu drogi
gminnej nr 060159C nad ciekem Kanał Główny
Wiejskiej Niziny Chełmińskiej

| ADRES OBIEKTU: | 86-200 CHEŁMNO M. RÓŻNOWO, DROGA GMINNA NR 060159C |
| --- | --- |
| KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO: | XXVIII |
| NR DZIAŁKI: | 232/1, 246/2, 266/1 OBRĘB 0016 RÓŻNOWO |
| JEDNOSTKA EW.: | 040402_2, Chełmno - Gmina |
| INWESTOR: | GMINA CHEŁMNO ul. Dworcowa 1, 86-200 Chełmno |
| JEDNOSTKA PROJEKTOWA: | KULCZYK PROJEKTY ŁUKASZ KULCZYK ul. Sikorskiego 11, 86-300 Grudziądz |
| AUTOR OPRACOWANIA: | inż. Łukasz Kulczyk |

Data opracowania: 15 sierpnia 2019 r.

Spis zawartości projektu wykonawczego

I.	Opis techniczny do projektu WYKONAWCZEGO	3

1.	Inwestor	3

2.	Jednostka projektowania	3

3.	Przedmiot opracowania	3

4.	Zakres opracowania	3

5.	Podstawa opracowania	3

6.	Lokalizacja inwestycji	3

7.	Stan istniejący	4

8.	Stan projektowany	4

9.	Rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe	5

10.	Zgodność zamierzenia budowlanego z prawem	Błąd! Nie zdefiniowano zakładki.

11.	Zgodność robót z dokumentacją projektową i ogólne zasady wykonania robót	6

II.	Część rysunkowa	7

III.	Kopie decyzji i uzgodnień	27

# Opis techniczny do projektu WYKONAWCZEGO

## Inwestor

Gmina Chełmno

ul. Dworcowa 1

86-200 Chełmno

## Jednostka projektowania

|  | Kulczyk Projekty Łukasz Kulczyk ul. Sikorskiego 11 86-300 Grudziądz |
| --- | --- |

## Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy dla zadania polegającego na przebudowie mostu drogowego w ciągu drogi gminnej nr 060159C nad ciekem Kanał Główny Wiejskiej Niziny Chełmińskiej na terenie działek nr 232/1, 246/2, 266/1 obręb 0016 Różnowo, gmina Chełmno.

## Zakres opracowania

Zakres budowy obiektu obejmuje następujące prace:

- roboty przygotowawcze,

- roboty ziemne,

- roboty drogowe,

- roboty mostowe

  - na czas montażu konstrukcji należy zapewnić swobodny przepływ cieku

  - wykonanie gniazd montażowych w istniejących przyczółkach

  - wykonanie fundamentów kruszywowych oraz ławy betonowej

  - montaż konstrukcji przepustu i wykonanie zasypek inżynierskich

  - wykonanie elementów bezpieczeństwa ruchu

- roboty końcowe,

- uporządkowanie terenu przyległego.

## Podstawa opracowania

Podstawą opracowania dokumentacji projektowej są następujące dokumenty, publikacje i akty prawne:

- Projekt budowlany,

- Umowa z Inwestorem,

- Mapa do celów projektowych w skali 1:500.

## Lokalizacja inwestycji

Przedmiotowy obiekt budowlany położony jest w powiecie chełmińskim, gminie Chełmno, miejscowości Różnowo.

Obszar oddziaływania obiektu budowlanego obejmuje teren działek nr 232/1, 246/2 i 266/1 - obręb Różnowo. Na projekcie zagospodarowania terenu obszar oddziaływania wkreślono linią koloru żółtego.

Podstawą określenia granicy oddziaływania obiektu budowlanego jest Ustawa o drogach publicznych oraz Ustawa Prawo wodne.

Przebudowa mostu na nowy o innych parametrach wykonana zostanie na drodze gminnej 060159C w km 11+160 Kanału Głównego Wiejskiej Niziny Chełmińskiej, gmina Chełmno, powiat chełmiński – działka nr 266/1, obręb 0016 Różnowo, własność: Skarb Państwa
w stosunku do której prawa właścicielskie wykonuje Prezes Wód Polskich oraz na działkach drogi gminnej – nr ewid. 232/1 i 246/1, które stanowią własność Gminy Chełmno.

## Stan istniejący

Zagospodarowanie terenu objęte opracowaniem stanowi most na przyczółkach betonowych, z ustrojem nośnym z kratownicy z ceowników i nawierzchni z desek drewnianych. Skarpy cieku nie są umocnione. Nawierzchnię drogi stanowi kruszywo łamane. Szerokość nawierzchni drogi wynosi 3,5 m.

Na przedmiotowym terenie zadrzewienie nie występuje.

### Istniejące parametry obiektu

- ustrój nośny				kratownica z ceowników 200x70 mm

- nawierzchnia obiektu			deski gr. 14 cm

- długość całkowita obiektu		11,16 m

- szerokość całkowita obiektu		4,76 m

- rozstaw podpór				5,00 m

- szerokość skrajni pod obiektem		4,12 m

- rzędna posadowienia			23,10 m n.p.m.

- górna rzędna kładki			25,10 m n.p.m.

- dolna rzędna kładki			24,75 m n.p.m.

- rzędna dna cieku			22,70 m n.p.m.

## Stan projektowany

### Przeznaczenie i program użytkowy obiektu

Obiekt ma na celu bezkolizyjne przeprowadzenie kołowego i pieszego ruchu lokalnego przez przeszkodę wodną jaką stanowi ciek wodny Kanał Główny Wiejskiej Niziny Chełmińskiej.

### Forma architektoniczna i funkcja obiektu

Obiekt zostanie przebudowany na przepust o przekroju otwartym wykonany z blachy falistej będzie mógł przenieść dopuszczalne obciążenie odpowiadające klasie B nośności wg PN-85/S-10030 (pojazd o całkowitej masie do 40 ton).

Przebudowa obiektu ma na celu umożliwienie bezpiecznego pokonania przeszkody wodnej.

### Charakterystyka ogólna

Zaprojektowano konstrukcję z blachy falistej o przekroju otwartym o grubości blachy 8,0 mm. Przyjęte rozwiązanie nie zakłóci przepływu wód oraz umożliwi przejazd pojazdów o nośności kl. B obciążeń (400kN) wg PN-85/S-10030. Posadowienie konstrukcji zaprojektowano
na istniejących przyczółkach oraz fundamencie kruszywowym. Zabezpieczenie ruchu
na obiekcie przewidziano z bariero poręczy stalowych oraz barier ochronnych na dojazdach do obiektu. Wody opadowe z obiektu odprowadzane będą do cieku za pomocą ścieków skarpowych. Zaprojektowano umocnienie skarp.

Projektowany obiekt będzie charakteryzował się następującymi parametrami techniczno-użytkowymi:

- długość całkowita obiektu:			12,80 m

- światło pionowe:				2,00 m

- światło poziome:				4,12 m

- kąt przejścia przez korpus:			74°

- szerokość jezdni:				3,50 m

- szerokość pobocza:				0,75 m

- szerokość całkowita:				9,00 m

- rzędna górna kładki:				25,32 m n.p.m.

- rzędna dolna kładki:				24,72 m n.p.m.

## Rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe

### Konstrukcja nośna

Konstrukcję nośną mostu stanowi konstrukcja powłokowa wykonana z blachy falistej gr. 8,0 mm o przekroju otwartym współpracująca z gruntem zasypowym. Wymagania gruntu zasypowego jak dla zasypek inżynierskich, minimalny wskaźnik zagęszczenia Is≥1,00.

### Jezdnia w profilu podłużnym

Niweletę jezdni wraz z warstwami konstrukcyjnymi pod jezdnią i chodnikiem należy wykonać zgodnie z przekrojami podłużnymi.

### Izolacje i nawierzchnie

Dla stykających się z gruntem elementów konstrukcji żelbetowych przewidziano izolacje

powłokowe z roztworu asfaltowego.

### Elementy bezpieczeństwa ruchu

Zaprojektowano na dojazdach drogowe stalowe bariery ochronne. Na obiekcie obustronnie

należy wykonać stalową barieroporęcz mostową.

### Odwodnienie

Odprowadzenie wody opadowej z obiektu będzie realizowane poprzez ścieki skarpowe
i odprowadzone do rzeki.

### Zabezpieczenie antykorozyjne

Konstrukcję stalową należy zabezpieczyć powłoką cynkową o grubości zgodnej z normą PN- EN ISO 1461:2009 oraz zabezpieczyć poprzez obustronne wykonanie powłoki epoksydowo-poliuretanowej o grubości min. 200 μm zgodnie z PN-EN 12944-5, kolor RAL 1013.

### Skarpy

Zaprojektowano skarpy korpusu drogowego o nachyleniu 1:1.5, które należy zabezpieczyć

na wlocie i wylocie przepustu poprzez umocnienie brukowcem. Skarpy rzeki u podnóża należy

zabezpieczyć podwójną kiszką faszynową φ20 cm na długości 3 m od strony wlotu i 3 m od strony wylotu.

## Zgodność robót z dokumentacją projektową i ogólne zasady wykonania robót

- Rozpoczęcie robót zaleca się zgłosić pisemnie (pocztą tradycyjną lub elektronicznie) Jednostce Projektowania nie później niż na 7 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia.

- Podstawą wykonania inwestycji jest dokumentacja projektowa (projekt budowlany, projekt wykonawczy, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót), a wymagania określone w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji.

- Konieczne jest, aby wykonawca robót budowlanych dokonał w pierwszej kolejności szczegółowej wizji lokalnej na terenie inwestycji, zapoznał się z projektem, ze specyfiką, zakresem oraz problematyką robót budowlanych i dopiero na podstawie zdobytych pełnych informacji dokonał wyceny robót budowlanych.

- Niezbędne prace rozbiórkowe należy wykonać ze szczególną ostrożnością. Prace rozbiórkowe należy wykonać ręcznie i przy użyciu lekkiego sprzętu, bez możliwości korzystania z ciężkiego sprzętu rozbiórkowego typu buldożer spycharka.

- W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek wątpliwości, co do sposobu realizacji robót
lub w przypadku konieczności wprowadzenia zmian w zakresie lub sposobie prowadzonych robót budowlanych, należy niezwłocznie powiadomić o tym fakcie inspektora nadzoru inwestorskiego oraz głównego projektanta.

- W przypadku rozbieżności Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń
w dokumentacji, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora Nadzoru oraz Jednostkę Projektowania, którzy podejmą decyzję o wprowadzeniu odpowiednich zmian
i poprawek.

- W czasie robót ziemnych należy zwrócić szczególna uwagę, gdyż nie wyklucza się istnienia
w terenie nie wykazanych na mapie projektowej urządzeń podziemnych, które nie były zgłoszone do inwentaryzacji lub o których brak jest informacji w instytucjach branżowych.

- W przypadku istnienia norm, atestów, certyfikatów, aprobat technicznych, świadectw dopuszczenia nie wyszczególnionych w dokumentacji i specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, a obowiązujących, Wykonawca ma również obowiązek stosowania się do ich treści i postanowień.

- Przy natrafieniu na niezidentyfikowane przedmioty należy niezwłocznie powiadomić Inspektora Nadzoru, Jednostkę Projektowania i służby archeologiczne.

# Część rysunkowa

- Plan orientacyjny

- Rys. M-1 – Projekt zagospodarowania terenu – skala 1:500

- Rys. M-2 – Stan projektowany – rysunek ogólny – widok z góry – skala 1:100

- Rys. M-3 – Stan projektowany – rysunek ogólny – przekroje i widok – skala 1:50

- Rys. M-4 – Stan istniejący – rysunek ogólny – widok z góry – skala 1:100

- Rys. M-5 – Stan istniejący – rysunek ogólny – przekroje – skala 1:50

# Kopie decyzji i uzgodnień

- Decyzja pozwolenie wodno prawne wydana przez Dyrektora Zarządu Zlewni w Toruniu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie – znak GD.ZUZ.5.421.45.2019.JL
z dnia 23.05.2019 r.

- Warunki techniczne na przebudowę mostu wydane przez Nadzór Wodny w Chełmnie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie – znak GD.5.3.434.3.2018.AK z dnia 14.08.2019 r.

- Pismo uzgadniające wydane przez Nadzór Wodny w Chełmnie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie – znak GD.5.3.434.3.2019.AK z dnia 15.02.2019 r.