OPIS TECHNICZY

do projektu budowlanego na przebudowę drogi gminnej nr 060154C

Dorposz Chełmiński - Podwiesk

Odcinek długości 1,730 km

1. Podstawa opracowania

- Mapy zasadnicze w skali 1:1000

- Pomiary uzupełniające wykonane w terenie

- Rozpoznanie podłoża gruntowego

- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie – Dz. U. nr 43  z dnia  14 maja 1999 roku, poz.430. z późniejszymi zmianami

- Katalog Typowych Nawierzchni Półsztywnych

2. Zakres i lokalizacja opracowania

Opracowanie obejmuje projekt na  przebudowę drogi gminnej nr 060154C Dorposz Ch. -Podwiesk na odcinku  długości 1,730 m od km 0+000 do km 1+730.

Droga gminna nr 060154C łączy się z drogą powiatową nr 1621 Chełmno – Mniszek.

Zakres robót obejmuje:

- wykonanie nowej nawierzchni jezdni z mieszanki mineralno-bitumicznej,

- wykonanie na poszerzeniach i mijankach podbudowy z kruszywa łamanego,

- wykonanie poboczy z kruszywa łamanego,

- wykonanie zjazdów do posesji,

- ustawienie barier energochłonnych,

- ustawienie oznakowania pionowego i wykonanie oznakowania poziomego.

Zadaniem przebudowy jest poprawienie stanu nawierzchni i jej nośności, poprawienie bezpieczeństwa i oddziaływania środowisko.

Przebudowę drogi zlokalizowano w granicach istniejącego pasa drogowego.

3. Określenie obszaru oddziaływania projektowanego obiektu

Na podstawie art. 20 ust. 1 pkt. 1 lit. c oraz art. 3 pkt. 20, w związku z art. 28 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z późn. zmianami) obszar oddziaływania obiektu obejmuje następujące działki:

Jedn. ewid. 040402_2 Chełmno-Gmina

Obręb 0015 Podwiesk – nr 191

Obręb 0004 Dorposz Chełmiński – nr 50, 53/1, 179.

4. Stan istniejący

Planowana przebudowa drogi posiada jezdnię o nawierzchni z powierzchniowym utrwaleniem emulsją asfaltową i grysami kamiennymi o szerokości 3,5 m. Stan nawierzchni – dostateczny z lokalnymi odcinkami w stanie złym – wymagającymi bieżących remontów. Pobocza gruntowe szerokości od 0,75 m do 1m wzmocnionych kruszywem kamiennym odcinkami przy krawędzi jezdni.

Odwodnienie -  powierzchniowo w pas drogowy.

Drzewa na granicy pasa drogowego nie kolidują z przebudową drogi.

5. Warunki gruntowo – wodne

W uzgodnieniu z inwestorem założono wykorzystanie istniejącej nawierzchni jako podłoże pod projektowaną konstrukcję nawierzchni. Istniejąca nawierzchnia z podłożem może być

zaliczona do pierwszej kategorii geotechnicznej - gruntów G1.

6. Rozwiązania projektowe

Projektowane elementy oparto o ustalenia wynikające z rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie – D.U. nr 43 z dnia 14 maja 1999 r. poz. 430  z późniejszymi zmianami.

Przyjęte parametry techniczne:

Klasa drogi – D

Kategoria ruchu – KR1

Prędkość projektowa – 30 km/godz.

Szerokość jezdni – 3,5 m z poszerzeniami do 4,5m przy skrzyżowaniu i 5,5 m na łuku

Szerokość poboczy utwardzonych – 0,75 m

Szerokość poboczy gruntowych -  0,50 - 0,75 m

Spadki poprzeczne:

- jezdni - 2% daszkowy

- poboczy utwardzonych - 3%

- poboczy gruntowych - 6%.

6.1. Rozwiązania projektowe w planie sytuacyjnym

Projektowana nawierzchnia jezdni pokrywa się z istniejącą nawierzchnią.

Początek drogi – skrzyżowanie z drogą powiatową nr 1621C Chełmno – Mniszek.

Szerokość jezdni:

Km 0+000 – 0+020 – 4,5 m

Km 0+020 – 0+050 – zmiana z 4,5 m na 3,5 m

Km 0+050 -  1+480 – 3,5 m

Km 1+480 – 1+520 – zmiana z 3,5 m na 5,5 m

Km 1+520 – 1+560 – 5,5 m

Km 1+560 – 1+600 – zmiana z 5,5 m na 3,5 m

Km 1+600 – 1+700 – 3,5 m

Km 1+700 – 1+730 – zmiana z 3,5 m na 4 m

Mijanki w km 0+480, 0+815, 1+220 – 5,0 m

Zjazdy do posesji i na grunty orne o łącznej powierzchni 111 m2 .

6.2.Rozwiązania projektowe w profilu podłużnym

Niweletę nawierzchni jezdni dowiązano wysokościowo na początku odcinka do nawierzchni bitumicznej istniejącej nawierzchni skrzyżowania z drogą powiatową nr 1621C.

Na długości całego odcinka rzędne nawierzchni jezdni zastaną wyniesione powyżej istniejących o grubość warstwy wiążącej i ścieralnej z mieszanki mineralno-bitumicznej – nie projektuje się korekty niwelety osi jedni.

6.3.Konstrukcje nawierzchni

6.3.1. Jezdnia:

- 4 cm warstwa ścieralna nawierzchni z mieszanki mineralno-bitumicznej

- skropienie warstwy wiążącej asfaltem  emulsją asfaltową

-  średnio 5 cm warstwa wyrównawcza nawierzchni z mieszanki mineralno-bitumicznej

- skropienie podbudowy emulsją asfaltową

Poszerzenia: podbudowy i na mijankach:

- 8 cm górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego

- 15 cm dolna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego

- 5 cm warstwa odcinająca z piasku

Na skrzyżowaniach w km 0+000 i km 1+540:

- 4 cm warstwa ścieralna z mieszanki mineralno-bitumicznej

- skropienie emulsją asfaltową

6.3.2. Nawierzchnia zjazdów

- 4 cm warstwa ścieralna nawierzchni z mieszanki mineralno-bitumicznej

- 5 cm warstwa wyrównawcza nawierzchni z mieszanki mineralno-bitumicznej

- 15 warstwa podbudowy z kruszywa łamanego

- 5 cm warstwa odcinająca z piasku

6.3.3. Pobocza utwardzone

- 10 cm warstwa z kruszywa łamanego

Projektowane konstrukcje nawierzchni wraz z podłożem spełniają warunek mrozoodporności.

6.4.Odwodnienie

Nie zmienia się istniejących warunków odwodnienia - odprowadzenie wód opadowych odbywać się będzie powierzchniowo w pas drogowy.

Istniejące przepusty średnicy 60 cm w km 0+627 i 0+630 i średnicy 40 cm w km 1+255 wymagają odmulenia.

7. Roboty przygotowawcze i ziemne

Roboty przygotowawcze i ziemne polegać będą na wykonaniu:

- robót pomiarowych

- ścinki poboczy – grunt do wywozu,

- korytowanie pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni jezdni i zjazdów,

- uformowaniu poboczy gruntem z korytowania i dokopu,

- plantowaniu poboczy i skarp.

8. Urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego

8.1. Stała organizacja ruchu.`

Istniejąca stała organizacja ruchu nie wymaga korekt i zmian.

Należy wymienić istniejące znaki pionowe na nowe w ilości 3 sztuk i odnowić oznakowanie poziome na powierzchni 2,5 m2 - lokalizacja w stałej organizacji ruchu.

8.2. Organizacja ruchu w czasie wykonywania robót

Niezbędnym będzie ustawienie znaków przez wykonawcę w czasie prowadzenia robót zgodnie z projektem czasowej organizacji ruchu.

Wszystkie znaki muszą posiadać wymiary zgodne z grupą znaków – średnie, lica znaków – odblaskowe.

Odległości ustawienia znaków zgodne ze szczegółowymi warunkami technicznymi dla znaków i sygnałów drogowych ustalonymi w załącznikach do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku (Dz.U. nr 220, poz.2181 z dnia 23 grudnia 2003 r. z póżn. zmianami).

8.3. Bariery ochronne

Przy przepustach w km 0+627 i km 0+630 należy ustawić obustronnie bariery stalowe na długości 2x12 m.

9. Ochrona zabytków

Nie określono nakazów, zakazów, ograniczeń w zabudowie i zagospodarowaniu terenu dotyczących ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej.

W razie natrafienia  w trakcie robót ziemnych na obiekty archeologiczne należy przerwać prace, teren zabezpieczyć i niezwłocznie powiadomić odpowiednie Służby Ochrony zabytków.

10. Ochrona przeciwpożarowa - nie dotyczy

11.Wpływ eksploatacji górniczej - nie dotyczy

12. Wpływ inwestycji – przebudowy drogi na środowisko

Dokonując oceny rodzaju i charakterystyki przedsięwzięcia, wielkości zajmowanego terenu, wykorzystania zasobów naturalnych, stosowane technologie, brak odpadów, brak wzrostu emisji i substancji uciążliwych należy stwierdzić że przebudowa drogi nie spowoduje pogorszenia stanu środowiska i nie wpłynie negatywnie na zdrowie ludzi.

Realizacja inwestycji nie będzie miała negatywnego wpływu na otoczenie i środowisko przyrodnicze a w szczególności na drzewostan, glebę, wody powierzchniowe i podziemne, atmosferę.

Nie występuje więc potrzeba wykonania raportu oddziaływania na środowisko dla realizacji przedsięwzięcia.

Podczas realizacji inwestycji należy:

- prace budowlane prowadzić w porze dnia, tak aby uciążliwości akustyczne były jak najmniejsze dla okolicznej zabudowy,

- uciążliwości wynikające z realizacji przedsięwzięcia powinny zamykać się w granicach działek objętych inwestycją,

- w trakcie realizacji przedsięwzięcia zapewnić oszczędne korzystanie z terenu, a po zakończeniu prac budowlanych teren przywrócić do stanu pierwotnego,

- stosować niezbędne środki techniczne i organizacyjne w celu utrzymania dróg dojazdowych w czystości oraz ograniczających emisję pyłu w trakcie transportu materiałów i prac budowlanych.

13. Urządzenia obce w pasie drogowym

Powierzchniowy charakter robót przy korytowaniu do 30 cm nie powoduje konieczności przebudowy znajdującego się wodociągu w pasie drogi.

14. Uwagi końcowe

- W przypadku stwierdzenia urządzeń obcych nie wykazanych na mapie - "matrycy" należy roboty przerwać i ich kontynuację rozpocząć po dokonaniu uzgodnień z właścicielem danego urządzenia.

- Wykonawca robót powinien opracować plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na budowie – Plan BIOZ w przypadku gdy czas robót przekroczy 600 osobodni.

- Wszystkie roboty wykonywać zgodnie z obowiązującymi normami technicznymi i sztuką budowlaną, specyfikacjami technicznymi określającymi sposób wykonania, zabezpieczenia i odbioru robót. Materiały użyte do robót powinny posiadać atest pozwalający na ich wbudowanie zarówno pod względem technicznym jak też jako przyjazne otoczeniu.

Opracował: Janusz Brzezicki